Обоснование  начальной (максимальной) цены

| Сметный расчет стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнения работ по капитальному ремонту помещений МБУ "Производственная группа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС - 81.35.2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС - 81.34.2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС - 81.25.2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН и Г 21-01-97* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № / № п / п |  |  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |  |  |
|  | Обоснование сметной стоимости |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т и з а т р а т |  |  | Кол - во | Всего |  | Экспл. машин |  | Стоимость мате- риалов |  |  |  |  |  |  | Основной |  | Экспл. |  |  |  | бочих, не занятых |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заработ- |  | машин |  | Стоимость |  | обслуживанием ме- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основная |  | в т.ч. |  |  |  |  |  | Всего |  |  | ной |  | в т.ч. |  | мате- |  | ханизмов, чел - час |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [ед. изм.] | заработн. |  | заработн. |  |  |  |  |  |  |  |  | платы |  | заработн. |  | риалов |  | Обслуживающих мех |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плата |  | плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | платы |  |  |  | на един |  |  | всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |
|  |  |  | Раздел 1. Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 57-3-1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР=84%,СП=68% |  |  | 1.02 [100 м] | 92,40 92,40 |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  | 3,85 |  |
| 2 | ТЕРр 57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР=84%,СП=68% |  |  | 0.911 [100 м2] | 290,58 279,17 |  | 11,41 3,94 |  |  |  |  |  | 264 |  |  | 254 |  | 10 4 |  |  |  | 11,39 0,13 |  |  | 10,38 0,12 |  |
| 3 | ТЕРр 57-2-5 |  | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой НР=84%,СП=68% |  |  | 0.364 [100 м2] | 409,50 396,33 |  | 13,17 4,54 |  |  |  |  |  | 149 |  |  | 144 |  | 5 2 |  |  |  | 16,17 0,15 |  |  | 5,89 0,05 |  |
| 4 | ТЕРр 63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных НР=81%,СП=50% |  |  | 3.05 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  |  |  |  |  |  | 777 |  |  | 777 |  |  |  |  |  | 10,40 |  |  | 31,72 |  |
| 5 | ТЕР 15-06-002-1 |  | Оклейка стен моющимися обоями:на бумажной основе по штукатурке и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 |  |  | 3.05 [100 м2] | 2210,90 1790,06 |  | 2,57 0,30 |  | 418,27 |  |  |  | 7 565 |  |  | 6 279 |  | 10 1 |  | 1 276 |  | 64,16 0,02 |  |  | 225,04 0,06 |  |
| 6 | ТССЦ 101-9265 |  | Обои V=(30.5*11.2)/10 |  |  | 34.16 [10 м2] | 53,86 |  |  |  | 53,86 |  |  |  | 1 840 |  |  |  |  |  |  | 1 840 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 63-10-2 Применительно |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков НР=81%,СП=50% |  |  | 0.325 [100 м2] | 278,33 260,77 |  | 17,56 6,05 |  |  |  |  |  | 91 |  |  | 85 |  | 6 2 |  |  |  | 9,58 0,20 |  |  | 3,11 0,07 |  |
| 8 | ТЕР 15-10-003-2 |  | Отделка потолков полистирольной плиткой с рисунком По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 |  |  | 0.325 [100 м2] | 6148,20 1881,90 |  | 138,00 3,33 |  | 4128,30 |  |  |  | 2 101 |  |  | 703 |  | 56 1 |  | 1 342 |  | 62,15 0,87 |  |  | 23,23 0,28 |  |
| 9 | ТЕРр 62-10-3 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % НР=84%,СП=50% |  |  | 0.16 [100 м2] | 3420,14 2286,48 |  | 18,91 7,16 |  | 1114,75 |  |  |  | 547 |  |  | 366 |  | 3 1 |  | 178 |  | 84,00 0,16 |  |  | 13,44 0,03 |  |
| 10 | ТЕР 11-01-011-07 |  | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 |  |  | 0.364 [100 м2] | 2690,07 196,57 |  | 202,18 3,33 |  | 2291,32 |  |  |  | 1 008 |  |  | 82 |  | 92 2 |  | 834 |  | 8,02 0,39 |  |  | 3,36 0,14 |  |
| 11 | ТЕР 11-01-036-01 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 |  |  | 0.911 [100 м2] | 12611,95 1109,61 |  | 115,16 10,59 |  | 11387,18 |  |  |  | 11 667 |  |  | 1 162 |  | 131 12 |  | 10 374 |  | 42,40 0,85 |  |  | 44,42 0,77 |  |
| 12 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 |  |  | 1.02 [100 м] | 3040,22 276,17 |  | 5,07 |  | 2758,98 |  |  |  | 3 144 |  |  | 324 |  | 6 |  | 2 814 |  | 8,99 0,03 |  |  | 10,55 0,03 |  |
| 13 | ТЕРр 56-9-1 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% |  |  | 0.01 [100 коробок] | 5155,24 4521,95 |  | 633,29 120,17 |  |  |  |  |  | 51 |  |  | 45 |  | 6 1 |  |  |  | 179,30 3,97 |  |  | 1,79 0,04 |  |
| 14 | ТЕРр 56-10-1 |  | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% |  |  | 0.017 [100 м2] | 906,27 906,27 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 36,28 |  |  | 0,62 |  |
| 15 | ТЕР 09-10-001-1 |  | Установка металлических дверей в готовые проемы до 3 м2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=95% *0.9,СП=85% *0.85 |  |  | 0.017 [100 м2] | 15585,94 8686,12 |  | 3392,45 284,62 |  | 3507,37 |  |  |  | 302 |  |  | 170 |  | 72 6 |  | 60 |  | 286,86 15,00 |  |  | 5,61 0,26 |  |
| 16 | ТССЦ 201-9551-002 |  | Двери противопожарные глухие ДПМ-01/30 мин, 900х2100 мм |  |  | 1.9 [м2] | 2506,09 |  |  |  | 2506,09 |  |  |  | 4 762 |  |  |  |  |  |  | 4 762 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 377 |  |  | 10 500 |  | 397 32 |  | 23 480 |  |  |  |  | 383,01 1,85 |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 377 |  |  | 10 500 |  | 397 32 |  | 23 480 |  |  |  |  | 383,01 1,85 |  |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1-3,9, Н43=81% по поз.4,7, Н43=110% * 0.9 по поз.5,8, Н43=129% * 0.9 по поз.10-12, Н43=86% по поз.13-15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 757 |  |  | 10 500 |  | 397 32 |  | 23 480 |  |  |  |  | 383,01 1,85 |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=68% по поз.1-3, Н49=50% по поз.4,7,9, Н49=55% * 0.85 по поз.5,8, Н49=75% * 0.85 по поз.10-12, Н49=62% по поз.13-14, Н49=85% * 0.85 по поз.15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 170 |  |  | 10 500 |  | 397 32 |  | 23 480 |  |  |  |  | 383,01 1,85 |  |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,86 |  |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 377 |  |  | 10 500 |  | 397 32 |  | 23 480 |  |  |  |  | 383,01 1,85 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 170 |  |  | 10 500 |  | 397 32 |  | 23 480 |  |  |  |  | 383,01 1,85 |  |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 590 |  |  | 10 330 |  | 325 26 |  | 23 420 |  |  |  |  | 377,40 1,59 |  |
|  | В том числе, металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  | 170 |  | 72 6 |  | 60 |  |  |  |  | 5,61 0,26 |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,86 |  |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 170 |  |  | 10 532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,86 |  |
| 17 | Протокол |  |  | Индекс СМР 3.3834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 746 |  |  | 10 532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,86 |  |
| 18 |  |  |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 300 |  |  | 10 532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,86 |  |
|  | Директор МБУ "Производственная группа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анчугова М.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тарасюк А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |