IV.  ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на оказание услуг

по техническому обслуживанию инженерных систем и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. на 2012 год.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме №

| Наименование услуги | Основные характеристики | Ед. тарифа | Единичные цены (тарифы) в месяц |  |  |  |  |  | Кол-во м2 | Всего. Начальная цена вида услуг, на 12 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1* | 2* | 3* | 4* | Средняя цена | Начальная цена |  |  |
| Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Общая площадь обслуживания 10 817 кв. м. Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории Школы № 5 в количестве 8 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Садовая, 1Б, до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения. | М2 | 10,65 | 11,9 | 7,07 | 7,8 | 9,35 | 9,35 | 10 817 | (9,35 руб. *10817 м2) * 12 месяца = 1 213 667,40 руб. |
| Итого начальная (максимальная) цена лота |  |  | 10,65 | 11,90 | 7,07 | 7,8 | 9,35 | 9,35 | 10 817 | 1 213 667,40 |
| Дата сбора данных |  |  | 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  |  | 31.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |

1* - действующая цена с НДС ООО «Югорскэнергогаз» на 2012 год (коммерческое предложение №03/3323 от 07.09.2011)

2* - действующая цена с НДС ООО «РСУ» на 2012 год (коммерческое предложение №38/2 от 29.11.2011)

3* - действующая цена с НДС ИП Цвиркунов М.А. на 2012 год (коммерческое предложение №5 от 28.11.2011)

4* - действующая цена с НДС ИП Бабкин И.М. на 2012 год (коммерческое предложение № 007/011 от 28.11.2011)

Примечание: В смете расходов за счет средств местного бюджета на 2012 год на техническое обслуживание  инженерных систем и сетей теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения предусмотрено 1213667,4  рублей на период с 01.01.2012г по 31.12.2012г. Начальная (максимальная) цена для проведения открытого аукциона в электронной форме принимается в размере 1 213667,4 рублей.

Исполняющий обязанности директора _____________________ Н.В. Гужева

Дата составления сводной  таблицы 28.11.2011 год.

Исполнитель О.В. Яморзова