ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Ссылка на нормативные акты

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:

МДС 81-35 2004

МДС 81-33 2004

МДС 81-25 2004

Приложение к приказу Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 18.04.2011 № 18. Территориальные единичные расценкик на ремонтно-строительные работы, раздел 68. «Благоустройство»

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту помещений по ул.Ермака, д.7 в городе Югорске, ХМАО-Югра

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС_______________________375 064,00 руб.

Средства на оплату труда__________________________________________________________9 160,08 руб.

Сметная трудоемкость_____________________________________________________________328,05 руб.

Составлена в ценах 2001г. __________________________________________________________99,49 руб.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (в мужской и женской душевых) | 0.6 [100 м2] | 2004,51 1878,11 | 126,40 43,59 |  | 1 202,71 | 1 126,87 | 75,84 26,15 |  | 69,87 1,44 | 41,92 0,86 |
| 2 | 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 0.6 [100 м2] | 27470,79 3301,14 | 311,70 80,52 | 23857,95 | 16 482,47 | 1 980,68 | 187,02 48,31 | 14 314,77 | 119,78 2,94 | 71,87 1,76 |
| 3 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (на выходе из душевых, ступеньки) | 0.24 [100 м2] | 2004,51 1878,11 | 126,40 43,59 |  | 481,09 | 450,75 | 30,34 10,46 |  | 69,87 1,44 | 16,77 0,35 |
| 4 | 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 0.24 [100 м2] | 27470,79 3301,14 | 311,70 80,52 | 23857,95 | 6 592,99 | 792,27 | 74,81 19,32 | 5 725,91 | 119,78 2,94 | 28,75 0,71 |
| 5 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (на выходе из душевых на малую вынну) | 0.1 [100 м2] | 2004,51 1878,11 | 126,40 43,59 |  | 200,45 | 187,81 | 12,64 4,36 |  | 69,87 1,44 | 6,99 0,14 |
| 6 | 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 0.1 [100 м2] | 27470,79 3301,14 | 311,70 80,52 | 23857,95 | 2 747,08 | 330,11 | 31,17 8,05 | 2 385,80 | 119,78 2,94 | 11,98 0,29 |
| 7 | 65-3-6 | Снятие:смесителя с душевой сеткой | 0.3 [100 шт] | 1558,01 1547,48 | 10,53 3,63 |  | 467,40 | 464,24 | 3,16 1,09 |  | 57,57 0,12 | 17,27 0,04 |
| 8 | 17-01-002-03 | Установка смесителей | 3 [10 шт] | 6477,35 211,96 | 0,53 | 6264,86 | 19 432,05 | 635,88 | 1,59 | 18 794,58 | 7,00 | 21,00 |
| 9 | 65-6-23 | Смена санитарных приборов:водосточных воронок | 0.02 [100 приборов] | 52454,16 14044,21 | 141,16 54,53 | 38268,79 | 1 049,08 | 280,88 | 2,82 1,09 | 765,38 | 491,40 1,10 | 9,83 0,02 |
| 10 | 63-12-3 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами | 0.122 [100 м2] | 11513,57 843,06 | 49,57 19,23 | 10620,94 | 1 404,65 | 102,85 | 6,05 2,35 | 1 295,75 | 30,59 0,38 | 3,73 0,05 |
| 11 | 63-12-2 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 м2 | 0.027 [100 м2] | 11669,56 999,05 | 49,57 19,23 | 10620,94 | 315,08 | 26,97 | 1,34 0,52 | 286,77 | 36,25 0,38 | 0,98 0,01 |
| 12 | 63-10-2 Применительно | Разборка облицовки потолков из сайдинга | 0.489 [100 м2] | 278,33 260,77 | 17,56 6,05 |  | 136,11 | 127,52 | 8,59 2,96 |  | 9,58 0,20 | 4,68 0,10 |
| 13 | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий | 2.5 [м3] | 335,89 280,22 | 55,67 |  | 839,73 | 700,55 | 139,18 |  | 9,47 0,31 | 23,68 0,78 |
| 14 | 104-9166 | Изделия теплоизоляционные из пенопластов | 2.5 [м3] | 696,61 |  | 696,61 | 1 741,53 |  |  | 1 741,53 |  |  |
| 15 | 15-10-005-5 | Облицовка металлическими панелями "Сайдинг" с устройством металлического каркаса:в вертикальном исполнении без устройства теплоизоляции | 0.489 [100 м2] | 37148,59 3424,13 | 1229,02 314,20 | 32495,44 | 18 165,66 | 1 674,40 | 600,99 153,64 | 15 890,27 | 118,40 11,43 | 57,90 5,59 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 71 258,08 | 8 881,78 | 1 175,54 278,30 | 61 200,76 |  | 317,35 10,70 |
|  | Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  |  | 71 258,08 | 8 881,78 | 1 175,54 278,30 | 61 200,76 |  | 317,35 10,70 |
|  | Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  |  | 71 258,08 | 8 881,78 | 1 175,54 278,30 | 61 200,76 |  | 317,35 10,70 |
|  | Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  |  | 71 258,08 | 8 881,78 | 1 175,54 278,30 | 61 200,76 |  | 317,35 10,70 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 71 258,08 | 8 881,78 | 1 175,54 278,30 | 61 200,76 |  | 317,35 10,70 |
|  | Накладные расходы [Н43=80% * 0.85 по поз.1,3,5, Н43=123% * 0.85*0.9 по поз.2,4,6, Н43=74% * 0.85 по поз.7, Н43=128% * 0.85*0.9 по поз.8, Н43=103% * 0.85 по поз.9, Н43=77% * 0.85 по поз.10-12, Н43=100% * 0.85*0.9 по поз.13, Н43=105% * 0.85*0.9 по поз.15] |  |  |  |  |  | 7 553,72 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 78 811,80 | 8 881,78 | 1 175,54 278,30 | 61 200,76 |  | 317,35 10,70 |
|  | Сметная прибыль [Н49=68% * 0.8 по поз.1,3,5, Н49=75% * 0.8*0.85 по поз.2,4,6, Н49=50% * 0.8 по поз.7,10-12, Н49=83% * 0.8*0.85 по поз.8, Н49=60% * 0.8 по поз.9,13, Н49=55% * 0.8*0.85 по поз.15] |  |  |  |  |  | 4 392,07 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 83 203,87 | 8 881,78 | 1 175,54 278,30 | 61 200,76 |  | 317,35 10,70 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,05 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 9 160,08 |  |  |  |  |