Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке проезжей части дорог щебеночно-песчаной смесью  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Новая (от ул. Лермонтова до ул. Спортивная), ул. Пушкина (от жилого дома №22 до ул. Лесная).

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 15.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 10.12.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локально сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке щебеночно-песчаной смесью проезжей части по ул. Новая (от ул. Лермонтова до ул. Спортивная) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка проезжей части ЩПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новая (от ул. Лермонтова до ул. Спортивная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(120*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,3912 |  |  |  |  | 10 189,06 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 21,3912 |  |  | 476,32 |  | 10 189,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 602,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,0984 |  |  |  |  | 9 992,55 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,21 |  | 0,8712 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 1 360,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,21 |  | 0,8712 |  |  | 720,49 |  | 627,69 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,28 |  | 0,9216 |  |  | 2 925,08 |  | 2 695,75 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,28 |  | 0,9216 |  |  | 720,49 |  | 664,00 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 8,6 |  | 6,192 |  |  | 2 148,41 |  | 13 302,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,6 |  | 6,192 |  |  | 616,42 |  | 3 816,87 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 5,16 |  | 3,7152 |  |  | 2 738,80 |  | 10 175,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,16 |  | 3,7152 |  |  | 720,49 |  | 2 676,76 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,9 |  | 2,088 |  |  | 2 507,65 |  | 5 235,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,9 |  | 2,088 |  |  | 720,49 |  | 1 504,38 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,82 |  | 1,3104 | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 1 831,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,82 |  | 1,3104 |  |  | 536,36 |  | 702,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,52 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 25 |  | 18 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 938,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 722,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 181,61 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 29 868,78 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 27 043,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 437,08 |  | 112 634,70 |
| 2 | ГЭСН27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,72 | 1 | -0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-120*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 938,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,656 |  |  |  |  | -1 106,97 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 5 | -0,828 |  |  | 2 148,41 |  | -1 778,88 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 5 | -0,828 |  |  | 616,42 |  | -510,40 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 5 | -0,36 |  |  | 2 738,80 |  | -985,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 5 | -0,36 |  |  | 720,49 |  | -259,38 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 5 | -0,468 |  |  | 2 507,65 |  | -1 173,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 5 | -0,468 |  |  | 720,49 |  | -337,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 045,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 106,97 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -1 638,32 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -1 483,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 343,14 |  | -8 167,06 |
| 3 | ФСБЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  | м3 | 86,4 | 1 | 86,4 | 1 725,45 | 2,38 | 4 106,57 |  | 354 807,65 |
|  |  | Объем=120*6*0,10*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 807,65 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 484,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 189,06 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 664,00 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 885,58 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 746,17 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 275,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 189,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 664,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 885,58 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 746,17 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 230,46 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 560,02 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 074,64 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 230,46 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 560,02 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке щебеночно-песчаной смесью проезжей части по ул. Пушкина (от жилого дома №22 до ул. Лесная) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка проезжей части ЩПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкина (от ж.д. №22 до ул. Лесная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,684 | 1 | 0,684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(114*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,32164 |  |  |  |  | 9 679,60 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 20,32164 |  |  | 476,32 |  | 9 679,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 872,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,34348 |  |  |  |  | 9 492,93 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,21 |  | 0,82764 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 1 292,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,21 |  | 0,82764 |  |  | 720,49 |  | 596,31 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,28 |  | 0,87552 |  |  | 2 925,08 |  | 2 560,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,28 |  | 0,87552 |  |  | 720,49 |  | 630,80 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 8,6 |  | 5,8824 |  |  | 2 148,41 |  | 12 637,81 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,6 |  | 5,8824 |  |  | 616,42 |  | 3 626,03 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 5,16 |  | 3,52944 |  |  | 2 738,80 |  | 9 666,43 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,16 |  | 3,52944 |  |  | 720,49 |  | 2 542,93 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,9 |  | 1,9836 |  |  | 2 507,65 |  | 4 974,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,9 |  | 1,9836 |  |  | 720,49 |  | 1 429,16 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,82 |  | 1,24488 | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 1 740,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,82 |  | 1,24488 |  |  | 536,36 |  | 667,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,59 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 25 |  | 17,1 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 891,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 936,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 172,53 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 28 375,34 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 25 691,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 437,09 |  | 107 002,97 |
| 2 | ГЭСН27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,684 | 1 | -0,684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-114*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 741,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,5732 |  |  |  |  | -1 051,62 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 5 | -0,7866 |  |  | 2 148,41 |  | -1 689,94 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 5 | -0,7866 |  |  | 616,42 |  | -484,88 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 5 | -0,342 |  |  | 2 738,80 |  | -936,67 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 5 | -0,342 |  |  | 720,49 |  | -246,41 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 5 | -0,4446 |  |  | 2 507,65 |  | -1 114,90 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 5 | -0,4446 |  |  | 720,49 |  | -320,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 793,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 051,62 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -1 556,40 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -1 409,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 343,13 |  | -7 758,70 |
| 3 | ФСБЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  | м3 | 81,95 | 1 | 81,95 | 1 725,45 | 2,38 | 4 106,57 |  | 336 533,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 533,41 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 676,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 679,60 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 130,81 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 441,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 425,00 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 777,68 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 679,60 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 130,81 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 441,31 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 425,00 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 818,94 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 282,02 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 120,91 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 818,94 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 282,02 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |