Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта.

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных документов:

МДС 81-35.2004, МДС 81.33.2004, МДС 81-25.2004, приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 26.07.2010 №28203-КК/08. индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ.

СМЕТА

на инженерно-геодезические работы

объекта: «Электроосвещение городского сквера в городе Югорске»

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения, виды работ | №№ частей, глав, таблицы, указания к или главе сборника цен | Расчёт стоимости, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 2 категория коэффициенты: - съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций; - съемка небольших участков, площадь свыше 1 до 5 га; - составление плана подземных и надземных сооружений в цвете (красках); - выполнение картографических работ с составлением планов в двух видах: на магнитном и бумажном носителях; полевые камеральные | СБЦИИС, 2004 г. Табл. 9, §5 прим. 4, k = 1,55 прим. 6, таб. 10, k = 1,2 п. 15 г, k = 1,1 п. 15 е, k = 1,75 | 3284,00 x 1,55 x 1,20 x 4 га 1067,00 x 1,55 x 1,10 x 1,75 x 4 га | 24432,96 12734,64 |
| 2 | Итого полевых работ коэффициенты: -неблагоприятный период года,продолжительность 8-9,5 месяца - проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных | Общие указания п. 14, k = 0,85 п.2 пар.3 к=1,4 | 24432,96 x 0,85х1,4 | 29075,22 |
| 3 | Итого камеральных работ |  | 12734,64 | 12734,64 |
| 4 | Внутренний транспорт. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км | Табл. 4, §1 8,75% | 29075,22x 0,0875 | 2544,08 |
| 5 | Организация и ликвидация работ | Общие указания п. 13, k = 0,06 прим. 1, k = 2,5 | (29075,22+ 2544,08) x 0,06 x 2,5 | 4742,89 |
| 6 | Итого с районными коэффициентами: - районный коэффициент к заработной плате; - выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; | Табл. 3, &7, k = 1,25 | (29075,22 + 12734,64 + 2544,08 + 4742,89) x 1,25 х1,25 | 76713,79 |
| 7 | Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по сотоянию на 1 января 2001 года | K = 3,25Письмо № 15076-КК/08 от09.06.2011 г. | 76713,79x 3,25 | 249319,82 |
| Итого по смете: 249319,82 руб. НДС (18,00%): 44877,56 руб. Итого с НДС: 294197,38 руб. Двести девяносто четыре тысячи сто девяносто семь рублей 38 коп. |  |  |  |  |