Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме № 0187300005811000203 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству улиц техническими средствами организации дорожного движения в городе Югорске.

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: komityugorsk@rambler.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Поступил  запрос о разъяснении положений документации об аукционе:

- Техническая часть сборника ТЕР 27 предусматривает применение коэффициента п.3.1 при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой;

- Норма НР и СП рассчитана не для районов приравненных к Крайнему Северу;

- Объем стоек рассчитан неверно. При установке 115 знаков на 3 стойках при расстоянии 2,5 м от края дорожного знака до дорожного полотна на 4 стойках размещаются 2 знака, следовательно длина этих стоек должна быть увеличена на 1м, дополнительно 4м;

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен для 2 квартала 2011г., а работы выполняются в 3 квартале 2011г. (не учтен дефлятор на третий квартал).

На данный запрос разъясняем следующее:

- Коэффициент к сметным нормам, учитывающий условия применения ТЭР части 27 к основной заработной плате рабочего, эксплуатации машин, трудозатратам рабочего при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой допускается только при наличии обоснования производства работ в стесненных условиях.

- Накладные расходы и сметная прибыль рассчитаны нормами, введёнными в действие Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 №5 (МДС81.34.2004 и МДС 81. 25.2004) - методические указания по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним в процентном отношении от средств на оплату труда основных рабочих и механизаторов.

- Объемы работ рассчитаны в соответствии с техническими заданиями ГИБДД ОВД по городу Югорску и соответствуют утвержденному локальному сметному расчету.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен в пределах выделенных средств бюджета города Югорска.

Исполняющий обязанности

директора ДЖКиСК                                                                                     А.А.Коробенко

Исполнитель: Скороходова Людмила Сабитовна,

главный специалист ПАО

тел. 7-43-03