Приложение 1

к муниципальному контракту

_________________от______

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения контракта

среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных

некоммерческих организаций на оказание

услуг по территориальному планированию и планировке территории

| № | Наименование показателя | Конкретные требования к работам, указываемые заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуги | Оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории. «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории Западной промышленной зоны города Югорска». |
| 2 | Цель оказываемых услуг | Целями выполнения работы являются: обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства. Задачи выполнения Работы: -Выполнение инженерных изысканий территории Западной промышленной зоны в целях последующей разработки проекта планировки и проекта межевания территории Западной промышленной зоны города Югорска, из-за невозможности использования ранее выполненных инженерных изысканий (2013 года) с учетом срока их давности, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации; - установление красных линий; - определение основных направлений и параметров пространственного развития элементов планировочной структуры; - устранение вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, невозможности размещения объектов недвижимости и других препятствующих рациональному использованию и охране земель недостатков; - определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства; - определение границ территорий общего пользования; - определение границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства регионального, местного значения; - определение границ земельных участков, в целях дальнейшего устранения реестровых ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; - определение характеристик и очередности планируемого развития территории; - определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; -определение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; - определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; -подготовка проекта планировки и проекта межевания территории Западной промышленной зоны города Югорска; - Направление в орган регистрации прав документов об утверждении проекта межевания территории для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости; - Направление в орган регистрации прав документов, воспроизводящие сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта межевания территории, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. - обеспечение публичности и открытости градостроительных решений; - создание информации для размещения на интерактивной карте в сфере градостроительства города Югорска. |
| 3 | Нормативные правовые акты и иные документы, подлежащие учету при оказании услуг | При выполнении работ должно быть обеспечено соответствие выпускаемых материалов требованиям действующих нормативных правовых актов и иных документов по регулированию (в части, касающейся оказания услуг (выполнения работ), действующих на территории Российской Федерации на момент сдачи материалов выполненных работ Муниципальному заказчику, с учетом требований: Градостроительного кодекса Российской Федерации. Земельного кодекса Российской Федерации. Лесного кодекса Российской Федерации. Водного кодекса Российской Федерации. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации». Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». Указа Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости». Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению». Постановления Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»; Приказа Министерства экономического развития РФ от 23.11 2018. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. №163 и от 4 мая 2018 г. №236»; Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения»; Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Устава города Югорска; Решения Думы города Югорска от 18.12.2014 № 90 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Югорск»; Решения Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; Решения Думы города Югорска от 27.06.2017 № 61 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Югорск». Решения Думы города Югорска от 25.04.2017 № 38 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017 – 2035 годы»; Решения Думы города Югорска от 19.12.2017 № 109 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Югорска на 2017 – 2035 годы»; Решения Думы города Югорска от 26.12.2017 № 114 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2018 - 2035 годы»; Постановления администрации города Югорска от 27.04.2020 № 17 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Югорска»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства; - ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»; - ГКИНП (ГНТА) - 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ»; - ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS; - «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». Иные нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования городского округа город Югорск. |
| 4. | Место оказания услуг | Оказание услуг по подготовке документации осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Оказание услуг по выполнению инженерных изысканий Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск , Западная промышленная зона. Документы, являющиеся результатами услуг, передаются в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, расположенного по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11, кабинет 308. |
| 5. | Системы коор- динат проекта. | Система координат: МСК-86 зона 1. Система высот: Балтийская, 1977 года. |
| 6. | Общая характеристика объекта | Ориентировочная площадь проектируемой территории 304,0 га +/- 5%. Схема границ проектируемой территории по муниципальному контракту для проведения инженерных изысканий и подготовки документации по планировки территории Западной промышленной зоны города Югорска указана в приложении № 1 к настоящему техническому заданию. |
| 7. | Сроки оказания услуг | Услуга должна быть оказана (документы предоставлены) по 01.10.2020 (включительно). Срок завершения приемки оказанной услуги с момента предоставления документов до публикации в официальном печатном издании органов местного самоуправления города Югорска заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории Западной промышленной зоны, но не позднее 15.12.2020. |
| 8. | Требования к составу и содержанию оказываемых услуг | 1. Сбор исходной информации. 1.1. Результаты сбора, обобщения и анализа исходной информации должны содержать: 1) Текстовые материалы, состоящие из пояснительной записки, включающей в себя: - характеристику и комплексную оценку современного состояния территории проектирования; - описание потенциала и проблемных планировочных ситуаций проектируемой территории; - вывод с предложениями основных направлений развития проектируемой территории. 2) Программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) Западной промышленной зоны и метод их выполнения, с учетом требований технических регламентов, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории и степени изученности указанных условий. Программа инженерных изысканий разрабатывается Исполнителем на основании Задания на выполнение инженерных изысканий, являющемся приложением № 2. Сбор исходной информации осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Задания. Результаты сбора, обобщения и анализа исходной информации предоставляются для согласования с Заказчиком в течении 10 календарных дней с даты заключения Контракта на бумажном и электронном носителях в 2-х экземплярах. На электронном носителе материалы предоставляются в форматах: *doc, *jpeg, *jpg, *pdf. - Выполнение инженерных изысканий. Выполнение работ должно соответствовать действующим СП с предоставлением технических отчетов в соответствии с заданием (приложение №1): - отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. - отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. - отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 3. Подготовка проекта планировки территории. Состав документации по планировке территории должен соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в разделе 4 настоящего Задания, статьям 41-43, 45 Градостроительного кодекса РФ. ## 3.1. Состав основных (утверждаемых) материалов проекта планировки территории. ## Материалы в графической форме основной (утверждаемой) части планировки территории для целей согласования выполняются на топографической основе в масштабе 1:1000. ## 3.1.1. Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории в графической форме должны содержать: а) основной чертеж планировки территории в масштабе 1:1000, на котором отображаются: - линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий); - границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; - проектные решения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры; - границы зон с особыми условиями использования территории; - основные технико-экономические показатели по проекту планировки территории. б) разбивочный чертеж красных линий в масштабе 1:1000, на котором отображаются: - действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене красные линии; - координаты концевых, поворотных точек с ведомостью координат; - расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий; - прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру (на местность). в) схему развития транспортной инфраструктуры в масштабе 1:1000, на которой отображаются: - существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, проектируемые улицы и дороги с указанием их категории, класса и объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); - остановочные пункты всех видов общественного транспорта; - поперечные профили улиц и дорог; - осевые линии дорог, улиц, проездов с указанием координат точек их пересечения; - хозяйственные проезды и скотопрогоны; - границы полос отвода автомобильных дорог; - границы придорожных полос автомобильных дорог. г) схему развития инженерной инфраструктуры и связи в масштабе 1:1000, на которой отображаются: - существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые (допускается разбить по видам сетей) и проектируемые трассы внеквартальных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, линии связи (слаботочные сети), места присоединения этих сетей к головным магистральным линиям и сооружениям; - размещение пунктов управления системами инженерного оборудования; - существующие и проектируемые подземные сооружения; - границы планировочных ограничений от объектов инженерной инфраструктуры. ## На всех чертежах графических материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории отображаются: - границы проектируемой территории; - границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований (муниципального района, сельского поселения) и населенного пункта, на территории которых осуществляется проектирование, а также при общих границах с проектируемой территорией (при возможности отображения в масштабе чертежа); - существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ), устанавливаемые и отменяемые красные линии; ## - границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; - наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц. ## Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. ## Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости . 3.1.2. Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории в текстовой форме должны содержать: 1) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур (в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры) и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 2) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур (в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры). 3.2. Состав материалов по обоснованию проекта планировки. Материалы в графической форме по обоснованию проекта планировки территории для целей согласования выполняется на топографической основе в масштабе 1:1000. Для подготовки ситуационных схем в составе материалов по обоснованию проектов планировки территории используется масштаб 1:1000 - 1:10000. 3.2.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме должны содержать: а) схему расположения элементов планировочной структуры, на которой отображаются: - границы проектируемой территории; - границы элементов планировочной структуры; - зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования; - основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи. б) схему использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки (опорный план), на которой отображаются: - существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ), устанавливаемые и отменяемые красные линии; - границы земель по формам собственности; - границы отвода земельных участков под все виды строительства и благоустройства; - уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей; - местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе: линейных объектов; объектов, подлежащих сносу; объектов незавершенного строительства; а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; - границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. в) схему организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов на соответствующей территории, на которой отображаются: - улицы и дороги с указанием их категории, класса; - осевые линии дорог, улиц и проездов; - основные параметры улиц, проездов и пешеходных зон; - объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы; - остановочные пункты всех видов общественного транспорта; - хозяйственные проезды и скотопрогоны; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); - основные пути пешеходного движения; - организация движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов, светофоров; - направления движения наземного общественного пассажирского транспорта; - иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории. г) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории в масштабе 1:1000, на которой отображаются: - границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части проекта планировки территории; - существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории; - проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном; - горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий; - поперечные профили автомобильных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана; - проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод); - сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, на которой отображаются: - утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий. е) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории: - эскизные варианты планировочных или объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. На всех чертежах материалов по обоснованию проекта планировки территории показываются: - границы проектируемой территории; - границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований (муниципального района, сельского поселения) и населенного пункта, на территории которых осуществляется проектирование, а также при общих границах с проектируемой территорией (при возможности отображения в масштабе чертежа); - существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ), устанавливаемые и отменяемые красные линии; - границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; - номера кварталов; - наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц. ## Объединение нескольких чертежей в один допускается по согласованию с Заказчиком, при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. ## Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 3.2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в текстовой форме должны содержать: 1) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий; 2) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 3) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; 4) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 5) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 6) обоснование очередности планируемого развития территории; 7) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. ## 4. Подготовка проекта межевания территории. ## 4.1. Состав основных (утверждаемых) материалов проекта межевания территории. ## 4.1.1. Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории в графической форме должны содержать: а) Чертеж межевания территории в масштабе 1:1000, на котором отображаются: - границы проектируемой территории; - границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; - номера кварталов; - границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований (муниципального района, сельского поселения, городского округа) и населенного пункта, на территории которых осуществляется проектирование, а также при общих границах с проектируемой территорией; - наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц; - красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории; - линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; - границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; - границы зон действия публичных сервитутов; - ведомости координат поворотных точек границ земельных участков. 4.1.2. Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать: 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 4) предложения по установлению публичных сервитутов. 4.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертеж, на котором отображаются: - границы проектируемой территории; - границы существующих элементов планировочной структуры; - номера кварталов; - границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований (муниципального района, сельского поселения, городского округа) и населенного пункта, на территории которых осуществляется проектирование, а также при общих границах с проектируемой территорией; - наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц; - границы существующих земельных участков; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - местоположение существующих объектов капитального строительства; - границы особо охраняемых природных территорий; - границы территорий объектов культурного наследия. Чертежи проекта межевания территории разрабатываются на топографической основе в масштабе 1:1000. Графическая часть основной части и материалов по обоснованию проекта планировки территории отображает технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. На чертежах документации по планировке территории допускается дополнительно отображение иной информации для обоснования положений по планировке территории с письменного согласия Заказчика, которое оформляется официальным письмом или протоколом. Демонстрационные материалы, предназначенные для визуализации основных градостроительных решений, опубликования и размещения в сети «Интернет», готовит Исполнитель. Состав демонстрационных материалов определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком. |
| 9. | Исходные данные | Предоставление Муниципальным заказчиком исходных данных: - имеющиеся данные по инженерным изысканиям в масштабе 1:500, 1:2000, выполненные в 2013 году; - текстовые и графические материалы генерального плана муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного решением Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65; - текстовые и графические материалы правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденные решением Думы города Югорска от 27.06.2017 № 61; - программы комплексного развития систем социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города Югорска; - сведения об объектах, планируемых к строительству на территории города Югорска. Заказчик оказывает Исполнителю содействие в получении дополнительной исходной и иной документации, необходимой для выполнения Работ, находящейся в распоряжении иных лиц. |
| 10. | Требования к оформлению сдаваемых услуг | По результатам выполнения Работы создаются и передаются в собственность Заказчика документы и материалы, зафиксированные в виде схем и (или) макетов, либо описанные иным способом, с учетом следующих обязательных требований. Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях. На бумажном носителе материалы предоставляются в количестве - 2 экз: -графические цветные (карты) схемы в масштабах согласно настоящему Заданию; -текстовые на листах формата А4, в том числе пояснительная записка по структуре и составу данных, содержащихся в электронной версии графических материалов. Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD) или магнитный носитель, или USB Flash память) - 1 экз. Графические материалы формируются в формате файлов (таблиц) MapInfo Professional версии не ниже 7.0 не выше 9.5 (*mif/mid, *tab, *id, *map, *dat), в системе координат МСК86, установленной в соответствии с действующим законодательством. Графические материалы формируются в соответствии с требованиями к структуре, описанию, отображению информации, размещаемой в информационной системе градостроительной деятельности города Югорска. Каждая таблица в формате файлов MapInfo должна соответствовать одному тематическому слою, перечисленному в структуре. В таблицах MapInfo должна содержаться атрибутивная информация, характеризующая каждый объект, семантические данные объекта должны быть привязаны к графической информации и иметь возможность редактирования. Чертежи утверждаемой части документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) также формируются в формате файлов (таблиц) MapInfo Professional версии не ниже 7.0 не выше 9.5 (*wor) и в формате файлов Adobe Reader (*pdf), в формате *jpeg, *jpg. Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка, предоставляются в формате файлов Microsoft Office (*doc) и Adobe Reader (*pdf). Демонстрационные материалы, предназначенные для опубликования и размещения в сети «Интернет» предоставляются на бумажных носителях в количестве 1 экз. и электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), или магнитный носитель, или USB Flash память) в 1 экз., в формате *jpeg, *jpg, интерактивные схемы в формате *exe. документы, содержащие сведения о границах населенных пунктов в виде XML-документов. Подготовку документов для внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости осуществлять с использованием XML-схем, утвержденных приказом Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде», в соответствии с Федеральным законом 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах». |
| 11. | Контроль качества и приемка работ. | Заказчик организует проведение оценки соответствия материалов на предмет их достаточности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Технического задания. |
| 12 | Особые условия оказания услуг | Заказчик организует проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. Исполнитель участвует в качестве докладчика при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 13. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет – 1 (один) год с момента подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. При обнаружении недостатков оказанных услуг в течение гарантийного срока Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Муниципальным заказчиком письменного требования об устранении недостатков. Исполнитель в течение гарантийного срока обязан: 1. Предоставлять дополнительные экземпляры результатов Работы в бумажной форме и на оптическом носителе. 2. Предоставлять устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения, а также иную информацию, касающуюся результатов Работы. 3. Корректировать результаты выполненной Работы по замечаниям и предложениям Заказчика, в том числе полученным в ходе согласования и (или) утверждения результатов выполнения Работы от органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти Тюменской области. 4. Хранить на своих серверных ресурсах результаты Работы, переданной Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения Работы, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика, а также для оказания в этот период телекоммуникационных услуг путем организации доступа заинтересованных лиц к данным при проведении согласований в соответствии с политикой доступа к данным через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет. 5. Корректировать документацию по планировке территории (в том числе после утверждения) в случаях выявления несоответствия их формата, состава и (или) содержания требованиям законодательства, в том числе: – в области кадастровых отношений, действующей на дату внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости; – выявления расхождений со сведениями Единого государственного реестра недвижимости; – поступления от органа кадастрового учета запроса об уточнении представленных данных; – исправления ошибок технического характера; – внесение исправлений по решениям суда, вступившим в законную силу; – внесение исправлений по решениям органа кадастрового учета о необходимости устранения кадастровой ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 6. Устранять недостатки выполненной Работы (ее результатов), связанные с несоответствием Заданию. |

Приложение 1

Схема границ проектируемой территории по муниципальному контракту для проведения инженерных изысканий и подготовки документации по планировки территории Западной промышленной зоны города Югорска

Ориентировочная площадь проектируемой территории 304 га.

граница территории Западной промышленной зоны

Приложение 2

Задание

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для необходимых для оказания услуг по территориальному планированию и планировке территории

Западная промышленная зона

| # № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об объекте инженерных изысканий. | Наименование объекта: «Выполнение инженерных изысканий, необходимых для оказания услуг по территориальному планированию и планировке территории Западная промышленная зона» (далее - Изыскания). |
| 2 | Виды инженерных изысканий. | Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания |
| 3 | Основные требования к результатам инженерных изысканий. | 1. В составе инженерно-геодезических изысканий выполняется: - создание цифровой планово-картографической основы достаточной для разработки документации по планировке территории; - система координат МСК № 86 зона 1; - система высот — Балтийская 1977 г.; - цифровые топографические планы изготавливаются в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, в формате программ MapInfo Professional (версии не ниже 7.0 не выше 9.5). 2. Работы по инженерным-изысканиям должны быть выполнены в соответствии с: - системой нормативных документов в строительстве, при производстве инженерных изысканий; - государственными и отраслевыми правилами и стандартами; - требованиями экологической безопасности и охраны окружающей среды; - действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и метод их выполнения установить с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе настоящего Задания. Все согласования, разрешения, технические условия необходимые для производства работ получает Исполнитель в установленном порядке самостоятельно. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий должны выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При выполнении работ должны применяться средства измерений, прошедшие в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» метрологическую поверку (калибровку). Инженерно-топографический план Территории дополнительно должен отображать информацию о проекции на землю крайних проводов воздушных линий электропередач по обе стороны от опор, в случае их наличия на Территории. Результаты выполнения инженерно-геодезических изысканий должны быть предоставлены Заказчику в виде технического отчета, выполненного в соответствии с требованиями пункта 8.2 ТЗ. 2. Инженерно-геологические изыскания: изучение инженерно-геологических условий проектируемой территории в области строительства с детальностью. Целью настоящих изысканий является получение необходимых материалов в объеме, достаточном для разработки проекта. Задачи инженерно-геологических изысканий: изучение инженерно-геологического строения и гидрогеологических условий, получение значений физико-механических характеристик грунтов, определение агрессивности подземных вод и грунтов к материалам строительных конструкций, коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой стали, наличия блуждающих токов. Для решения поставленных задач, были выполнены следующие виды работ: сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет, камеральная обработка материалов и составление настоящего технического отчёта. - Инженерно-гидрометеорологические изыскания: комплексное изучение климатических и гидрологических условий района изысканий, определение гидроморфологических, расчетных гидрологических характеристик водных объектов, находящихся в непосредственной близости от территории Западной промышленной зоны г. Югорск. Технический отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях должен содержать климатическую, гидрографическую и гидрологическую характеристику района работ и результаты расчетов гидрологических параметров. - Инженерно-экологические изыскания: выполнятся с целью получения материалов и данных об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры и границ территорий с особыми условиями использования. В рамках технического задания по данной работе должно быть выполнено следующее: - собраны имеющиеся материалы о природных условиях района строительства; - получена справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; - получены документальные сведения об отсутствии особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения; - получено заключение об отсутствии объектов историко-культурного наследия; - получено информационное письмо об отсутствии территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера на участке изысканий; - получено информационное письмо об отсутствии поверхностных водозаборов и зон санитарной охраны водозаборов на исследуемой территории; - получено информационное письмо об отсутствии действующих и закрытых скотомогильников на территории изысканий. |
| 4 | Границы территории проведения инженерных изысканий. | Изыскания выполняется в отношении территории Западная промышленная зона Граница проведения изысканий — в соответствии с приложением № 1 к настоящему Заданию. Ориентировочная площадь проведения изысканий 304 га (граница уточняется в ходе выполнения работ). |
| 6 | Предоставляемые отчетные материалы | Программа инженерных изысканий, разработанная на основе настоящего Задания, для согласования и утверждения предоставляется в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Югорска в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта. Технические отчеты предоставляются Заказчику оформленные и согласованные в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов, технических регламентов, состоящий из текстовой и графической частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации). Технический отчет о выполнении инженерно-геодезических изысканий, с приложением топографического плана масштаба 1:500. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. Предоставляются в документальном виде на бумажном и электронном носителях в 2-х экземплярах. |