| Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта. |  |
| --- | --- |
| Нормативные документы: Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы Сборники на инженерные изыскания Методические документы в строительстве. Приложение №4 к письму Минрегиона России от 07.11.2011г. № 30394-ИП/08. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2011г. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ на инженерно-геодезические изыскания Наименование объекта (проекта): Реконструкция автомобильной дороги по ул.Калинина (от ул. Механизаторов до ул.Славянская) Этап, вид работ: исполнительная съёмка |  |

| №№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения, виды работ | №№ частей, глав, таблицы, указания к главе сборника | Расчет стоимости (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 2 категория коэффициенты: - съёмка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска и составление плана подземных коммуникаций - cъёмка узких полос,ширина до 70м. - выполнение картографических работ с составлением планов в двух видах: магнитном и бумажном носителях; полевые камеральные | СБЦИИС, 2004 г. Табл. 9, § 5 прим.4 к=1,55 прим. 6,таб.10 к=1,2 п. 15 е, к=1,75 | 3284,00х1,55х1,2х 2,5 га 1067,00х1,55х1,75х 2,5 га | 15270,60 7235,59 |
| 2 | Итого полевых работ коэффициенты: -неблагоприятный период года 8-9,5мес., - проведение полевых работ без выплаты .работникам полевого довольствия или командировочных | Общие указания табл.2 § 3 к=1,4 п.14, к=0,85 | 15270,60х1,4х0,85 | 18171,30 |
| 3 | Итого камеральных работ |  |  | 7235,59 |
| 4 | Внутренний транспорт Расстояние от базы до участка до 5 км. | Табл. 4 § 1 8,75% | 18171,30х0,0875 | 1589,99 |
| 5 | Организация и ликвидация работ | Общие указания п. 13 к=0,06 прим. 1 к=2,5 | (18171,30+1589,99)х х0,06х2,5 | 2964,19 |
| 6 | Итого с районными коэффициентами: -районный коэффициент к заработной плате; - выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Табл. 3 §. 7 к=1,25 п.8е к=1,25 | (18171,30+7235,59+1589,99+2964,19) х1,25 х1,25 | 46814,17 |
| 7 | Итого с учетом индекса изменения стоимости на 1 января 2001 года | К=3,38 Письмо Минрегиона № 30394-ИП/08 от07.11.2011г. | 46814,17х3,38 | 158231,89 |
| 8 | Итого: |  |  | 158231,89 |

Итого:     158231,89

НДС 18%  28481.74

Итого по смете:186713.63

Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот тринадцать рублей 63 коп.