Муниципальное образование – городской округ город Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение

«Центральная городская больница г. Югорска»

628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Попова, д. 29, а/я 66

Тел./факс (346-75) 2-48-10,  E-mail: ucgb@bk.ru

18 сентября 2012 г. _№12/114-И

Извещение о внесении  изменений

в   извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме

Согласно ч. 7 ст.41.7  Федерального закона № 94 – ФЗ от 21.07.2005.

1. По собственной инициативе  заказчика  принять решение о внесении  изменений

в   извещение и документацию открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000527.

2. Внести изменения в извещение и документацию об  аукционе на право заключения гражданско-правового договора  на поставку операционных столов,  извещение о котором было размещено на электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» «13» сентября 2012 года следующего характера:

2.1. В извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме:

2.1.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: дату «24» сентября 2012 года заменить на дату «01» октября 2012 года».

2.1.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: дату «27» сентября  2012 года» заменить на дату «04» октября 2012 года».

2.1.3. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:  дату «01» октября 2012 года заменить на дату  «08» октября 2012 года».

2.2. В документацию об аукционе:

2.2.1. Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  в пункте № 15 «Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме»: дату «24» сентября 2012 года заменить на дату «01» октября 2012 года».

В пункте № 16 «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме»: «27» сентября  2012 года» заменить на дату «04» октября 2012 года».

В пункте № 17 «Дата проведения открытого аукциона в электронной форме»:  дату «01» октября 2012 года заменить на дату  «08» октября 2012 года.

В пункте № 27 «Обязательства по  договору, которые должны быть обеспечены» читать в следующей редакции  По договору должны быть обеспечены обязательства поставщика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной договором;

Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар  в размере 10 % (десяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта – 139080 (сто тридцать девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

2.2.2. Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ пункт №  3. «Наименование, характеристика и количество поставляемого Товара» читать в следующей редакции:

Стол операционный модели CHS-1500 (универсальный электрогидравлический) либо эквивалент. Количество 1 шт.

ОКДП 3311329.

| № | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Стол операционный с функцией обогрева пациента. |  |
|  | Общая характеристика |  |
|  | Предназначен для проведения хирургических операций во всех отраслях хирургии | соответствие |
|  | Технические данные |  |
|  | Стол операционный: |  |
|  | Четырехсекционная поверхность стола, с разделенной ножной секцией | соответствие |
|  | Вертикальные перемещения стола выполняются с помощью электрогидравлической системы | соответствие |
|  | Основные движения стола (тренделенбург, боковой наклон и т.п.) выполняются с помощью электрогидравлической системы | соответствие |
|  | Привод спинной секции электрический | соответствие |
|  | Основание и колонна защищены от коррозии нержавеющей сталью | соответствие |
|  | Рентген-прозрачная поверхность стола по всей длине | соответствие |
|  | Боковые рельсы для крепления принадлежностей из нержавеющей стали | соответствие |
|  | Боковые рельсы для крепления принадлежностей 30х9мм | соответствие |
|  | Матрасы выполнены из антистатического материала, устойчивы к санитарной обработке дезсредствами | соответствие |
|  | Толщина матраса, не более | 40 мм |
|  | Стол перемещается на четырёх колёсах | соответствие |
|  | Все колёса блокируются педалью стопора | соответствие |
|  | Грузоподъёмность стола, не менее | 185 кг |
|  | Диапазон регулирования высоты: не менее | 710-1020 мм |
|  | Размеры столешницы, не менее: | 500х1900 мм |
|  | Ширина основания, не более | 450 мм |
|  | Положение по Тренделенбургу, не менее | 25° |
|  | Положение по обратному Тренделенбургу, не менее | 25° |
|  | Почечная позиция: не более | 135° |
|  | Наклон спинной секции: не менее | вниз-35 ~ вверх +75° |
|  | Боковой наклон:, не менее | ±20° |
|  | Наклон ножной секции: не менее | 15°~ -90° |
|  | Наклон головной секции: не менее | 15º~ -90° |
|  | Отведение ножных секций каждой на угол не менее | 90º |
|  | Плоскость для установки рентгеновской кассеты | наличие |
|  | ремень для фиксации | наличие |
|  | Стойка для длительных в/в инфузий | наличие |
|  | Замок для крепления принадлежностей | наличие |
|  | Кабельный пульт управления | наличие |
|  | Источник питания | АС 220В, 50/60Гц |
|  | Потребление питания: не более | 500 Вт |
|  | Устройство для обогрева пациента: |  |
|  | Назначение | Профилактика и лечения гипотермии. Поддержание нормальной температуры тела пациента в операционной |
|  | Категории пациентов | Для взрослых и детей, в т.ч. новорожденных |
|  | Область применения: | 1. Операционные : · Абдоминальная, торакальная хирургия, · Сердечно-сосудистые, спинно-мозговые вмешательства, · Гинекология, Урология, Проктология, Литотомия, Нефрэктомия, Лапаротомия |
|  | Режим работы | непрерывный |
|  | Принцип действия: | Конвекция |
|  | Способы установки | На тележке, на операционном столе, на стойке для в/в инфузий |
|  | Встроенный зажим для крепления на инфузионную стойку | наличие |
|  | Стабилизатор инфузионной стойки | наличие |
|  | Система самопроверки при включении | наличие |
|  | Режим stand - by при включении | Наличие |
|  | Ручка для переноски | наличие |
|  | Встроенный компрессор | наличие |
|  | Генерируемый воздушный поток (л/мин) | Не менее 1000 л/мин |
|  | Управляющие влагозащищенные кнопки на передней панели устройства | наличие |
|  | Дисплей с буквенными и цифровыми сообщениями | отображает температуру в градусах Цельсия в шланге устройства со стороны соединения с одеялом |
|  | Теплопроводный воздушный шланг | Доставка воздуха от устройства управления температурой к одеялу |
|  | Длина | Не менее 2 метров |
|  | Измерение температуры в соединении шланга с одеялом | Наличие |
|  | Температурный контроль | Микропроцессорный |
|  | Системные температурные датчики | 3 датчика (2 на конце шланга; 1 внутри прибора) |
|  | Рабочие режимы температур: | 4 варианта |
|  | окружающая (комнатная) температура | наличие |
|  | низкая | 32 +/- 1.5 oC |
|  | средняя | 38 +/- 1.5 oC |
|  | высокая | 43 +/- 1.5 oC |
|  | Сигналы тревоги, системные и перегрева | Звуковые и визуальные (fault и over-temp) |
|  | Автоматическиое отключение нагревателя и нагнетателя воздуха в случае перегрева | Наличие |
|  | Температура перегрева | 53 +/- 3 oC |
|  | Тест температуры перегрева | Передняя панель с индикатором теста (нерегулируемый) |
|  | Генерируемое тепло | 482 Вт |
|  | Запись продолжительности работы устройства в выбранном температурном режиме. | При помощи встроенного таймера температурного режима |
|  | Калибровка | Регулируемая с индикатором на передней панели |
|  | Фильтр воздушный | 0.2 мкм, находится на нижней поверхности устройства |
|  | Уровень шума при работе | 55 дб |
|  | Вес | не более 7,4 кг |
|  | Размеры | не более 25 см (ш) x 31,5 см (выс) x 34 см (глуб) |
|  | Параметры тока | 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 7,2 А |
|  | сертификаты безопасности | IEC 60601-1; EN 60601-1-2; UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2, № 601.1, EN 55011; ASTM F2196-02 |
|  | защита от перенапряжения | Два входа электропитания с плавкими предохранителями. |
|  | потребление электроэнергии | 800 Вт (среднее) |
|  | Использования набора для подогрева крови/жидкости с устройством управления температурой | Подсоединение в теплопроводный воздушный шланг |
|  | Магистраль для подогрева инфузионных растворов безлатексная | Объем системы 34 мл. |
|  |  | Стерильная упаковка, для одноразового использования |
|  |  | Термохромный жидкокристаллический температурный индикатор (TLC) для контроля температуры жидкости |
|  | Универсальность использования комплекта подогрева растворов | совместно с одеялом обогревающим и без него |
|  | Конвекционные обогревающие одеяла | Можно использовать только с устройством управления температурой Bair Hugger |
|  | Модельный ряд | 25 варианта |
|  | Область применения: | Для использования в операционной |
|  | Типы одеял | детские/взрослые |
|  |  | над пациентом/под пациента |
|  |  | простые/с хирургическим доступом |
|  |  | стерильные (операционные) |
|  |  | общие/специализированные (кардиохирургические, для литотомии) |
|  | Строение одеял | Сложная канальная структура равномерно распределяет теплый воздух по поверхности одеяла, тройной слой материала минимизирует потерю тепла. |
|  | Одеяла с множеством маленьких перфорационных отверстий на внутренней стороне | Ускоряет процесс согревания, повышает его эффективность, не допуская "горячих точек" |
|  | Все модели одеял под пациента имеют уникальные дренажные отверстия | Позволяют избежать скопления жидкостей на поверхности одеяла во время операции |
|  | Специальные ленты завязки, крылышки для подворачивания, липкие полоски | Обеспечивают плотное прилегание одеяла к телу пациента и надежно фиксируют одеяло на столе |
|  | Специфические вырезы и прорези в одеялах, предназначенных для различных хирургических манипуляций | Обеспечивают мгновенный безпрепятственный доступ к пациенту |
|  | Порты для подключения воздушного шланга расположены с 2ух концов одеяла: верх/низ либо лево/право | Позволяет разместить обогревающее устройство с любой стороны пациента |
|  | Прозрачная пленка для головы | Удерживает теплый воздух вокруг головы интубированного пациента и позволяет наблюдать за его состоянием |
|  | Отсутствие воздуховодных каналов в области ног | Исключает термотравму чувствительной к перегреву области ног. |
|  | Комплектация |  |
|  | Стол операционный | 1 шт. |
|  | Рамка для анестезиологической ширмы | 1 шт. |
|  | Опора для руки | 2 шт. |
|  | Опора боковая | 2 шт. |
|  | Опора плечевая | 2 шт. |
|  | Воронка | 1 шт. |
|  | Опора подколенная | 2 шт. |
|  | Опора для ног | 2 шт. |
|  | Замки для крепления стандартных принадлежностей | 1 к-т. |
|  | Ремень для фиксации | наличие |
|  | Плоскость для установки рентгеновской кассеты комплект для всех секций | наличие |
|  | Подъемник поясничный (почечный) | возможность |
|  | Опора головная U-образная | возможность |
|  | Ручной пульт управления | 1 шт. |
|  | Шнур питания | 1 шт. |
|  | Устройство для обогрева пациента | 1 шт. |
|  | Набор для нагрева растворов | 10шт/уп |
|  | Одеяло под пациента. Одеяло обогревающее большое | 10шт/уп |
|  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие |
|  | Гарантийный период | 1 год |
|  | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | Инструкция на русском языке | наличие |

В перечне закупаемого товара с указанием товарных знаков или фирменных наименований, читать «или эквивалент».

2.2.3. Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА в пункт 1.Предмет договора добавить п.1.6.  Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар в размере 10% (десять) процентов от начальной (максимальной) цены Договора.

И.О. главного врача                                    ____________________  В.В.Быков