Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  ул. Титова (в районе перекрестка с ул. Механизаторов), ул. Ленина .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20 октября 2024 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 26.11.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы и искусственные дорожные неровности устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки: функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями) -  3 (три) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала -  60 (шестьдесят) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Год изготовления применяемой краски (эмали)  для нанесения дорожной разметки, должен быть не ранее 2024 года.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

При производстве  работ руководствоваться требованиями правил охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", и следующих требований: Свод правил СП 78.13330.2012; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.»

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ с Муниципальным заказчиком и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» | Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 700мм*700мм (II т-р) на щите 900 мм х 900 мм, окантовка по 10см (неизменяемое значение). Тип светоотражающей пленки - Б; Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Наличие элементов крепления. Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Искусственная дорожная неровность по ул. Титова (в районе перекрёстка с ул. Механизаторов) - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Искусственная дорожная неровность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см |  |  |  |  | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 108,08 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 |  | 0,24 |  |  | 450,35 |  | 108,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4368 |  |  |  |  | 269,43 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 1 |  | 0,12 | 3 898,71 | 1,49 | 5 809,08 |  | 697,09 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 |  | 0,12 |  |  | 758,48 |  | 91,02 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0012 | 1 857,51 | 1,33 | 2 470,49 |  | 2,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 529,35 |  | 0,64 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,06 | 865,46 | 1,2 | 1 038,55 |  | 62,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,06 |  |  | 529,35 |  | 31,76 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,06 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 83,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,06 |  |  | 529,35 |  | 31,76 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,06 | 494,16 | 1,25 | 617,70 |  | 37,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,06 |  |  | 529,35 |  | 31,76 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,13 |  | 0,1356 |  |  | 1 184,95 |  | 160,68 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 |  | 0,1356 |  |  | 608,36 |  | 82,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,65 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм |  |  |  |  | шт | 1,655 |  | 0,1986 | 386,14 | 1,02 | 393,86 |  | 78,22 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,8684 |  | 0,104208 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 5,43 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 504,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,51 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 388,84 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 203,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 476,67 |  | 2 097,20 |
| 2 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  |  | т | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*36/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01188 |  |  |  |  | 6,76 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,33 |  | 0,00594 | 779,28 | 1,37 | 1 067,61 |  | 6,34 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,01188 |  |  | 568,86 |  | 6,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,76 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 10,00 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 9,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786,67 |  | 32,16 |
| 3 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,01854 | 1 | 0,01854 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 640,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,56 |
| 4 | ГЭСНр68-02-002-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  |  |  |  | 100 т | 0,063 | 1 | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((18*2)*0,07*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,4398 |  |  |  |  | 1 820,86 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 54,6 |  | 3,4398 |  |  | 529,35 |  | 1 820,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 017,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,27134 |  |  |  |  | 846,45 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 7,48 |  | 0,47124 |  |  | 1 913,31 |  | 901,63 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,48 |  | 0,47124 |  |  | 608,36 |  | 286,68 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 11,9 |  | 0,7497 |  |  | 2 728,92 |  | 2 045,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,9 |  | 0,7497 |  |  | 711,07 |  | 533,09 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,8 |  | 0,0504 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 69,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 |  | 0,0504 |  |  | 529,35 |  | 26,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,35 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,000315 | 62 186,75 | 1,09 | 67 783,56 |  | 21,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 706,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 667,31 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2 747,33 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 1 440,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 043,81 |  | 9 893,76 |
| 5 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ |  |  |  |  | т | 6,363 | 1 | 6,363 | 6 388,04 | 1,99 | 12 712,20 |  | 80 887,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 887,73 |
| Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН27-09-018-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Искусственная неровность" |  |  |  |  | 100 м2 | 0,192 | 1 | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7008 |  |  |  |  | 342,00 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00768 |  |  | 430,59 |  | 3,31 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 2,48 |  | 0,47616 |  |  | 470,10 |  | 223,84 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 |  | 0,21696 |  |  | 529,35 |  | 114,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,16352 |  |  |  |  | 615,91 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,75 |  | 0,912 | 865,46 | 1,2 | 1 038,55 |  | 947,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,75 |  | 0,912 |  |  | 529,35 |  | 482,77 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 117,07 |  | 29,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 529,35 |  | 133,14 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 19,57 |  | 4,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,74 |
|  | 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух |  |  |  |  | 100 м3 | 1,67 |  | 0,32064 | 79,00 | 1,49 | 117,71 |  | 37,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 977,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,91 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 417,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 283,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 367,14 |  | 4 678,49 |
| 7 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 11,424 | 1 | 11,424 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 1 540,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 540,53 |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,8 |  |  |  |  | 6 017,28 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 320 |  | 12,8 |  |  | 470,10 |  | 6 017,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5812 |  |  |  |  | 353,47 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 11 |  | 0,44 | 998,38 | 1,39 | 1 387,75 |  | 610,61 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11 |  | 0,44 |  |  | 608,36 |  | 267,68 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 1 938,31 |  | 117,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 711,07 |  | 43,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0804 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 51,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 529,35 |  | 42,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,30 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,048 |  | 0,00192 | 106 965,20 | 1,17 | 125 149,28 |  | 240,29 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  | т | 0,01935 |  | 0,000774 | 170 358,45 | 1,31 | 223 169,57 |  | 172,73 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  |  |  | т | 0,00562 |  | 0,0002248 | 60 045,35 | 1,72 | 103 278,00 |  | 23,22 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  |  |  | т | 0,00338 |  | 0,0001352 | 105 971,44 | 1,33 | 140 942,02 |  | 19,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 606,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 370,75 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 9 428,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 8 536,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 297,50 |  | 25 571,90 |
| 9 | ФСБЦ-01.5.03.05-0011 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2 741,98 | 1,07 | 2 933,92 |  | 11 735,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 735,68 |
| 10 | ФСБЦ-01.5.03.03-0149 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2 838,99 | 1,07 | 3 037,72 |  | 12 150,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 150,88 |
| 11 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0018 | 1 | 0,0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,243 |  |  |  |  | 104,63 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,243 |  |  | 430,59 |  | 104,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,032616 |  |  |  |  | 23,15 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,0324 |  |  | 1 180,31 |  | 38,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,0324 |  |  | 711,07 |  | 23,04 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,010674 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 0,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000216 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 529,35 |  | 0,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,97 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,00315 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,16 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 0,45 | 12,83 | 1,18 | 15,14 |  | 6,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,78 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 131,61 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 74,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 544,44 |  | 378,98 |
| 12 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 0,1836 | 1 | 0,1836 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 2 115,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,96 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Искусственная дорожная неровность по ул. Титова (в районе перекрёстка с ул. Механизаторов) - 2 шт. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 051,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 392,85 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 867,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,17 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 676,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 723,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 392,85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 867,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,17 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 676,35 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 124,20 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 547,79 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 508,02 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 124,20 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 547,79 |
|  |  | Итого по разделу 1 Искусственная дорожная неровность по ул. Титова (в районе перекрёстка с ул. Механизаторов) - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 723,83 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 17,4236 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3,497356 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Искусственная дорожная неровность возле ТЦ "Норд" - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Искусственная дорожная неровность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см |  |  |  |  | 100 м2 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 54,04 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 |  | 0,12 |  |  | 450,35 |  | 54,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2184 |  |  |  |  | 134,72 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 1 |  | 0,06 | 3 898,71 | 1,49 | 5 809,08 |  | 348,54 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 |  | 0,06 |  |  | 758,48 |  | 45,51 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 | 1 857,51 | 1,33 | 2 470,49 |  | 1,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  | 529,35 |  | 0,32 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 | 865,46 | 1,2 | 1 038,55 |  | 31,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 529,35 |  | 15,88 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 41,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 529,35 |  | 15,88 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 | 494,16 | 1,25 | 617,70 |  | 18,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 529,35 |  | 15,88 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,13 |  | 0,0678 |  |  | 1 184,95 |  | 80,34 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 |  | 0,0678 |  |  | 608,36 |  | 41,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,83 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм |  |  |  |  | шт | 1,655 |  | 0,0993 | 386,14 | 1,02 | 393,86 |  | 39,11 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,8684 |  | 0,052104 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 2,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,76 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 194,42 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 101,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 476,83 |  | 1 048,61 |
| 14 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  |  | т | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*18/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00594 |  |  |  |  | 3,38 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,33 |  | 0,00297 | 779,28 | 1,37 | 1 067,61 |  | 3,17 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,00594 |  |  | 568,86 |  | 3,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,38 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 5,00 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 4,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786,67 |  | 16,08 |
| 15 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,00927 | 1 | 0,00927 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 320,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,28 |
| 16 | ГЭСНр68-02-002-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  |  |  |  | 100 т | 0,0315 | 1 | 0,0315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18*0,07*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,7199 |  |  |  |  | 910,43 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 54,6 |  | 1,7199 |  |  | 529,35 |  | 910,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,63567 |  |  |  |  | 423,22 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 7,48 |  | 0,23562 |  |  | 1 913,31 |  | 450,81 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,48 |  | 0,23562 |  |  | 608,36 |  | 143,34 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 11,9 |  | 0,37485 |  |  | 2 728,92 |  | 1 022,94 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,9 |  | 0,37485 |  |  | 711,07 |  | 266,54 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,8 |  | 0,0252 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 34,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 |  | 0,0252 |  |  | 529,35 |  | 13,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,68 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,0001575 | 62 186,75 | 1,09 | 67 783,56 |  | 10,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 853,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333,65 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 373,66 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 720,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 043,49 |  | 4 946,87 |
| 17 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ |  |  |  |  | т | 3,1815 | 1 | 3,1815 | 6 388,04 | 1,99 | 12 712,20 |  | 40 443,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 443,86 |
| Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН27-09-018-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Искусственная неровность" |  |  |  |  | 100 м2 | 0,096 | 1 | 0,096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3504 |  |  |  |  | 170,99 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00384 |  |  | 430,59 |  | 1,65 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 2,48 |  | 0,23808 |  |  | 470,10 |  | 111,92 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 |  | 0,10848 |  |  | 529,35 |  | 57,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,58176 |  |  |  |  | 307,95 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,75 |  | 0,456 | 865,46 | 1,2 | 1 038,55 |  | 473,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,75 |  | 0,456 |  |  | 529,35 |  | 241,38 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,31 |  | 0,12576 |  |  | 117,07 |  | 14,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,31 |  | 0,12576 |  |  | 529,35 |  | 66,57 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,31 |  | 0,12576 |  |  | 19,57 |  | 2,46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,87 |
|  | 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух |  |  |  |  | 100 м3 | 1,67 |  | 0,16032 | 79,00 | 1,49 | 117,71 |  | 18,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,94 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 708,83 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 641,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 366,46 |  | 2 339,18 |
| 19 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 5,712 | 1 | 5,712 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 770,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,26 |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 1 504,32 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  | 470,10 |  | 1 504,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1453 |  |  |  |  | 88,37 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 11 |  | 0,11 | 998,38 | 1,39 | 1 387,75 |  | 152,65 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11 |  | 0,11 |  |  | 608,36 |  | 66,92 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0152 |  |  | 1 938,31 |  | 29,46 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0152 |  |  | 711,07 |  | 10,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0201 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 12,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0201 |  |  | 529,35 |  | 10,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,81 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,048 |  | 0,00048 | 106 965,20 | 1,17 | 125 149,28 |  | 60,07 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  | т | 0,01935 |  | 0,0001935 | 170 358,45 | 1,31 | 223 169,57 |  | 43,18 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  |  |  | т | 0,00562 |  | 0,0000562 | 60 045,35 | 1,72 | 103 278,00 |  | 5,80 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  |  |  | т | 0,00338 |  | 0,0000338 | 105 971,44 | 1,33 | 140 942,02 |  | 4,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 592,69 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 357,18 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 134,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 296,00 |  | 6 392,96 |
| 21 | ФСБЦ-01.5.03.05-0011 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 741,98 | 1,07 | 2 933,92 |  | 2 933,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 933,92 |
| 22 | ФСБЦ-01.5.03.03-0149 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 838,99 | 1,07 | 3 037,72 |  | 3 037,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 037,72 |
| 23 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00045 | 1 | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,045 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06075 |  |  |  |  | 26,16 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  | 430,59 |  | 26,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,008154 |  |  |  |  | 5,79 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,0081 |  |  | 1 180,31 |  | 9,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,0081 |  |  | 711,07 |  | 5,76 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0026685 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 0,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000054 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000054 |  |  | 529,35 |  | 0,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0007875 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,04 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 0,1125 | 12,83 | 1,18 | 15,14 |  | 1,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 32,91 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 18,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 555,56 |  | 94,75 |
| 24 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 0,0459 | 1 | 0,0459 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 528,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,99 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Искусственная дорожная неровность возле ТЦ "Норд" - 1 шт. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 580,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 665,94 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729,01 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,43 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 221,96 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 873,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 665,94 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729,01 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 221,96 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 672,00 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 621,14 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 629,37 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 672,00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 621,14 |
|  |  | Итого по разделу 2 Искусственная дорожная неровность возле ТЦ "Норд" - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 873,48 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5,45105 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,595224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 632,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 058,79 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 596,48 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 078,60 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 898,31 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 597,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 058,79 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 596,48 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 078,60 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 898,31 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 796,20 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 168,93 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 137,39 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 796,20 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 168,93 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |