Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Студенческая

(возле жилого дома №7) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Студенческая (возле жилого дома №7), согласно схеме расположения (приложение к техническому заданию).

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения контракта

- окончание: 05.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 11.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН с характеристиками: смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя 16,0 мм; для верхнего слоя покрытия, для дорог с нормальными условиями движения. В соответствии с ГОСТ Р 58406.2-2020 |
| 2 | Камни бортовые | Камни бортовые БР100.30.1, бетон В30 (М300), объем 0,043 м3. В соответствии с ГОСТ6665-91 |
| 3 | Камни бортовые | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3. В соответствии с ГОСТ6665-91 |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Студенческая (возле жилого дома №7) в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Заездной карман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  | 100 м | 0,86 | 1 | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(43*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 65,962 |  |  |  |  | 27 142,70 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 65,962 |  |  | 411,49 |  | 27 142,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 142,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 142,70 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 40 171,20 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 36 371,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 564,09 |  | 103 685,12 |
| 3 | ГЭСН46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 // Демонтаж лотков водоприемных |  |  |  |  | м3 | 2,8 | 1 | 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8*0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,076 |  |  |  |  | 11 837,90 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,67 |  | 27,076 |  |  | 437,21 |  | 11 837,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,25 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.час | 4,51 |  | 12,628 |  |  | 120,23 |  | 1 518,26 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.час | 9,02 |  | 25,256 |  |  | 2,89 |  | 72,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 429,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 837,90 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 10 890,87 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 6 155,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 884,19 |  | 30 475,73 |
| 4 | ГЭСНр68-02-005-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,0516 | 1 | 0,0516 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(43*1,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,980416 |  |  |  |  | 1 270,19 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 57,76 |  | 2,980416 |  |  | 426,18 |  | 1 270,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,81012 |  |  |  |  | 398,84 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.час | 15,7 |  | 0,81012 |  |  | 374,23 |  | 303,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,7 |  | 0,81012 |  |  | 492,32 |  | 398,84 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.час | 47,1 |  | 2,43036 |  |  | 2,89 |  | 7,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 979,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,03 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 719,10 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 901,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 139,53 |  | 4 599,60 |
| 5 | ГЭСН27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0774 | 1 | 0,0774 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(51,6*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,023228 |  |  |  |  | 409,77 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,22 |  | 1,023228 |  |  | 400,47 |  | 409,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,293346 |  |  |  |  | 177,70 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 1,39 |  | 0,107586 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 155,03 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,39 |  | 0,107586 |  |  | 565,80 |  | 60,87 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 1,94 |  | 0,150156 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 284,92 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,94 |  | 0,150156 |  |  | 661,32 |  | 99,30 |
|  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  |  |  |  | маш.час | 1,39 |  | 0,107586 | 62,31 | 1,62 | 100,94 |  | 10,86 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 0,46 |  | 0,035604 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 49,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,46 |  | 0,035604 |  |  | 492,32 |  | 17,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,47 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 869,46 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 787,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 456,72 |  | 2 744,35 |
| 6 | ГЭСН01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 20 до 24 см |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1692 |  |  |  |  | 81,43 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,46 |  | 0,1692 |  |  | 481,29 |  | 81,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,00127 |  | 0,0000254 |  |  | 55 661,84 |  | 1,41 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,43 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 73,29 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 33,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 476,00 |  | 189,52 |
| 7 | ГЭСН01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |  |  |  | 100 деревьев | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,576 |  |  |  |  | 247,60 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 28,8 |  | 0,576 |  |  | 429,86 |  | 247,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,00432 |  | 0,0000864 |  |  | 55 661,84 |  | 4,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,60 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 222,84 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 101,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 838,50 |  | 576,77 |
| 8 | ГЭСН01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0444 |  |  |  |  | 25,12 |
|  | 91.12.02-002 | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 2,22 |  | 0,0444 | 962,02 | 1,33 | 1 279,49 |  | 56,81 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,22 |  | 0,0444 |  |  | 565,80 |  | 25,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,12 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 22,61 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 10,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 742,00 |  | 114,84 |
| 9 | ГЭСН01-02-112-03 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие |  |  |  |  | га | 0,003 | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0039 |  |  |  |  | 2,21 |
|  | 91.12.04-001 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 1,3 |  | 0,0039 | 924,03 | 1,33 | 1 228,96 |  | 4,79 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 |  | 0,0039 |  |  | 565,80 |  | 2,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1,99 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 0,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 300,00 |  | 9,90 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (с перемещением до 30 м) |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,03136 | 1 | 0,03136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((13*4+15*4)*0,28) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,17248 |  |  |  |  | 114,06 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 5,5 |  | 0,17248 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 266,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,17248 |  |  | 661,32 |  | 114,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,06 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 106,08 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 52,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 186,54 |  | 538,97 |
| 11 | ГЭСН01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-05 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,03136 | 1 | 0,03136 |  |  |  |  |  |
|  |  | перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2985472 |  |  |  |  | 197,44 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 4,76 | 2 | 0,2985472 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 461,05 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,76 | 2 | 0,2985472 |  |  | 661,32 |  | 197,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,44 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 183,62 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 90,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 749,04 |  | 932,93 |
| 12 | ГЭСН27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (толщиной 20 см) |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,112 | 1 | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(13*4+15*4) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,6528 |  |  |  |  | 2 835,29 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 49,5 | 1,2 | 6,6528 |  |  | 426,18 |  | 2 835,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 406,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,620672 |  |  |  |  | 2 593,33 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 2,35 | 1,2 | 0,31584 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 455,13 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,35 | 1,2 | 0,31584 |  |  | 565,80 |  | 178,70 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 0,36 | 1,2 | 0,048384 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 91,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,048384 |  |  | 661,32 |  | 32,00 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 4,17 | 1,2 | 0,560448 |  |  | 1 901,81 |  | 1 065,87 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,17 | 1,2 | 0,560448 |  |  | 565,80 |  | 317,10 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  | маш.час | 16,9 | 1,2 | 2,27136 |  |  | 1 805,88 |  | 4 101,80 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,9 | 1,2 | 2,27136 |  |  | 565,80 |  | 1 285,14 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.час | 6,9 | 1,2 | 0,92736 |  |  | 2 000,46 |  | 1 855,15 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,9 | 1,2 | 0,92736 |  |  | 565,80 |  | 524,70 |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  |  |  |  | маш.час | 1,1 | 1,2 | 0,14784 | 1 790,51 | 1,33 | 2 381,38 |  | 352,06 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,1 | 1,2 | 0,14784 |  |  | 565,80 |  | 83,65 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 2,6 | 1,2 | 0,34944 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 484,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,6 | 1,2 | 0,34944 |  |  | 492,32 |  | 172,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 223,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 20 |  | 2,24 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 116,79 |
|  | 02.2.05.04-2008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  |  | м3 | 10 |  | 1,12 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 4 490,95 |
|  | 02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 15 |  | 1,68 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 6 736,43 |
|  | 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм |  |  |  |  | м3 | 189 |  | 21,168 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 84 879,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 058,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 428,62 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 8 034,36 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 7 274,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119 349,55 |  | 125 367,15 |
| 13 | ГЭСН27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,112 | 1 | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 211,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,68672 |  |  |  |  | 954,35 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,83 | 6 (5*1,2) | 0,55776 |  |  | 1 901,81 |  | 1 060,75 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,83 | 6 (5*1,2) | 0,55776 |  |  | 565,80 |  | 315,58 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  | маш.час | 0,82 | 6 (5*1,2) | 0,55104 |  |  | 1 805,88 |  | 995,11 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,82 | 6 (5*1,2) | 0,55104 |  |  | 565,80 |  | 311,78 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,86 | 6 (5*1,2) | 0,57792 |  |  | 2 000,46 |  | 1 156,11 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,86 | 6 (5*1,2) | 0,57792 |  |  | 565,80 |  | 326,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 293,01 |
|  | 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм |  |  |  |  | м3 | 12,6 | 5 | 7,056 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 28 293,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 459,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954,35 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 412,44 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 278,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 844,64 |  | 35 150,60 |
| 14 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,46 | 1 | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38,5296 |  |  |  |  | 16 703,74 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 | 1,2 | 38,5296 |  |  | 433,53 |  | 16 703,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3588 |  |  |  |  | 233,55 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,61 | 1,2 | 0,33672 |  |  | 1 978,25 |  | 666,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,33672 |  |  | 661,32 |  | 222,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,04 | 1,2 | 0,02208 |  |  | 640,31 |  | 14,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,02208 |  |  | 492,32 |  | 10,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 306,91 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00046 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 39,13 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 2,714 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 30 634,87 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,0276 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 229,44 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0782 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 1 403,47 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 924,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 937,29 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 25 067,19 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 22 695,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 364,39 |  | 97 687,62 |
| 15 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  |  | м3 | 2,07 | 1 | 2,07 | 7 444,62 | 2,85 | 21 217,17 |  | 43 919,54 |
|  |  | Объем=1*0,3*0,15*46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 919,54 |
| 16 | ГЭСН27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную |  |  |  |  | 100 т | 0,224 | 1 | 0,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(112*0,08*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,730112 |  |  |  |  | 8 236,57 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 62,24 | 1,2 | 16,730112 |  |  | 492,32 |  | 8 236,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 061,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,037248 |  |  |  |  | 3 757,18 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.час | 8,53 | 1,2 | 2,292864 |  |  | 2 000,46 |  | 4 586,78 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,53 | 1,2 | 2,292864 |  |  | 565,80 |  | 1 297,30 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.час | 13,57 | 1,2 | 3,647616 | 1 753,85 | 1,46 | 2 560,62 |  | 9 340,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,57 | 1,2 | 3,647616 |  |  | 661,32 |  | 2 412,24 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 0,36 | 1,2 | 0,096768 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 134,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,096768 |  |  | 492,32 |  | 47,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,19 |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 |  |  |  |  | т | 0,074 |  | 0,016576 | 26 169,13 | 1,31 | 34 281,56 |  | 568,25 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,00112 | 62 186,75 | 1,09 | 67 783,56 |  | 75,92 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,43 |  | 0,09632 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 5,02 |
| Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные |  |  |  |  | т | 101 |  | 22,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 704,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 993,75 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 17 750,75 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 16 071,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 207,63 |  | 60 526,51 |
| 17 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН |  |  |  |  | т | 22,624 | 1 | 22,624 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 271 884,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 884,60 |
| 18 | ГЭСН27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 |  |  |  |  | км | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,3176 |  |  |  |  | 518,94 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 1,3176 |  |  | 393,85 |  | 518,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7344 |  |  |  |  | 388,27 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  |  | маш.час | 1,01 | 1,2 | 0,3636 | 81,21 | 1,54 | 125,06 |  | 45,47 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,01 | 1,2 | 0,3636 |  |  | 565,80 |  | 205,72 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 1,03 | 1,2 | 0,3708 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 514,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 | 1,2 | 0,3708 |  |  | 492,32 |  | 182,55 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль |  |  |  |  | кг | 10,5 |  | 3,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 467,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,21 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 342,67 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 215,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 418,17 |  | 4 025,45 |
| 19 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 3,15 | 1 | 3,15 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 424,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,78 |
| 20 | ГЭСН27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  |  |  | км | 0,13 | 1 | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,57096 |  |  |  |  | 224,87 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 0,57096 |  |  | 393,85 |  | 224,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31824 |  |  |  |  | 168,26 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  |  | маш.час | 1,01 | 1,2 | 0,15756 | 81,21 | 1,54 | 125,06 |  | 19,70 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,01 | 1,2 | 0,15756 |  |  | 565,80 |  | 89,15 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 1,03 | 1,2 | 0,16068 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 222,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 | 1,2 | 0,16068 |  |  | 492,32 |  | 79,11 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль |  |  |  |  | кг | 42 |  | 5,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,13 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 581,83 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 526,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 418,23 |  | 1 744,37 |
| 21 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 5,46 | 1 | 5,46 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 736,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,28 |
| 22 | ГЭСН27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки 1.23.1 "Полоса для движения общественного транспорта" |  |  |  |  | 10 м2 | 0,085 | 1 | 0,085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,85 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,51816 |  |  |  |  | 232,25 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,08 | 1,2 | 0,51816 |  |  | 448,23 |  | 232,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12648 |  |  |  |  | 71,26 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  |  | маш.час | 1,2 | 1,2 | 0,1224 | 81,21 | 1,54 | 125,06 |  | 15,31 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,2 | 1,2 | 0,1224 |  |  | 565,80 |  | 69,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,04 | 1,2 | 0,00408 |  |  | 640,31 |  | 2,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,00408 |  |  | 492,32 |  | 2,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |
|  | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0000085 | 86 227,50 | 1,02 | 87 952,05 |  | 0,75 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные |  |  |  |  | т | 0,007 |  | 0,000595 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,51 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 449,19 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 406,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 859,65 |  | 1 178,07 |
| 23 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 0,595 | 1 | 0,595 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 80,24 |
|  |  | Объем=0,000595*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,24 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Заездной карман : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 718,69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 741,25 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 371,16 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 081,57 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 524,71 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 592,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 741,25 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 371,16 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 081,57 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 524,71 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 899,49 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 974,76 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 822,82 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 899,49 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 974,76 |
|  |  | Итого по разделу 1 Заездной карман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 592,94 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 162,106076 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 15,5053532 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Посадочная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (с перемещением до 30 м) |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(90*0,1) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0495 |  |  |  |  | 32,74 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 5,5 |  | 0,0495 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 76,44 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,0495 |  |  | 661,32 |  | 32,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,74 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 30,45 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 15,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 187,78 |  | 154,69 |
| 25 | ГЭСН01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-05 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08568 |  |  |  |  | 56,66 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 4,76 | 2 | 0,08568 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 132,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,76 | 2 | 0,08568 |  |  | 661,32 |  | 56,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,66 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 52,69 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 26,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 747,78 |  | 267,73 |
| 26 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  |  | 100 м3 | 0,54 | 1 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(90*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,776 |  |  |  |  | 3 199,75 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 7,776 |  |  | 411,49 |  | 3 199,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 031,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,4952 |  |  |  |  | 4 667,91 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 1,77 |  | 0,9558 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 1 813,60 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,77 |  | 0,9558 |  |  | 661,32 |  | 632,09 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 4,29 |  | 2,3166 |  |  | 1 901,81 |  | 4 405,73 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,29 |  | 2,3166 |  |  | 565,80 |  | 1 310,73 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.час | 7,08 |  | 3,8232 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 13 258,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,08 |  | 3,8232 |  |  | 661,32 |  | 2 528,36 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 0,74 |  | 0,3996 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 554,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,74 |  | 0,3996 |  |  | 492,32 |  | 196,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,78 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 2,7 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 140,78 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 040,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 867,66 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 11 644,14 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 10 542,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 013,22 |  | 50 227,14 |
| 27 | Коммерческое предложение | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 59,4 | 1 | 59,4 |  |  | 375,00 |  | 22 275,00 |
|  |  | Объем=90*0,6*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 275,00 |
| 28 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,054 |  |  |  |  | 6 959,89 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 16,054 |  |  | 433,53 |  | 6 959,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1495 |  |  |  |  | 97,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,61 |  | 0,1403 |  |  | 1 978,25 |  | 277,55 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,1403 |  |  | 661,32 |  | 92,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,04 |  | 0,0092 |  |  | 640,31 |  | 5,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0092 |  |  | 492,32 |  | 4,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 932,14 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00023 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 19,56 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 5,9 | 0,86 | 1,16702 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 13 172,99 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 | 0,33 | 0,004554 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 37,86 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0391 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 701,73 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 272,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 057,20 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 10 444,66 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 9 456,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 017,78 |  | 41 174,09 |
| 29 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8 |  |  |  |  | м3 | 0,368 | 1 | 0,368 | 7 444,62 | 2,85 | 21 217,17 |  | 7 807,92 |
|  |  | Объем=1*0,2*0,08*23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 807,92 |
| 30 | ГЭСН27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,065 | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2175 |  |  |  |  | 1 371,23 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 3,2175 |  |  | 426,18 |  | 1 371,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 065,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,2347 |  |  |  |  | 1 254,20 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 2,35 |  | 0,15275 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 220,11 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,35 |  | 0,15275 |  |  | 565,80 |  | 86,43 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 0,36 |  | 0,0234 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 44,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 0,0234 |  |  | 661,32 |  | 15,47 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 4,17 |  | 0,27105 |  |  | 1 901,81 |  | 515,49 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,17 |  | 0,27105 |  |  | 565,80 |  | 153,36 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  | маш.час | 16,9 |  | 1,0985 |  |  | 1 805,88 |  | 1 983,76 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,9 |  | 1,0985 |  |  | 565,80 |  | 621,53 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.час | 6,9 |  | 0,4485 |  |  | 2 000,46 |  | 897,21 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,9 |  | 0,4485 |  |  | 565,80 |  | 253,76 |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  |  |  |  | маш.час | 1,1 |  | 0,0715 | 1 790,51 | 1,33 | 2 381,38 |  | 170,27 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,1 |  | 0,0715 |  |  | 565,80 |  | 40,45 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 2,6 |  | 0,169 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 234,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,6 |  | 0,169 |  |  | 492,32 |  | 83,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 843,83 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 20 |  | 1,3 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 67,78 |
|  | 02.2.05.04-2008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  |  | м3 | 10 |  | 0,65 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 2 606,36 |
|  | 02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 15 |  | 0,975 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 3 909,54 |
|  | 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм |  |  |  |  | м3 | 189 |  | 12,285 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 49 260,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 534,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 625,43 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 885,64 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 518,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075 979,85 |  | 69 938,69 |
| 31 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,65 | 1 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,36 |  |  |  |  | 4 453,30 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 9,36 |  |  | 475,78 |  | 4 453,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0455 |  |  |  |  | 26,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,02 |  | 0,013 |  |  | 1 978,25 |  | 25,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,013 |  |  | 661,32 |  | 8,60 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,03 |  | 0,0195 |  |  | 1 901,81 |  | 37,09 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0195 |  |  | 565,80 |  | 11,03 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  | маш.час | 0,85 |  | 0,5525 |  |  | 49,16 |  | 27,16 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,02 |  | 0,013 |  |  | 640,31 |  | 8,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,013 |  |  | 492,32 |  | 6,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,69 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,06 |  | 0,039 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 1 184,69 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 0,5 |  | 0,325 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  |  | т | 7,14 |  | 4,641 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 762,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 479,33 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 5 106,44 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 3 449,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 027,43 |  | 14 317,83 |
| 32 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,65 | 1 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,032 |  |  |  |  | 2 869,90 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,32 | 4 | 6,032 |  |  | 475,78 |  | 2 869,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,89 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  | маш.час | 0,14 | 4 | 0,364 |  |  | 49,16 |  | 17,89 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  |  | т | 1,21 | 4 | 3,146 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 869,90 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 3 271,69 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 2 209,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 875,85 |  | 8 369,30 |
| 33 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН |  |  |  |  | т | 7,787 | 1 | 7,787 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 93 580,51 |
|  |  | Объем=4,641+3,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 580,51 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Посадочная площадка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 459,78 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 854,07 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 705,99 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 134,85 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 764,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 112,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 854,07 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 705,99 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 134,85 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 764,87 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 435,71 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 217,41 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 988,92 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 435,71 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 217,41 |
|  |  | Итого по разделу 2 Посадочная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 112,90 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 42,4395 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,06008 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Установка автобусного павильона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 16-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 3 т |  |  |  |  | т | 2 | 1 | 2 |  |  | 381,32 |  | 762,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,64 |
| 35 | 16-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т |  |  |  |  | т | 2 | 1 | 2 |  |  | 381,32 |  | 762,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,64 |
| 36 | ГЭСН46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 218,61 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 5 |  | 0,5 |  |  | 437,21 |  | 218,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,115 |  | 0,5115 |  |  | 6,42 |  | 3,28 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,61 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 227,35 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 128,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 782,20 |  | 578,22 |
| 37 | ГЭСН46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 |  |  |  |  | 100 отверстий | -0,1 | 1 | -0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,18 |  |  |  |  | -78,70 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0,18 |  |  | 437,21 |  | -78,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,64 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,255 | 10 | -0,255 |  |  | 6,42 |  | -1,64 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78,70 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -81,85 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -46,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 086,20 |  | -208,62 |
| 38 | ГЭСН06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м // Установка автобусного павильона |  |  |  |  | т | 0,0006 | 1 | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,06*10/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1734 |  |  |  |  | 78,68 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 289 |  | 0,1734 |  |  | 453,74 |  | 78,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,000354 |  |  |  |  | 0,20 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,25 |  | 0,00015 |  |  | 1 978,25 |  | 0,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,00015 |  |  | 661,32 |  | 0,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,34 |  | 0,000204 |  |  | 640,31 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,000204 |  |  | 492,32 |  | 0,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический |  |  |  |  | шт | 0,01 |  | 0,000006 | 61 015,76 | 1,08 | 65 897,02 |  | 0,40 |
| Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,88 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 81,25 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 45,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 516,67 |  | 206,71 |
| 39 | Прайс-лист | Анкерные болты 10х100мм |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 30,00 |  | 300,00 |
|  |  | Цена=36/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Установка автобусного павильона : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 046,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,59 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 827,32 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 401,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 827,32 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,75 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,30 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,79 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,75 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,30 |
|  |  | Итого по разделу 3 Установка автобусного павильона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 401,59 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,4934 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,000354 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (с перемещением до 30 м) |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,0181 | 1 | 0,0181 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(181*0,1) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09955 |  |  |  |  | 65,83 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 5,5 |  | 0,09955 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 153,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,09955 |  |  | 661,32 |  | 65,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,83 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 61,22 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 30,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 186,19 |  | 311,07 |
| 41 | ГЭСН01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-05 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,0181 | 1 | 0,0181 |  |  |  |  |  |
|  |  | перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,172312 |  |  |  |  | 113,95 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 4,76 | 2 | 0,172312 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 266,10 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,76 | 2 | 0,172312 |  |  | 661,32 |  | 113,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,95 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 105,97 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 52,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 748,07 |  | 538,44 |
| 42 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  |  | 100 м3 | 1,086 | 1 | 1,086 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(181*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,6384 |  |  |  |  | 6 435,05 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 15,6384 |  |  | 411,49 |  | 6 435,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 286,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,07368 |  |  |  |  | 9 387,69 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 1,77 |  | 1,92222 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 3 647,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,77 |  | 1,92222 |  |  | 661,32 |  | 1 271,20 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 4,29 |  | 4,65894 |  |  | 1 901,81 |  | 8 860,42 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,29 |  | 4,65894 |  |  | 565,80 |  | 2 636,03 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.час | 7,08 |  | 7,68888 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 26 663,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,08 |  | 7,68888 |  |  | 661,32 |  | 5 084,81 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 0,74 |  | 0,80364 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 1 114,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,74 |  | 0,80364 |  |  | 492,32 |  | 395,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,12 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 5,43 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 283,12 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 392,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 822,74 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 23 417,66 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 21 202,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 013,22 |  | 101 012,36 |
| 43 | Коммерческое предложение | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 119,46 | 1 | 119,46 |  |  | 375,00 |  | 44 797,50 |
|  |  | Объем=181*0,6*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 797,50 |
| 44 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,95 | 1 | 0,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=95 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 66,31 |  |  |  |  | 28 747,37 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 66,31 |  |  | 433,53 |  | 28 747,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6175 |  |  |  |  | 401,94 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,61 |  | 0,5795 |  |  | 1 978,25 |  | 1 146,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,5795 |  |  | 661,32 |  | 383,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,04 |  | 0,038 |  |  | 640,31 |  | 24,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,038 |  |  | 492,32 |  | 18,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 545,85 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00095 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 80,81 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 5,9 | 0,86 | 4,8203 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 54 410,20 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 | 0,33 | 0,01881 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 156,37 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,1615 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 2 898,47 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 865,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 149,31 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 43 140,98 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 39 060,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 017,84 |  | 170 066,95 |
| 45 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8 |  |  |  |  | м3 | 1,52 | 1 | 1,52 | 7 444,62 | 2,85 | 21 217,17 |  | 32 250,10 |
|  |  | Объем=1*0,2*0,08*95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 250,10 |
| 46 | ГЭСН27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,0924 | 1 | 0,0924 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=92,4 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,5738 |  |  |  |  | 1 949,26 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 4,5738 |  |  | 426,18 |  | 1 949,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 779,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,176712 |  |  |  |  | 1 782,91 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 2,35 |  | 0,21714 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 312,90 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,35 |  | 0,21714 |  |  | 565,80 |  | 122,86 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 0,36 |  | 0,033264 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 63,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 0,033264 |  |  | 661,32 |  | 22,00 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 4,17 |  | 0,385308 |  |  | 1 901,81 |  | 732,78 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,17 |  | 0,385308 |  |  | 565,80 |  | 218,01 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  | маш.час | 16,9 |  | 1,56156 |  |  | 1 805,88 |  | 2 819,99 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,9 |  | 1,56156 |  |  | 565,80 |  | 883,53 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.час | 6,9 |  | 0,63756 |  |  | 2 000,46 |  | 1 275,41 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,9 |  | 0,63756 |  |  | 565,80 |  | 360,73 |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  |  |  |  | маш.час | 1,1 |  | 0,10164 | 1 790,51 | 1,33 | 2 381,38 |  | 242,04 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,1 |  | 0,10164 |  |  | 565,80 |  | 57,51 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 2,6 |  | 0,24024 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 333,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,6 |  | 0,24024 |  |  | 492,32 |  | 118,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 384,14 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 20 |  | 1,848 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 96,35 |
|  | 02.2.05.04-2008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  |  | м3 | 10 |  | 0,924 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 3 705,04 |
|  | 02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 15 |  | 1,386 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 5 557,56 |
|  | 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм |  |  |  |  | м3 | 189 |  | 17,4636 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 70 025,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 895,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 732,17 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 5 523,61 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 001,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075 980,19 |  | 99 420,57 |
| 47 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,924 | 1 | 0,924 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=92,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,3056 |  |  |  |  | 6 330,54 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 13,3056 |  |  | 475,78 |  | 6 330,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06468 |  |  |  |  | 37,00 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,02 |  | 0,01848 |  |  | 1 978,25 |  | 36,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01848 |  |  | 661,32 |  | 12,22 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,03 |  | 0,02772 |  |  | 1 901,81 |  | 52,72 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,02772 |  |  | 565,80 |  | 15,68 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  | маш.час | 0,85 |  | 0,7854 |  |  | 49,16 |  | 38,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,02 |  | 0,01848 |  |  | 640,31 |  | 11,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01848 |  |  | 492,32 |  | 9,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,08 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,06 |  | 0,05544 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 1 684,08 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 0,5 |  | 0,462 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  |  | т | 7,14 |  | 6,59736 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 191,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 367,54 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 7 259,00 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 4 903,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 027,44 |  | 20 353,35 |
| 48 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,924 | 1 | 0,924 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,57472 |  |  |  |  | 4 079,68 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,32 | 4 | 8,57472 |  |  | 475,78 |  | 4 079,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,44 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  | маш.час | 0,14 | 4 | 0,51744 |  |  | 49,16 |  | 25,44 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  |  | т | 1,21 | 4 | 4,47216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 105,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 079,68 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 4 650,84 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 3 141,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 875,88 |  | 11 897,31 |
| 49 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН |  |  |  |  | т | 11,06952 | 1 | 11,06952 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 133 028,29 |
|  |  | Объем=6,59736+4,47216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 028,29 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Тротуар : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 125,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 541,90 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 821,64 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 789,32 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 973,08 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 675,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 541,90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 821,64 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 789,32 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 973,08 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 159,28 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 390,72 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 331,22 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 159,28 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 390,72 |
|  |  | Итого по разделу 4 Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 675,94 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 108,40252 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 19,204434 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ГЭСН47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (слоем 10 см) |  |  |  |  | 100 м2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 80 |  |  |  |  | 32 624,80 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 40 |  | 80 |  |  | 407,81 |  | 32 624,80 |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  |  |  | м3 | 15 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 624,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 624,80 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 33 929,79 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 23 489,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 022,23 |  | 90 044,45 |
| 51 | ГЭСН47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  |  |  | 100 м2 | -2 | 1 | -2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -10,94 |  |  |  |  | -4 461,44 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,47 |  | -10,94 |  |  | 407,81 |  | -4 461,44 |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  |  |  | м3 | 5 |  | -10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 461,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 461,44 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -4 639,90 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | -3 212,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 156,79 |  | -12 313,58 |
| 52 | ФСБЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  |  |  | м3 | 20 | 1 | 20 | 1 062,45 | 3,5 | 3 718,58 |  | 74 371,60 |
|  |  | Объем=30+-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 371,60 |
| 53 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |  | 100 м2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,34 |  |  |  |  | 4 590,56 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 5 |  | 10 |  |  | 400,47 |  | 4 004,70 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 |  | 1,34 |  |  | 437,21 |  | 585,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 607,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 1 280,03 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 1,3 |  | 2,6 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 3 607,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 |  | 2,6 |  |  | 492,32 |  | 1 280,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 042,80 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 10 |  | 20 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1 042,80 |
| Н | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  |  |  |  | кг | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 520,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 870,59 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 6 105,41 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 4 226,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 426,41 |  | 20 852,81 |
| 54 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) |  |  |  |  | кг | 4 | 1 | 4 | 149,15 | 1,17 | 174,51 |  | 698,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,04 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Озеленение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 753,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 753,92 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 607,19 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,03 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 112,44 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 653,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 753,92 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 607,19 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,03 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 112,44 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 395,30 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 504,44 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 033,95 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 395,30 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 504,44 |
|  |  | Итого по разделу 5 Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 653,32 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 80,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 104,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 109,73 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 506,41 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 285,97 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 202,42 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884 436,69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 109,73 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 506,41 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 285,97 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 202,42 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 116,53 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 215,63 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 395,70 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 116,53 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 215,63 |
|  |  | Индекс пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 393,841496 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 47,3702212 |  |  |  |  |  |

Приложение к техническому заданию

(является неотъемлемой частью документации об аукционе в электронной форме)