Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2025 году

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска, конкретные места указаны в таблице.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2025;

- окончание: 30.11.2025

Срок исполнения контракта с 01.01.2025 по 29.12.2025.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ предусмотрен на весь объем работ  выполненный подрядчиком.

Цель: обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения.

Работы по содержанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения выполняются из расходного материала Подрядчика, его силами и средствами с использованием только новых, не бывших в употреблении материалов. Товар должен быть произведен на территории Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза.

В случае если извещение об осуществлении  закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СниПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СниПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор устраняются или локализуются имеющимся в распоряжении  подрядчика персоналом немедленно после обнаружения. Если в ночное время повреждения уличной сети устранены временно или локализованы, то их устранение в полном объёме производится на следующий день в дневное время.

Подрядчик должен иметь в своем распоряжении необходимую спецтехнику для выполнения работ на высоте (автогидроподъемник, автовышка). Для выполнения работ на автовышке  (подъемнике) необходимо подрядчику иметь квалифицированного специалиста. Все работы по обслуживанию сетей освещения должны выполняться электромонтажниками, имеющими специальный допуск  к выполнению электромонтажных работ и соответствующий разряд.  Производство работ подъемниками должно осуществляться при условии соблюдения требований, установленных ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при работе на высоте, эксплуатационными документами организаций – изготовителей подъемников.

1.В обслуживание воздушных линий электропередач входят следующие виды работ:

-  обход и осмотр технического состояния линий электропередач, при необходимости выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок;

- подрезка веток на трассе воздушных линий;

- проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор;

- восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. При замене провода – выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ на рабочем месте;

- замена негодных и очистка загрязненных изоляторов;

- замена участков проводов;

- замена, закрепления траверс;

- проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек;

- проверка габаритов линий и вводов;

- проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор);

- соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время.

2. В обслуживание кабельных линий электропередач входят следующие виды работ:

- обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений;

- отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения, производство раскопок, замена участков кабеля, резка кабеля, разделка кабеля, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладка кабеля с подсыпкой подушки кабеля  взамен поврежденного участка, закрытие кабеля кирпичом, плитами или сигнальной лентой, фазировка кабеля;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

3. В обслуживание светильников наружного освещения входят следующие работы:

- проверка состояния работы светильников в вечернее время;

- проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей;

- замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей и ламп;

- замена импульсного зажигающего устройства;

- замена зарядного провода от воздушной линии до светильника;

- замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

4. Техническое обслуживание электросчетчиков:

- осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб энергоснабжающей организации;

- замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков);

- проверка работы электросчетчиков.

Материалы используемые в работе должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережений и энергоэффективности.

Ведение журнала, в который заносятся результаты осмотра сетей и оборудования, виды произведенных работ с указанием их наименования, с названием, вышедшей из строя и установленной детали должен заполняться регулярно (еженедельно). В журнал также заносится дата и продолжительность отключения или неисправного состояния сетей и оборудования, дата их восстановления с отметкой ответственного за эксплуатацию и содержание объекта.

Перечень, характеристика и объемы работ:

Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 179,007 км

Количество опор – 5 019 шт.

Количество светильников наружного освещения — 5 386 шт.

Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 92 шт.

При производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

| Перечень работ по содержанию уличного освещения | Периодичность выполнения работ | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- | --- |
| обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач | Ежедневно | 55 |
| соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время | летнее и зимнее время |  |
| выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок | Однократно при обнаружении |  |
| подрезка веток на трассе воздушных линий | При необходимости |  |
| Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы | По мере обнаружения |  |
| проверка крюков, штырей и траверс железобетонных опор | 2 раза в год |  |
| проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек | 1 раз в квартал |  |
| проверка габаритов линий и вводов | 1 раз в квартал |  |
| проверка состояния верхней части опор (спусков заземления железобетонных опор) | 1 раз в квартал |  |
| обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений | 1 раз в месяц |  |
| отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения | По мере обнаружения |  |
| проверка состояния работы светильников в вечернее время | 1 раз в месяц |  |
| проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |  |
| обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда | 1 раз в квартал |  |
| проверка и замена предохранителей | 1 раз в квартал |  |
| осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков | 1 раз в месяц |  |
| Восстановительные работы*(при обнаружении) |  |  |
| восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, замена участков проводов линий | по необходимости | 45 |
| перетяжка отдельных участков проводов линий | Не менее 2% в период обслуживания |  |
| замена негодных и очистка загрязненных изоляторов | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| замена закрепления траверс | Не менее 3 шт. в период обслуживания |  |
| замена участков кабеля | При обнаружении повреждений |  |
| замена ламп | Незамедлительно |  |
| замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей | не менее 10 шт. в период обслуживания |  |
| замена импульсного зажигающего устройства | При обнаружении повреждений |  |
| Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| покраска металлических элементов иллюминации | по заявке Заказчика |  |
| восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты | При обнаружении повреждений |  |
| Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков) | При необходимости |  |
|  |  | 100 |

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.

Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам:

Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82;

Приказ Минэнерго РФ от 19.06. 2003  № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01. 2003  № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).

Места расположения линий сетей уличного освещения и

объемы уличного и дворового освещения города Югорска и Югорска-2

таблица

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Адрес месторасположения | Протяженность (км) | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников, шт. | Кол-во счетчиков, шт. | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Транспортная | 0,35 | 13 | 13 |  | Опоры ж/б-13шт; светильники ЖКУ-33-SWG-13шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,35 км; |
| 2 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Монтажников | 0,827 | 26 | 26 |  | Опоры ж/б-17 шт.; Светодиодный светильник Конус100 -5шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-12шт, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,45 км, провод АС-50мм2-0,07 км; Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 (9шт.) |
| 3 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Снежная | 0,35 | 11 | 10 |  | Опоры ж/б-11 шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-10шт, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,35 км |
| 4 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кедровая | 0,36 | 16 | 11 |  | Опоры ж/б-16 шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,36 км |
| 5 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Спортивный | 0,35 | 11 | 11 |  | Опоры ж/б-11 шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,35 км |
| 6 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Энтузиастов | 0,73 | 16 | 16 | 1 | Опоры ж/б-11 шт.; Светодиодный светильник Конус100 -7шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; провод АС-70мм2-0,1км, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2 -0,27 км, провод СИП 2*16мм2-0,06 км, таймер ТУО-1 шт. Кабель АВВГ 4*50 мм2-0,07 км, счетчик-1 шт. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (5шт.) |
| 7 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Энтузиастов дворовое освещение | 0,065 | 2 | 4 |  | Опоры ж/б-2 шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-4 шт., провод АС-50мм2-0,065 км |
| 8 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Спортивная | 1,5 | 41 | 41 |  | Опоры ж\б-5 шт., опоры металлические-36 шт.; Светодиодный светильник Конус80 -33шт. Светодиодный светильник Конус120 -8шт. провод СИП 2*16мм2-0,62 км. СИП-3*70+1*54,6+1*16мм2-0,65 км, СИП 4*16 мм2-0,23км; |
| 9 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Спортивная (Югра-Презент) | 0,32 | 12 | 36 | 1 | Опоры металлические-12 шт., светильник РКУ-250-36 шт., кабель АВВГ 4*16 мм2-0,32 км, счетчик-1; Таймер ТУО-2-1шт. |
| 10 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Спортивная (Дворец семьи) | 0,1 | 7 | 14 | 1 | Опоры металлические-7 шт.; светильник РКУ-250-7шт, прожектор ИО 1000-7шт; кабель АВВГ 4*16мм2-0,1км; счетчик -1шт |
| 11 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Мира | 1,3 | 34 | 61 |  | Опоры ж/б-20 шт., опоры металлические-14шт; светильник ЖКУ-33-SWG-36 шт., светильник РТУ-125-25шт, провод АС-25мм2-0,15км, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16 мм2-0,7 км, АВВГ 4*16 мм2-0,45 км |
| 12 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Мира | 2,529 | 62 | 70 | 2 | Опоры ж/б-62 шт.; Светодиодный светильник Конус80 -32шт. Светодиодный светильник Конус100 -34шт. Светодиодный светильник Конус120 -4шт. светильник РТУ-125-26шт, светильник светодиодный-6шт, провод СИП 2*16 мм2-0,644 км, провод АС-50-1,52км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,055км; кабель АВВГ-4-16мм2-0,31км; пункт питающий "МИР"-1 шт.; таймер-1шт; счетчик-2 шт. |
| 13 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Монтажников | 0,2 | 6 | 6 | 1 | Опоры ж/б-6 шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-6 шт.; провод СИП 2*16 мм2-0,15 км; кабель АВВГ 4х16мм2-0,05км; таймер-1шт; счетчик-1шт. |
| 14 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Таёжная дворовое освещение | 1,15 | 40 | 49 | 1 | Опоры ж/б-39 шт.; опоры металлические-1шт; светильник ЖКУ-33-SWG-49 шт.; провод СИП 2*16 мм2-0,61км; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,54км; счетчик-1шт |
| 15 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Таёжная | 1,72 | 53 | 56 | 1 | Опоры ж/б-53 шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-24 шт.; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-1,65 км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,07км, фотореле-1шт, Счетчик 1шт. Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК (32шт.) |
| 16 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Октябрьская | 0,83 | 30 | 28 |  | Опоры ж/б-30 шт.; Светодиодный светильник Конус100 -23шт. светильник ЖКУ-33-SWG-5шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,67км; АС-70мм2-0,1км; кабель АВВГ 4х35мм2-60м. |
| 17 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Советская | 1 | 40 | 37 |  | Опоры ж/б-35шт; светильник ЖКУ-33-SWG-27шт, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,9км, СИП-2х16мм2-0,01км; Светильник(5шт.) "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 |
| 18 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Северный | 0,28 | 9 | 6 |  | Опоры ж/б-9 шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,16км, АПВ-10мм2-120м |
| 19 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Есенина | 0,26 | 7 | 4 |  | Опоры ж/б-7шт; светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,26км |
| 20 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лесозаготовителей | 1,07 | 29 | 30 |  | Опоры ж/б-1 шт., опоры металлические ОКГ-10-28 шт.; Светодиодный светильник Конус100 -26шт. Светодиодный светильник Конус120 -6шт.; провод СИП 4*35мм2-0,85км; кабель АВВГ 4*50мм2-0,22км |
| 21 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Нововятская (р-н Снегири) | 0,22 | 8 | 8 | 1 | Опоры ж/б-8шт; светильник ЖКУ-33-SWG-8шт; провод СИП 4*95+1*16мм2-0,22км, таймер ТОУ-1 шт.; счетчик-1 шт. |
| 22 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сосновая | 0,24 | 9 | 8 |  | Опоры ж/б-9шт; светильник ЖКУ-33-SWG-8шт; провод СИП 4*95+1*16мм2-0,24км |
| 23 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Северная | 0,19 | 7 | 7 |  | Опоры ж/б-7шт; светильник ЖКУ-33-SWG-7шт; провод СИП 4*95+1*16мм2-0,19км |
| 24 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Западная | 0,2 | 6 | 6 |  | Опоры ж/б-6шт; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт; провод СИП 4*95+1*16мм2-0,2км |
| 25 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лермонтова | 0,558 | 17 | 27 |  | Опоры ж/б-17шт; светильник ЖКУ-33-SWG-3шт; провод АС-70-0,21км. Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 (24шт.) |
| 26 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Труда | 0,96 | 33 | 25 |  | Опоры ж/б-33шт; светильник ЖКУ-33-SWG-25шт, провод СИП 4*70+1*16мм2-0,9км, провод АС-50-0,06км |
| 27 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Радужный | 0,13 | 4 | 4 |  | Опоры ж/б-4шт; светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; провод СИП 2*16мм2-0,13км |
| 28 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Мичурина | 1,725 | 47 | 55 | 1 | Опоры металлические-30шт, Опоры ж/б-17шт; Светодиодный светильник Конус80 -4шт. Светодиодный светильник Конус100 -6шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-17шт; провод СИП 4*16мм2-0,21 км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,035 км; провод СИП-3х35+1*54,6мм2-1,15 км; провод АС-35мм2-0,245км; Кабель АВВГ-4*35мм2-0,035км; пункт питающий "МИР» (внутри пункта счетчик-1шт); таймер-1шт. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (5шт) |
| 29 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Ясный | 0,16 | 6 | 6 |  | Опоры ж/б-6шт; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,16 км |
| 30 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Новая | 0,76 | 18 | 16 | 2 | Опоры ж/б-18шт; Светодиодный светильник Конус100 -5шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; провод АС-50мм2-0,11км, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,51км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,14км; счетчик-2 шт., пункт питающий "МИР"-1шт |
| 31 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гастелло | 1,826 | 44 | 87 | 3 | Опоры металлические ОГК 10-43шт; опора ж/б-1шт Светодиодный светильник Конус100 -76шт. Светодиодный светильник Конус120 -10шт.; провод СИП 4*16мм2-1,275км; провод СИП 2*16мм2-0,095км; кабель АВВГ 4*35 мм2-0,456км счетчик-3 шт., таймер ТУО-2-3 шт. |
| 32 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гастелло,1 | 0,12 | 6 | 12 | 1 | Опоры металлические-6шт; светильник ЖКУ-33-SWG-12 шт.; кабель АВВГ 4*16 мм2-0,12км, счетчик-1 шт. |
| 33 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Калинина | 2,107 | 59 | 61 | 1 | Опоры ж/б-42шт, опоры металлические ОГК-10-17шт; Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК. провод СИП 4*70+1*16мм2-1,03км, провод СИП 4*16мм2-0,63км, провод АС-35мм2-0,2км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,038км, кабель АВВГ 4*мм2-0,069км; таймер-1шт; счетчик-1 шт. |
| 34 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Механизаторов | 0,89 | 23 | 35 | 1 | Опоры ж/б-23шт; Светодиодный светильник Конус80 -16шт. Светодиодный светильник Конус100 -13шт.; провод АС-70мм2-0,55км, провод АС-50мм2-0,3км; провод СИП 2х16мм2-0,04км; счетчик-1 шт., фотореле, таймер ТУО-2-1 шт. |
| 35 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Механизаторов,9а | 0,03 | 1 | 2 | 1 | Опоры ж/б-1шт; Светодиодный светильник Конус100 -2шт.; кабель ВВГ 3*2,5мм2-0,03км; фотореле-1шт, счетчик-1шт |
| 36 | Уличное освещение | г. Югорск ул.К.Цеткин | 0,37 | 10 | 11 | 1 | Опоры ж/б-10шт; Светодиодный светильник Конус100 -11шт.; провод СИП-4*70+1х16мм2-0,13км, провод СИП-2 2*16мм2-0,1 км; провод СИП-4*16мм2-0,14км; счетчик-1шт; фотореле-1шт. |
| 37 | Уличное освещение | г. Югорск ул.Д.Народов | 0,39 | 14 | 14 |  | Опоры ж/б-14шт; светильникЖКУ-33-SWG-14шт; провод СИП-4*50+1х16мм2-0,39км, |
| 38 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Титова | 1,84 | 56 | 56 |  | Опоры ж/б-58шт; Светодиодный светильник Конус100 -26шт.; провод АС-70мм2-0,37км, провод СИП 3*70+1*54,6мм2-0,66км; Светильник "Победа" (30шт.) S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) |
| 39 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Титова | 0,42 | 13 | 13 |  | Опоры ж/б-13шт; светильник ЖКУ-33-SWG-13шт; провод СИП 4*70+1*16мм2-0,36км; провод СИП 2х16мм2-0,06км |
| 40 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Поперечный | 0,23 | 6 | 6 |  | Опоры ж/б-6шт; Светодиодный светильник Конус100 -6шт.; провод СИП 2*16мм2-0,23км; |
| 41 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Попова | 2,86 | 82 | 104 | 4 | Опоры ж/б-42шт; Опоры металлические-26шт; Светодиодный светильник Конус100 -79шт. Светодиодный светильник Конус120 -18шт.; светильник светодиодный -4 шт., РТУ-125-4шт, провод СИП 4*25мм2-0,73км, кабель АВВГ 4*35мм2-0,56 км, кабель АВВГ 4х16мм2- 0,06км; провод СИП 3*70+1х54,6+1*16мм2,-0,62км; провод СИП-2х16мм2-120м; провод АС-50мм2-0,34км; пункт питающий "МИР"-1шт; таймер ТУО-1шт; счетчик-3шт. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (14шт.) (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) |
| 42 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Попова дворовое освещение | 0,58 | 11 | 15 |  | Опоры ж/б-11шт; светильник ЖКУ-33-SWG-15шт, провод СИП 4*16мм2-0,38км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,2км, |
| 43 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Вавилова | 2,64 | 73 | 85 | 2 | Опоры ж/б-70шт; Светодиодный светильник Конус80 -9шт. Светодиодный светильник Конус100 -38шт.; светильник светодиодный-30 шт.; провод СИП 4*16мм2; провод АС-50мм2-1,75км; провод СИП 2*16мм2-0,75км, таймер ТУО-2шт; счетчик-2шт кабель АВВГ 4*16мм2-0,14км, знак дорожный светодиодный-2шт опора ОГК-10 шт3, Светильник светодиодный 3 шт. |
| 44 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кондинская | 2,01 | 48 | 36 |  | Опоры ж/б-48шт; светильник ЖКУ-33-SWG-36шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,3км; провод АС-70мм2-1,15км; кабель АВВГ-4*35мм2-0,56км. |
| 45 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Южная | 2,761 | 85 | 81 | 1 | Опоры ж/б-73шт; Светодиодный светильник Конус100 -67шт.; провод СИП 4*16мм2 -1,96км, провод СИП 3*70+1*54,6мм2-0,2км; провод СИП-2*16мм2-0,13км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,05км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,035км; счетчик-1 шт.; таймер-1шт. ОГК-10 шт3, Светильник светодиодный 3 шт. Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 (9шт.) |
| 46 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Арантурская (от ул. Газовиков до 9км Зелёной зоны) | 9,00 | 135 | 135 | 3 | Опоры металлические-57шт; опоры ж/б-1шт; Светодиодный светильник Конус100 -62шт.; провод СИП 4*16мм2 -2,03км; Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -72шт. Счетчик матрица - 3шт |
|  |  | Арантурская (от ул. Южная до остановки "1 километр") в городе Югорске | 2,05 | 65 | 65 |  | Опоры металлические-65шт; Светильник светодиодный Конус-120,120 Вт-65 шт. |
| 47 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Толстого | 0,935 | 20 | 33 | 1 | Опоры ж/б-18шт; опоры металлические -2шт; Светодиодный светильник Конус80 -25шт.; Светодиодный светильник Конус120 -2шт.; провод АС-35мм2-0,8км; кабель АВВГ 4*50мм2-0,015км; провод СИП-2х16мм2-0,12км; счетчик-1шт; дорожный знак-2шт. |
| 48 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Толстого дворовое освещение | 0,65 | 17 | 20 |  | Опоры ж/б-10шт, опоры металлические-7шт; светильник ЖКУ-33-SWG-20шт; провод СИП-2 2*16мм2-0,510км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,14км |
| 49 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Студенческая | 1,73 | 61 | 65 |  | Опоры металлические-51 шт.; опоры ж/б-10шт; провод СИП 4*35мм2-0,8км; провод СИП-3*70+1*54,6+1,16мм2-0,6км; провод АС-50мм2-0,28км; провод АПВ-6мм2-0,05км; Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК |
| 50 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Декабристов | 1,44 | 50 | 50 | 1 | Опоры ж/б-25шт; опоры металлические- 25шт; провод АС-35мм2-0,63км, провод СИП 4*16мм2-0,75км; таймер -1шт, кабель АВВГ 4*16 мм2 -0,06км; счетчик-1 шт. Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК |
| 51 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Декабристов дворовое освещение | 0,44 | 15 | 14 |  | Опоры ж/б-11шт, опоры металлические-4шт; светильник РКУ-250-1шт, ЖКУ 150-9шт, РТУ-125-4шт; провод АС-35-0,07км, СИП 2*16мм2-0,26км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,11км |
| 52 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Менделеева | 4,35 | 72 | 91 | 1 | опоры металлические-69шт; светильник РТУ-100-38шт; СИП 4*70+1*16мм2-0,6км; кабель АВВГ 4*35мм2-2,14км, кабель АВВГ 4*16мм2-1,4км; таймер-1шт, счетчики-1шт; провод АС-50мм2-0,21км. Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК(53шт.) |
| 53 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Менделеева | 0,48 | 15 | 10 |  | Опоры ж/б-14шт; опоры металлические-1шт; светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,15км, СИП-2*16мм2-0,07км; провод АС-35мм2-0,2км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,06км; |
| 54 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Свердлова | 0,415 | 10 | 12 | 1 | Опоры ж/б-10шт; Светодиодный светильник Конус100 -19шт.; таймер ТУО-1шт, провод СИП 2*16мм2-0,415км; счетчик-1шт |
| 55 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Свердлова д.8 | 0,05 | 1 | 3 | 1 | Опоры ж/б-1шт; светильник ЖКУ-33-SWG-3шт; провод СИП 2*16мм2-0,05км; фотореле-1шт, счетчик-1шт |
| 56 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Газовиков д.6 | 0,23 | 8 | 9 | 1 | Опоры ж/б-6шт; опоры металлические-2шт; светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; провод СИП4-4*35мм2-0,16км; провод АС-35мм2-0,07км; счетчик-1шт |
| 57 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Газовиков | 0,7 | 20 | 20 | 1 | Опоры металлические-20шт; Светодиодный светильник Конус80 -16шт.; Светодиодный светильник Конус120 -6шт.; провод СИП4-4*16мм2-0,7км; таймер-1шт; счетчик-1 шт.; |
| 58 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Никольская | 1,267 | 34 | 42 |  | Опоры металлические -28шт; опоры ж/б-6шт; провод СИП 4*16мм2-0,777км, провод АС-50мм2-0,3км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,19км; световая консоль-12шт. Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК(42шт.) |
| 59 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Никольская д.13 | 0,2 | 13 | 13 | 1 | Опоры металлические-13шт; светильник ЖКУ-33-SWG-13шт; фотореле-1шт, кабель АВВГ 4х35 мм2- 0,2 км, счетчик-1шт |
|  |  | ул. Никольская д.1, 1А | 0,385 | 7 | 19 |  |  |
| 60 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ленина | 2,38 | 57 | 91 | 1 | Опоры ж/б-27шт, опоры металлические-30шт; Светодиодный светильник Конус100 -71шт.; Светодиодный светильник Конус120 -16шт.; светильник LED-STREET-72-12шт; провод СИП 2*16мм2-0,83км, провод АС-35мм2-0,31км, провод АС-50мм2-0,33км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,46км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,45км; световая консоль-27 шт.; знак дорожный светодиодный-4 шт.; счетчик-1шт |
| 61 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Ленина,8 | 0,2 | 8 | 28 | 1 | Опоры металлические-8шт; светильник РТУ-125-24шт, ЖКУ-33-SWG-4шт; кабель АВВГ 4*16мм2-0,2км; таймер-1шт; счетчик-1шт |
| 62 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Строителей | 0,64 | 18 | 10 | 1 | Опоры ж/б-18шт; Светодиодный светильник Конус80 -8шт.; Светодиодный светильник Конус100 -1шт.; провод АС-50мм2-0,32км, провод СИП 2*16мм2-0,26км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,06км; таймер -2шт; счетчик-1 шт. |
| 63 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы | 0,85 | 23 | 55 | 1 | Опоры Ж/Б-7шт, Опоры металлические-18шт, РКУ-250-48шт; Светодиодный светильник Конус100 -7шт., провод СИП 4*16мм2-0,73км; световая консоль-20 шт., счетчик-1шт |
| 64 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы дворовое освещение | 0,425 | 13 | 15 |  | Опоры ж/б-13шт; светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; Светодиодный светильник Конус100 -6шт., провод СИП4-2*16мм2-0,38км; Кабель АВВГ 4х16-0,045км; |
| 65 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Железнодорожная | 3,597 | 113 | 165 | 2 | Опоры металлические-58шт, опоры ж/б-55шт; Светодиодный светильник Конус100 -159шт.; Светодиодный светильник Конус120 -6шт.; провод СИП4- 4*16мм2-1,21км, провод АС-50-0,99км, провод АС-16мм2-0,045км, провод СИП4-2*16мм2-0,055км; кабель АВВГ 4*50-0,36км; пункт питающий "МИР"-1 шт.; таймер-1шт; провод сип 4х16мм2-0,91км; счетчик-2 шт.: знак пешеходный светодиодный-2шт; световая консоль-15 шт. |
| 66 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шолохова | 0,15 | 6 | 6 |  | Опоры ж/б-6шт; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт, провод СИП 4х70+1*16мм2-0,15км |
| 67 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Курчатова | 0,15 | 6 | 6 |  | Опоры ж/б-6шт; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт, таймер -1шт; провод СИП 4х70+1*16мм2-0,15км |
| 68 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сибирская | 0,18 | 8 | 8 |  | Опоры ж/б-7шт; Светодиодный светильник Конус80 -8шт.; провод СИП 4х70+1*16мм2-0,18км |
| 69 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Чкалова | 0,372 | 21 | 21 | 1 | Опоры ж/б-21шт; Светодиодный светильник Конус80 -7шт.; Светодиодный светильник Конус100 -3шт.; провод СИП 4х70+1*16мм2-0,22км; Счетчик-1шт; таймер -1шт. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1- 12шт. |
| 70 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Чкалова,7 | 1,5 | 63 | 62 | 1 | Опоры металлические-63шт; светильник ЖКУ-33-SWG-62шт; кабель АВВГ 4*25мм2-1,5км; таймер -1шт, счетчик-1шт |
| 71 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Молодёжная | 0,55 | 17 | 17 |  | Опоры ж/б-17шт; светильник ЖКУ-33-SWG-17шт; провод СИП 4х70+1*16мм2-0,45км, кабель АВВГ 4*35мм2-0,1км. |
| 72 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Парковая | 0,45 | 16 | 16 |  | Опоры ж/б-16шт; светильник ЖКУ-33-SWG-16шт; СИП 4х70+1*16-0,45км, |
| 73 | Уличное освещение | г. Югорск ул.З.Отечества | 0,505 | 23 | 30 | 1 | Опоры ж/б-4шт, опоры металлические-19шт; светильник ЖКУ-33-SWG-30шт; провод СИП 4*35мм2-0,475км, кабель АВВГ 4*35мм2-0,03км; пункт питающий МИР-1шт; счетчик-1шт. |
| 74 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Уральская | 2 | 73 | 43 |  | Опоры ж/б-73шт; Светодиодный светильник Конус100 -10шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-33шт, АС 50-1,17км; Провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,27км; АВВГ 4*35мм2-0,56км |
| 75 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Звёздная | 1,66 | 68 | 40 | 2 | Опоры ж/б-68шт; Светодиодный светильник Конус100 -14шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-26шт, провод СИП3*70+1*54,6+1*16мм2-0,27км; провод АС 50м2-1,18км; кабель АВВГ-4*35мм2-0,21км; таймер -2шт; счетчик-2 шт.; |
| 76 | Уличное освещение | г. Югорск Сибирский бульвар | 3,64 | 77 | 52 | 1 | Опоры ж/б-77шт; светильник ЖКУ-33-SWG-52шт, провод АС-50мм2-2,78км, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,54км; таймер -1шт; кабель АВВГ 4*35мм2-0,32км; счетчик-1 шт. |
| 77 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Тюменская | 1,63 | 58 | 44 | 2 | Опоры ж/б-58шт; светильник ЖКУ-33-SWG-44шт, провод АС-50мм2-1,18км, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,27км; таймер -2шт; кабель АВВГ 4*35мм2-0,18км; счетчик-2 шт. |
| 78 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сахарова | 3,115 | 89 | 78 |  | Опоры ж/б-89шт; Светодиодный светильник Конус80 -12шт.; Светодиодный светильник Конус100 -19шт.; светильник ЖКУ-33-SWG-32шт, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-1,045км, провод АС-70мм2-0,69км, провод СИП 4*16мм2-0,66км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,26км. Светильник GALAD Победа LE 100-K/K50 (15шт.) |
| 79 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Магистральная | 1,016 | 45 | 45 |  | Опоры ж/б-21шт; Опоры металлические-24шт, светильник ЖКУ-33-SWG-21шт, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,67км, провод АС-35мм2-0,15км, провод СИП-4 2х16мм2-0,196км. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -24шт. |
| 80 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Восточная | 0,73 | 19 | 16 | 1 | Опоры ж/б-19шт; светильник ЖКУ-33-SWG-16шт; провод СИП3*70+1*54,6+1*16мм2-0,69км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,04км; таймер -1шт; счетчик-1 шт. |
| 81 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Киевская | 1,6 | 42 | 42 |  | Опоры ж/б-10шт; светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,6км; Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -32шт. |
| 82 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Будённого | 0,37 | 12 | 9 | 1 | Опоры ж/б-12шт; светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; провод СИП- 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,32км; таймер -1шт; кабель АВВГ 4*50мм2-0,05км; счетчик-1 шт. |
| 83 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пушкина | 0,4 | 14 | 12 |  | Опоры ж/б-14шт; светильник ЖКУ-33-SWG-12шт; провод СИП 3*70+1*54,6мм2-0,4км. |
| 84 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шевченко | 0,3 | 8 | 8 |  | Опоры ж/б-8шт; светильник ЖКУ-33-SWG-8шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,3км; |
| 85 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Котовского | 0,245 | 8 | 8 |  | Опоры ж/б-8шт; Светодиодный светильник Конус80 -8шт.; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,245км; |
| 86 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Дубинина | 0,64 | 11 | 11 |  | Опоры ж/б-11шт; Светодиодный светильник Конус80 -11шт.; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,64км; |
| 87 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гайдара | 0,49 | 10 | 10 |  | Опоры ж/б-10шт; светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,4км; кабель АВВГ-4*35мм2-0,09км |
| 88 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Первомайская | 0,6 | 15 | 15 | 1 | Опоры ж/б-15шт; светильник ЖКУ-33-SWG-15шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,56км; таймер-1 шт.; кабель АВВГ 4*35мм2-0,04км, счетчик-1шт |
| 89 | Уличное освещение | г. Югорск ул.П.Морозова | 0,4 | 11 | 9 |  | Опоры ж/б-11шт; светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,4км; |
| 90 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Королева | 0,4 | 11 | 9 |  | Опоры ж/б-11шт; светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,4км; |
| 91 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лесная | 1,51 | 41 | 41 | 1 | Опоры ж/б-41шт; Светодиодный светильник Конус80 -41шт.; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-1,47км; таймер-1 шт.; счетчик-1 шт., кабель АВВГ 4*35мм2-0,04км |
| 92 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Зеленый | 0,33 | 6 | 5 |  | Опоры ж/б-6шт; светильник ЖКУ-33-SWG-5шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,135км; кабель АВВГ 4*50мм2-0,195км |
| 93 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Студенческий | 0,35 | 10 | 11 |  | Опоры ж/б-10шт; светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,35км; |
| 94 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Садовая | 0,8 | 24 | 28 | 1 | Опоры ж/б-24шт; светильник ЖКУ-33-SWG-28шт; провод СИП 2*16мм2-0,24км; провод СИП-3*70+1*54,6+1*16мм2-0,44км; провод АС-50мм2-0,08км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,04км; счетчик-1шт; таймер-1шт. |
| 95 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Заводская | 0,935 | 24 | 24 | 2 | Опоры ж/б-24шт; светильник ЖКУ-33-SWG-24шт, СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,61км, АС 35-0,25км; таймер-2 шт.; счетчик-2шт, АВВГ 4*35мм2-0,075км |
| 96 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Берёзовая | 0,33 | 9 | 8 | 1 | Опоры ж/б-9шт; светильник ЖКУ-33-SWG-8шт; провод СИП 4х50+1х16мм2-0,25км; фотореле-1 шт.; кабель АВВГ 4*16мм2-0,08км; счетчик-1 шт. |
| 97 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кара Стоянова | 0,29 | 7 | 6 |  | Опоры ж/б-7шт; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт; провод СИП 4х50+1х16мм2-0,25км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,04км |
| 98 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ермака | 1,37 | 35 | 41 | 1 | Опоры ж/б-32шт; опоры металлические-3шт; Светодиодный светильник Конус100 -29шт.; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,88км; провод СИП-4*16мм2-0,12км; таймер-1 шт.; кабель АВВГ 4*35мм2-0,28км, кабель АВВГ 4*16мм2-0,09км; счетчик-1 шт. |
| 99 | Уличное освещение | г. Югорск проезд 126, 16мкр | 0,35 | 12 | 6 |  | Опоры ж/б-11шт; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт; провод СИП 3*70+1*54,6мм2-0,35км; |
| 100 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Песчаная | 0,66 | 17 | 16 |  | Опоры ж/б-17шт; светильник ЖКУ-33-SWG-16шт, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,53км; кабель АВВГ-4*16мм2-0,13км. |
| 101 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Буряка | 1,23 | 36 | 44 | 1 | Опоры ж/б-18шт; металлические опоры-18шт; Светодиодный светильник Конус80 -15шт.; кабель АВВГ 4*16мм2-0,42км; провод СИП 4*16мм2-0,74км; пункт питающий "МИР"-1шт; счетчик-1 шт. Светильник светодиодный 3 шт. |
| 102 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пихтовая | 0,3 | 11 | 10 |  | Опоры ж/б-11шт, светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; провод СИП2- 4*16мм2-0,3км; |
| 103 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шаумяна | 0,19 | 37 | 34 |  | Опоры ж/б-6шт; светильник ЖКУ-33-SWG-3шт, провод СИП 4*16мм2-0,19км; Светильник(31шт.) "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 |
| 104 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Плеханова | 0,7 | 21 | 16 | 1 | Опоры ж/б-21шт; светильник ЖКУ-33-SWG-16шт, провод СИП4-4*70мм2-0,58км; кабель АВВГ-4*35мм2-0,12км; пункт питающий "МИР"-1шт; счетчик-1шт |
| 105 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кутузова | 0,56 | 18 | 18 |  | Опоры ж/б-18шт; Светодиодный светильник Конус80 -15шт. провод СИП4-4*35мм2-0,56км; |
| 106 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Остравская | 0,72 | 23 | 21 |  | Опоры ж/б-23шт; Светодиодный светильник Конус80 -17шт.; провод СИП-4*70мм2-0,36км; СИП-4*35мм2-0,36км; |
| 107 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Багратиона | 0,275 | 8 | 4 |  | Опоры ж/б-8шт; светильник ЖКУ-33-SWG -4шт, провод СИП2-4*16мм2-0,275км; |
| 108 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Серова | 0,15 | 5 | 5 |  | Опоры ж/б-5шт; светильник ЖКУ-33-SWG-5шт, провод СИП2-4*16мм2-0,15км; |
| 109 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Суворова | 0,35 | 11 | 5 |  | Опоры ж/б-11шт; светильник ЖКУ-33-SWG-5шт, провод СИП-4*16мм2-0,35км; |
| 110 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гоголя | 0,7 | 19 | 18 |  | Опоры ж/б-19шт; светильник ЖКУ-33-SWG-18шт, провод СИП-4*16мм2-0,7км; |
| 111 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Красина | 0,25 | 10 | 8 |  | Опоры ж/б-10шт; светильник ЖКУ-33-SWG-8шт; провод СИП-4*16мм2-0,25км; |
| 112 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Грибоедова | 0,45 | 11 | 10 |  | Опоры ж/б-11шт; Светодиодный светильник Конус80 -13шт. провод СИП-4*16мм2-0,45км; |
| 113 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Минина | 0,36 | 12 | 11 |  | Опоры ж/б-12шт; светильник ЖКУ-33-SWG-11шт, провод АС-70-0,36км; |
| 114 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Спасская | 1,055 | 34 | 20 |  | Опоры ж/б-34шт; светильник ЖКУ-33-SWG-20шт, провод АС-50мм2-1,055км; |
| 115 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Невская | 0,24 | 8 | 6 |  | Опоры ж/б-8шт; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт; провод АС 70-0,24км; |
| 116 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Бородинская | 0,36 | 12 | 6 |  | Опоры ж/б-12шт; светильник ЖКУ-33-SWG-6шт, провод АС 50-0,36км; |
| 117 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Широкая | 1,08 | 31 | 25 | 1 | Опоры металлические-23шт, опоры ж/б-8шт; светильник ЖКУ-33-SWG-25шт, провод СИП-4*16мм2-0,8км, провод АС 70мм2-0,28км; таймер-1 шт. счетчик-1шт |
| 118 | Уличное освещение | г.Югорск ул. Ольховая | 0,4 | 18 | 7 |  | Опоры ж/б-18шт; светильник ЖКУ-33-SWG-7шт; провод АС-70мм2-0,4км; |
| 119 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Рябиновая | 0,41 | 13 | 10 |  | Опоры ж/б-13шт; светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; провод АС-70мм2-0,41км; |
| 120 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Арантурский | 0,16 | 5 | 5 |  | Опоры ж/б-5шт; светильник ЖКУ-33-SWG-5шт, провод АС-50мм2-0,16км; |
| 121 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Горького | 0,445 | 8 | 8 |  | Опоры ж/б-11шт; светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; провод СИП 4*70+1*16мм2-0,41км; кабель АВВГ-4*35мм2-0,035км. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -4шт. |
| 122 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Полевая | 0,4 | 9 | 9 | 1 | Опоры ж/б-9шт; светильник ЖКУ-33-SWG-5шт, провод СИП 4*70+1*16мм2-0,4км; пункт питающий "МИР"-1шт; счетчик-1шт. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -4шт. |
| 123 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Некрасова | 0,43 | 9 | 9 |  | Опоры ж/б-9шт; светильник ЖКУ-33-SWG-4шт, провод СИП 4*70+1*16мм2-0,4км; кабель АВВГ-4*35мм2-0,03км. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -5шт. |
| 124 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Красная | 0,13 | 11 | 11 |  | Опоры ж/б-11шт; светильник ЖКУ-33-SWG-7шт, провод СИП 4*70+1*16мм2-0,13км; Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -4шт. |
| 125 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Югорская | 0,8 | 22 | 22 | 1 | Опоры ж/б-22шт; светильник ЖКУ-33-SWG-22шт; провод АС-70мм2-0,8км; счетчик ЦЭ6803Э-1шт |
| 126 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Покровская | 1,375 | 35 | 34 |  | Опоры ж/б-27шт, металлические опоры-8шт; светильник ЖКУ-33-SWG-34шт; провод АС-70мм2-0,76км, провод СИП 4*35мм2-0,38км; СИП-2*16мм2-0,035км; кабель АВВГ 4*50мм2-0,2км |
| 127 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Чехова | 1,145 | 39 | 38 |  | Опоры ж/б-36шт, металлические опоры-3шт; светильник ЖКУ-33-SWG-38шт; провод АС-70мм2-1,065км; СИП 4*16мм2-0,08км |
| 128 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кооперативная | 0,465 | 13 | 13 |  | Опоры ж/б-13шт; светильник ЖКУ-33-SWG-13шт; провод АС-70мм2-0,45км; провод СИП-2х35мм2-0,015км. |
| 129 | Уличное освещение | г. Югорск ул.40 Лет Победы стоянка администрации города. | 0,782 | 22 | 36 | 1 | Опоры металлические-21шт; опоры Ж/Б-1шт; Светодиодный светильник Конус100 -35шт., светильник ЖКУ-33-SWG-1шт; кабель АВВГ-4*35мм2-0,765км; провод СИП-2*16мм2 -0,017км; пункт питающий МИР-1шт; счетчик-1шт. |
| 130 | Уличное освещение | г, Югорск ул. Тополиная | 0,465 | 13 | 13 |  | Опоры ж/б-13шт; светильник ЖКУ-33-SWG-13шт; провод АС-50мм2-0,45км, СИП-2х35мм2-0,015км. |
| 131 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Солнечная | 1,505 | 46 | 52 | 3 | Опоры ж/б-27шт, металлические опоры-19шт; светильник ЖКУ-33-SWG-52шт; провод АС-70мм2-0,7км, провод СИП 4*35мм2-0,46км, СИП-2*16мм2-0,035км; СИП-3*70+1*54,6+1*16мм2-0,15км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,16км; счетчик-3шт; таймер-1шт. |
| 132 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Загородная | 0,56 | 15 | 15 |  | Опоры ж/б-15шт; светильник ЖКУ-33-SWG-15шт; провод АС-70мм2-0,56км |
| 133 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ремизова | 0,64 | 17 | 17 |  | Опоры ж/б-17шт; светильник ЖКУ-33-SWG-17шт; провод АС-70мм2-0,64км |
| 134 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Славянская - Агиришская | 3,43 | 128 | 129 | 1 | Опоры ж/б-23шт, металлические опоры-106шт; Светодиодный светильник Конус100 -42шт. светильник ЖКУ-33-SWG- 20шт; провод АС-70мм2-0,42км, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,3км; провод СИП 4*16мм2-1,65 км, кабель АВВГ 4*35мм2-0,06км; счетчик-1 шт.; таймер-1шт. Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК (24шт. на ул. Агиришской), Светильник Магистраль v2.0 - 120(43шт.) |
| 135 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гагарина | 0,835 | 25 | 25 |  | Опоры ж/б-25шт; светильник ЖКУ-33-SWG-25шт; провод СИП 2*16мм2-0,8км, кабель АВВГ 4*16мм2-0,035км. |
| 136 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Юбилейная | 0,35 | 9 | 9 | 1 | светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; опоры ж/б-9 шт.; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,3км, кабель АВВГ 4*25-0,05км; счетчик СА4-И678-1шт |
| 137 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кирова | 1,00 | 12 | 13 |  | опоры Ж/Б-3шт; металлические опоры-9шт; Светодиодный светильник Конус100 -4шт.; провод СИП 2*16мм2-0,12м; Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 (9шт.) |
| 138 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Смородиновая | 2,00 | 47 | 48 | 1 | Опоры ж/б-47шт; светильник ЖКУ-33-SWG-18 шт.; Светодиодный светильник Конус100 -24шт.; провод СИП 2х16 220 м, 3*95+1*70+1*16мм2-1,6км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,18км; таймер-1шт; счетчик-1 шт. |
|  |  | два проезда в 18 микрорайоне (между улицами Южная и Смородиновая) | 0,28 | 10 | 10 |  | Опоры металлические-10шт; Светильник светодиодный Конус-100,100Вт-10 шт. |
| 139 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Клюквенная | 2,11 | 45 | 45 | 1 | Опоры ж/б-46шт; Светодиодный светильник Конус100 -45шт.; провод СИП3*95+1*70мм2-1,9км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,21км; таймер-1шт; счетчик-1шт. |
| 140 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Брусничная | 1,97 | 44 | 39 | 1 | Опоры ж/б-44шт; светильник ЖКУ-33-SWG-39 шт.; провод СИП 3*95+1*70мм2-1,8км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,17км; таймер-1шт; счетчик-1 шт. |
| 141 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Вишневая | 2,03 | 48 | 41 | 2 | Опоры ж/б-48шт; светильник ЖКУ-33-SWG-41шт; провод СИП 3*95+1*70+1*16мм2-1,85км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,18км; фотореле-1шт; счетчик-2 шт. |
| 142 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Брусничный | 0,4 | 9 | 8 |  | Опоры ж/б-9шт; светильник ЖКУ-33-SWG-8 шт.; провод СИП 3*95+1*70+1*16мм2-0,4км; |
| 143 | Уличное освещение | Югорск-2 | 3,224 |  |  | 2 | Опоры ж/б-58шт, металлические опоры-24шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,724км, провод АС-50-0,9 км, провод АПВ-35мм2-0,6км; провод СИП-2 2*16мм2-0,6км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,31км; кабель ВВГ-3*2,5мм2-0,09км; таймер-2 шт.; счетчик-2 шт., световая консоль-7шт |
|  |  | Шары у креста |  | 2 | 4 |  | РТУ-125-4шт |
|  |  | Дорога с твердым покрытием |  | 31 | 31 |  | Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК |
|  |  | Двор за МБУК "МИГ" |  | 7 | 7 |  | Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК |
|  |  | Частный сектор |  | 24 | 24 |  | Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК |
|  |  | Мемориальный комплекс и контейнерная |  | 7 | 7 |  | Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК |
|  |  | ул. Севастопольская |  | 1 | 1 |  | Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК |
|  |  | Аллея |  | 25 | 25 |  | Светильник Магистраль v2.0-50 Мультилинза 5000К 155х70 ПК |
| 144 | Дворовое освещение | Югорск-2 д.8 | 0,15 | 8 | 8 | 1 | Опоры металлические-8шт; РТУ-125-8шт; кабель АВВГ 4*6мм2-0,15км; фотореле-1 шт., счетчик-1шт. |
| 145 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Космонавтов | 1,19 | 28 | 29 | 1 | Опоры ж/б-28шт; светильник ЖКУ-33-SWG-29 шт.; провод АС-50мм2-0,2км; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,85км; кабель АВВГ 4*35мм2-0,14км; таймер-1шт; счетчик-1шт. |
| 146 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Столыпина | 0,615 | 16 | 16 |  | Опоры ж/б-16шт; светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; провод СИП 4*70+1*16мм2-0,4км, провод АС-50-0,175км; кабель АВВГ 4*16мм2-0,04км. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -5шт. |
| 147 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Красный | 0,09 | 10 | 10 | 1 | Опоры ж/б-10шт; светильник ЖКУ-33-SWG- 7шт; провод СИП-4*70+1*16мм2-0,09км; Счетчик матрица-1шт. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -3шт. |
| 148 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кольцевая,13 | 0,09 | 3 | 3 | 1 | Опоры ж/б-3шт; светильник ЖКУ-33-SWG-3 шт.; провод СИП 2*16мм2-0,09км; таймер-1шт, счетчик-1шт |
| 149 | Уличное освещение | г. Югорск Сквер у треста | 0,25 | 14 | 24 |  | Опоры металические-14шт; светильник ЖКУ-24 шт.; кабель АВВГ 3*6мм2-0,25 км , |
| 150 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Котовского | 0,2 | 6 | 6 |  | Опоры ж/б-6шт; Светодиодный светильник Конус80 -8шт. провод СИП 3*70+1*54,6мм2-0,20км; |
| 151 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Гайдара | 0,18 | 5 | 5 |  | Опоры ж/б-5шт; светильник ЖКУ-33-SWG-5шт; провод СИП 3*70+1*54,6мм2-0,18км |
| 152 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы (Площадь-фонтан) | 1,345 | 22 | 22 | 1 | опоры металлические-22шт; РТУ-125-22шт, кабель АВБбШв 4*35+1*35мм2-0,45км, кабель АВБбШв 4*25+1*25мм2-0,315км, кабель ВБбШв 4*10+1*10мм2-0,33км, кабель АВБбШв 4*16+1*16мм2-0,25км; пункт питающий "МИР-ПП"-1 шт.; счетчик-1шт |
| 153 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Светлая | 0,42 | 12 | 10 |  | Опоры ж/б-12шт; светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; провод, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,42км |
| 154 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Садовая | 1,625 | 52 | 54 |  | Опоры ж/б-52шт; светильник ЖКУ-33-SWG-54шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-1,33км; провод АС-50мм2-0,27км; провод СИП-2*16мм2-0,025км, знак дорожный светодиодный-2 шт. |
| 155 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 8 марта | 0,3 | 11 | 11 |  | Опоры ж/б-11шт; светильникЖКУ-33-SWG-11шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,3км; |
| 156 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пионерская (кладбище) | 1,2 | 6 | 10 |  | Опоры металлические-6шт; светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; провод СИП4-2*16мм2-0,16км; СИП4-4х50мм2-1,04км. |
| 157 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Геологов пешеходный переход | 0,09 | 2 | 2 | 1 | Опоры ж/б-2шт; Светодиодный светильник Конус100 -2шт.; провод СИП 2*16мм2-0,09м; таймер-1 шт.; счетчик- 1шт |
| 158 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ленина (Храм) | 1,176 | 21 | 49 | 2 | Опоры металлические-21шт; светильник РТУ-250-43шт; прожектор ИО 1000-21 шт.; светильник НББ-6 шт.; кабель АВВГ 4*16мм2-1,0км; кабель ВВГ 3*2,5мм2-0,176км, прожектор светодиодный-4шт; счетчик-2шт |
| 159 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Московская | 1,92 | 67 | 41 |  | Опоры ж/б-67шт; светильник ЖКУ-33-SWG-41шт; провод АС-50-1,18км, провод СИП 3*70+1*54,6+1*16мм2-0,3км; кабель АВВГ-4*35мм2-0,29км; кабель АВВГ-4*16мм2-0,15км. |
| 160 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Бульвар Цветной | 0,39 | 21 | 21 |  | Опоры ж/б-9шт; Светодиодный светильник Конус100 -16шт. провод, провод СИП4-4*16мм2-0,23км. Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-5 шт.; Опоры ж/бетонные-5шт; провод СИП 2х16мм-0,160 км - 5шт. |
| 161 | Уличное освещение | г. Югорск мкр. Снегири | 2,013 | 45 | 45 | 1 | Опоры ж/б-35шт; светильник ЖКУ-33-SWG-35шт; провод СИП2-3*70+1*70+1*25мм2-1,123км; провод СИП2-3*95+1*95+1*25мм2-0,56км; кабель АВБбШв-3*25мм2-0,26км. Таймер-1шт. Счетчик-1шт. Светильник светодиодный 8 шт. |
| 162 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Новослободская | 0,23 | 9 | 9 |  | Опоры ж/б-9шт; светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1х16мм2-0,23км |
| 163 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Октябрьская освещение пешеходного перехода | 0,07 | 1 | 1 |  | Опоры ж/б-1шт; светильник ЖКУ-33-SWG-1шт; провод; провод СИП 3*70+1*54,6+1х16мм2-0,07км |
| 164 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Дубинина | 0,13 | 5 | 5 |  | Опоры ж/б-5шт; светильник ЖКУ-33-SWG-5шт; провод СИП 3*70+1*54,6+1х16мм2-0,13км |
| 165 | Дворовое освещение | г. Югорск. Озеро профилактория | 1,08 | 9 | 37 | 1 | Опоры металлические -9 шт., Светильник энергосберегающий-19шт; кабель ВВГ 5*10мм2-1,08км; Светильник светодиодный-18 шт., счетчик-1шт |
| 166 | Дворовое освещение | г. Югорск. Музей. | 0,11 | 16 | 24 |  | Опоры металлические-16шт; светильник РТУ-125-24шт, кабель АВВГ 4*16мм2-0,11км; |
| 167 | Дворовое освещение | г. Югорск. ГИБДД. | 0,19 | 13 | 19 |  | Опоры металлические -13шт; РТУ-125-19шт; кабель АВВГ 4*16мм2-0,19км; |
| 168 | Дворовое освещение | г. Югорск. Морг. | 0,103 | 6 | 12 |  | Опоры металлические-6шт; светильник РТУ-125-12шт, кабель АВВГ 4*16мм2-0,103км; |
| 169 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Бажова. | 0,595 | 20 | 19 |  | Опоры ж/б-20шт; светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; Светильник светодиодный-8шт; провод АС-70-0,385км; провод СИП-4х16мм2-0,21км. |
| 170 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пожарского | 0,71 | 20 | 21 | 1 | Опоры металлические-19шт; опоры Ж/Б-1шт; Светодиодный светильник Конус80 -21шт.; провод СИП4-4*16мм2-0,68км; кабель АВВГ-4х35-0,03км; таймер-1шт; счетчик-1шт; |
| 171 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Дзержинского | 0,6 | 16 | 17 |  | Опоры металлические-16шт; Светодиодный светильник Конус80 -15шт.; Светодиодный светильник Конус120 -2шт.; провод СИП4-4*16мм2-0,6км; |
| 172 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ленина (почта) | 0,49 | 15 | 46 | 1 | Опоры металлические-4шт; опоры металлические ОГК-10-11шт., светильник светодиодный-22шт., светильник РТУ-23-125-22шт; кабель АВВГ-4*16мм2-0,2км; кабель ВВГ-3*2,5мм2-0,04км. Провод Сип 2х16мм-0,25км, счётчик-1шт. |
| 173 | Уличное освещение | Транспортная развязка, "Кольцо (вертолет)" | 6,238 | 110 | 125 | 1 | Опоры металлические ОГК-9-109шт; Светодиодный светильник Конус80 -125шт.; Кабель силовой АВБбШВ-1 4х35-4588м, Кабель силовой АВБбШВ-1 4х70-10м; Питающий пункт "ОМЬ-21В"-1шт, трансформаторная подстанция с трансформатором ТМГ-250кВА-1шт. |
| 174 | Дворовое освещение | ул. Никольская д.15 дворовое освещение | 0,025 | 1 | 1 |  | Опоры ж/бетонные-1шт; Светильник ЖКУ-33-SWG-1шт; провод СИП 2*16мм2-0,025км |
| 175 | Уличное освещение | ул. Аксакова | 0,15 |  | 4 |  | Светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; провод СИП 2*16мм2-0,15км |
| 176 | Уличное освещение | ул. Васильковая | 0,15 | 8 | 8 |  | Опоры ж/бетонные-8шт; Светильник ЖКУ-33-SWG-7шт; провод СИП 4*95+1*16мм2-0,18км. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -1шт. |
| 177 | Уличное освещение | ул. Родниковая | 0,09 | 10 | 10 |  | Опоры ж/бетонные-10шт; Светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; провод СИП 4*95+1*16мм2-0,09км. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -6шт. |
| 178 | Дворовое освещение | ул. Садовая, 74 | 0,03 | 2 | 2 |  | Опоры металлические ОГК-2шт, светильник светодиодный-2шт., провод СИП 2х16мм-0,03км |
| 179 | Дворовое освещение | ул. Мира д.12 | 0,06 | 2 | 2 |  | Опоры ж/бетонные-2шт; Светильник ЖКУ-33-SWG-2шт; провод СИП 2*16мм2-0,06км |
| 180 | Уличное освещение | ул. Нововятская (мкр ПММК-5) | 0,57 | 18 | 18 |  | Светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; Опоры ж/бетонные-9шт; Опоры металлические -10шт, провод СИП 4х70+1х16мм-0,12км. Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -14шт. |
| 181 | Уличное освещение | ул. Декабристов (дорога на КОС-7000) | 0,3 | 9 | 9 |  | Опоры ж/бетонные-9шт; Светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; провод СИП 2*16мм2-0,3км |
| 182 | Уличное освещение | ул. Самоцветная | 0,21 | 9 | 4 |  | Светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; Опоры ж/бетонные-9шт; провод СИП 2х16мм-0,21км |
| 183 | Дворовое освещение | ул. Попова д.4, 4А, 6, 8 | 0,092 | 4 | 4 |  | Опоры металлические-4шт, Светильник ЖКУ-33-SWG-4шт, провод СИП 4х35+1х50мм2-0,092км |
| 184 | Уличное освещение | ул. Менделеева, 55 | 0,09 | 2 | 3 |  | Светильник ЖКУ-33-SWG-3шт; Опоры ж/бетонные-2шт; провод СИП 4х16мм-0,09км |
| 185 | Уличное освещение | ул. Толстого, 4-2 | 0,145 | 4 | 5 |  | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 - 5шт; Опоры ж/бетонные-4 шт.; провод СИП 2х16мм-0,145 км |
| 186 | Уличное освещение | ул. Петровская | 0,07 | 2 | 2 |  | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 - 2 шт.; Опоры ж/бетонные-2 шт.; провод СИП 2х16мм-0,07 км |
| 187 | Уличное освещение | ул. Толстого, 18 | 0,03 | 1 | 1 |  | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 -1 шт.; Опоры ж/бетонные-1 шт.; провод СИП 2х16мм-0,03 км |
| 188 | Уличное освещение | ул. Попова, 93 | 0,095 | 4 | 2 |  | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-2 шт.; Опоры ж/бетонные-4 шт.; провод СИП 2х16мм-0,0095 км |
| 189 | Уличное освещение | Парк по Менделеева | 6,688 | 78 | 78 |  | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-78 шт.; Опоры ОГК-6; |
| 190 | Уличное освещение | Парк "Юбилейный" в 11 микрорайоне | 1,514 | 107 | 107 |  | Светильник НТУ-01-150-301 Пк (классик) -107 шт., Опора металлическая - 107 шт., кабель АВВБШВ - 1514 м; |
| 191 | Уличное освещение | ул. Рождественская | 0,6 | 16 | 8 |  | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-8 шт.; Опоры СВ 110 шт-16 СИП 3х70+1х70+1х16 0,6 м |
| 192 | Уличное освещение | проезд возле магазина "Хлебный мир" | 0,18 | 2 | 7 |  | Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16. |
| 193 | Уличное освещение | проезд между многоквартирными жилыми домами №4 и №8 по ул. Газовиков | 0,12 | 4 | 5 |  | Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16. |
| 194 | Уличное освещение | тротуара за МБОУ "СОШ №5" | 0,43 | 15 | 15 |  | Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16. |
| 195 | Уличное освещение | ул. Агиришская (пешеходный тротуар) | 0,682 | 20 | 20 |  | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната |
| 196 | Уличное освещение | пер. Школьный (от ул. Ермака до ул. Сахарова) |  |  | 10 |  | Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)-6шт., Светодиодный светильник Конус100 -4шт.; |
| 197 | Уличное освещение | 14 мкр. (ул. Гранитная, Мраморная, Лазурная, Малахитовая, Нововятская, Самоцветная, Лунная) | 0,315 | 10 | 35 |  | Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1, |
| 198 | Уличное освещение | Валентины Лопатиной |  |  | 38 |  | Светодиодный светильник Конус80 -22шт.; Светодиодный светильник Конус100 -16шт.; |
| 199 | Уличное освещение | ул. Торговая (от ул. Железнодорожная до ул. Славянская) | 0,86 | 29 | 29 |  | Светильник GALAD Победа LED- 150-K/K50 (28шт.) Светильник ЖКУ 16-250-1шт; |
| 200 | Уличное освещение | 19 микрорайон | 2,21 | 155 | 155 |  | Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 |
|  | Всего | улицы г. Югорска и Югорска-2 | 179,007 | 5 019 | 5 386 | 92 |  |