                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерных изысканий по объекту «Благоустройство территории МБОУ «Гимназия», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске»
Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск прилегающая территория к зданию МБОУ «Гимназия , ул. Мира, д.6

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.09.2026.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на инженерно-геодезические изыскания, на разработку проектной документации, затраты на проведение положительного заключения негосударственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости, сбор исходных данных, необходимых для проектирования, согласование проектных решений в установленном порядке с ресурсноснабжающими организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащую разработку технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации. 
При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить муниципальному  заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с даты приемки Муниципальным  Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на разработку проектной документации и инженерных изысканий по объекту

«Благоустройство территории МБОУ «Гимназия», включая обустройство и оснащение плоскостных  спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске»

Задание

на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Благоустройство территории МБОУ «Гимназия», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске»
	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная Постановлением администрации города Югорска от 16.12.2024 № 2147-п

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Благоустройство

	1.4.Стадийность проектирования 
	· Инженерно-геодезические изыскания

· Проектная документация

· Положительное заключение негосударственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность
	1. Функциональное назначение – формирование архитектурно-пространственной среды и создания комфортного пришкольного пространства, современных условий для организации образовательного процесса (в том числе для учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины»), предоставления возможности активного отдыха и досуга, занятия спортом всех групп населения города Югорска.
Ориентировочная площадь земельного участка, отведенного под размещение объекта проектирования 2,3676 Га.
2. Проектная мощность 1 этап:
- Благоустройство прилегающей территории к зданию школы с заменой покрытий, асфальтирование, укладка тротуарной плитки, бордюров;

- Устройство «спортивного ядра» (размеры уточнить при проектировании), включающее футбольное поле, окаймленное беговой дорожкой, трибуны, флагштоки, полоса препятствий и щит для метания ножей, уличный турниковый комплекс, уличный тренажерный комплекс с навесом, площадку для воркаута, баскетбольная площадка, волейбольная площадка;

- Замена ограждения территории, ворот и калиток;

- Видеонаблюдение;

- Наружное освещение территории;

- Декоративное освещение;

- Обустройство открытого водоотвода грунтовых, талых и дождевых вод с территории участка;

- Установка скамеек, урн, флагштоков, малых архитектурных форм;

- Озеленение, устройство газонов;

- Установка велопарковок;

- Модульный туалет

3. Проектная мощность 2 этап:

- Проезд ориентировочной площадью 900 кв.м. шириной 7,0 м (при проектировании требуется уточнение);

- Озеленение ориентировочной площадью 823 кв.м. (при проектировании требуется уточнение);

- Тротуары из брусчатки ориентировочной площадью 1039 кв.м. (при проектировании требуется уточнение);

- Наружное освещение территории;

- Обустройство открытого водоотвода грунтовых, талых и дождевых вод с территории участка;

- Автомобильная стоянка ориентировочной площадью 911 кв.м. (при проектировании требуется уточнение)

	1.6. Сведения об участке строительства 
	Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск прилегающая территория к зданию МБОУ «Гимназия» город Югорск, ул. Мира, д.6

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	1.7.Указание о выделении этапов строительства
	1 этап Благоустройство территории МБОУ «Гимназия», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок

2 этап Проезд для посадки-высадки, автомобильная стоянка

	1.8. Исходные  данные  для  проектирования
	· Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/1257/25 от 12.08.2025, технические требования на производство работ в охранной зоне газопроводов, схема трубопроводов Ду 219 мм ср.д., Ду 159 мм н.д., Ду 108 мм н.д.

· Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/1974/25 от 16.12.2025 г. (типовые технические условия)

· Письмо ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 22.07.2025 №01/002/22-06884 об отсутствии  сетей 

· Письмо ПАО Ростелеком Исх. №01/05/109129/25 от 25.07.2025 об отсутствии  сетей

· Выписка из ЕГРН на земельный участок от 11.02.2026 г. №КУВИ-001/2026-18216377

· Выписка из ЕГРН на земельный участок от 27.02.2026 г. №КУВИ-001/2026-26251682

· Письмо МУП «Югорскэнергогаз» от 14.07.2025 №13-120-Исх-2443 о предоставлении информации, схема размещения сетей

· Письмо АО «ЮРЭСК» №5867 от 31.10.2025 о наличии сетей электроснабжения, ситуационный план 

· Технические условия  № 01/17/989/25 от 24.01.2025г. ПАО «Ростелеком»

· Письмо №31 от 14.01.2025г. от Советского филиала АО «ЮРЭСК»

· Письмо № 08/78 от 14.01.2025г. от МУП 

«Югорскэнергогаз» о предоставлении информации

Сбор дополнительных иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектная организация самостоятельно.

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	2.1. Виды инженерных изысканий подлежащих выполнению:

· Инженерно-геодезические изыскания.

2.2. К полевым работам приступить после согласования Программы изысканий Муниципальным заказчиком.

2.3. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, учитывать сложность топографических условий территории, на которой будет осуществляться благоустройство территории, степень изученности указанных условий. 

2.4. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
2.5. Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и графической формах и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять благоустройство, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к благоустройству территории образовательного учреждения.

2.6. Инженерно-геодезические изыскания  выполнить  в соответствии  со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочной площадью 2,3676 Га.

	2.2. Требования  к составу   и содержанию проектной документации  
	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963):

Раздел «Пояснительная записка»

Раздел  «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел  «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» 

   Подраздел  «Система электроснабжения»

   Подраздел  «Система водоснабжения»

   Подраздел  «Система водоотведения» 

   Подраздел  «Сети связи»

   Подраздел  «Система газоснабжения»

Раздел  «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства».

2. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с изм. №1, 2)»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изм. №1, 2);

 - СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Проектными решениями предусмотреть:

1 этап 

- Проезды и тротуары;

- Замена бордюров;

- Футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро, состоящее из футбольного поля, прямых и круговых беговых дорожек, площадки для прыжков в длину (размеры уточнить при проектировании) с покрытием из травмобезопасного бесшовного резинового покрытия, 2 ворот 3,5 метра;

- Две сборно-разборных трибуны с защитой от осадков на 100 мест (размеры уточнить при проектировании);
- Наружное освещение территории;

- Декоративное освещение (оформление фасада здания школы);

- Флагштоки, высотой 9 м (при проектировании требуется уточнение);
- Баскетбольная площадка с резиновым покрытием, 2 баскетбольные стойки с щитами и кольцами, скамейками для игроков и зрителей;

- Волейбольная площадка с резиновым покрытием, скамейки для зрителей и игроков;

- Полоса препятствий (размеры уточнить при проектировании) содержащая ряд элементов наклонная доска, ров «разрушенная лестница», «стенки с 2-мя проломами»,  одиночный окоп, «разрушенный мост», ров, лабиринт  и другие  (состав уточнить при проектировании);

- Щит для метания ножей и лопат

- Уличный турниковый комплекс, установленный на площадке из искусственного покрытия 

- Уличный тренажерный комплекс, установленный на площадке из искусственного покрытия с навесом (при проектировании требуется уточнение) 
- Предусмотреть вывоз и захоронение  строительного мусора на полигон ТБО 
- Замену существующего ограждения территории на новое металлическое (высоту определить при проектировании), ворот и калиток;
- Предусмотреть ограждение, отделяющее спортивное ядро и территорию образовательного учреждения;
- Обустройство открытого водоотвода грунтовых, талых и дождевых вод с территории участка по уклону планируемого рельефа (лотки с колодцами и сброс в дренажные колодцы);
- Установка скамеек, урн, малых архитектурных форм;
- Озеленение, устройство газонов;
- Установка велопарковок;
- Устройство площадки под размещение сетевого туалетного модуля с монтажом модульного туалет из 3-х туалетных кабин, в том числе кабина, приспособленная для МГН
2 этап 

- Сквозной проезд ориентировочной площадью 900 кв.м.  (уточнить при проектировании);

- Озеленение ориентировочной площадью 823 кв.м. (уточнить при проектировании);

- Покрытие из брусчатки ориентировочной площадью 1039 кв.м (уточнить при проектировании);

- Обустройство открытого водоотвода грунтовых, талых и дождевых вод с территории участка;

- Автомобильная стоянка ориентировочной площадью 911 кв.м (уточнить при проектировании)

- Наружное освещение территории.

	2.4. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям. Применение материалов, оборудования, изделий и конструкций и их согласование. 
	1. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование Муниципальному заказчику карточку основных проектных решений, оборудования, изделий и материалов.

2. Проектными решениями предусмотреть ремонт фасада здания лыжной базы, расположенной на территории МБОУ «Гимназия».

	2.5.Технологические решения  

и оборудование
	1. При разработке предусмотреть применение современных строительных материалов и оборудования. 

2.  Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ

	2.6. Наружные  инженерные  сети
	1. При разработке проектных решений в обязательном порядке учесть расположение (размещение) подземных (надземных) инженерных коммуникаций. При необходимости предусмотреть мероприятия по сохранности инженерных коммуникаций, их вынос (демонтаж) или перекладку.

2. Проектными решениями предусмотреть установку наружного освещения благоустраиваемой территории Светильники принять уличные светодиодные. Для декоративного освещения здания школы (оформление фасада) применить точечные или линейные светильники, согласовать с Муниципальным заказчиком. Произвести расчет нагрузок и разработать план расположения энергопринимающих устройств с указанием на нем предполагаемой точки присоединения к сетям электроснабжения. 

3. Проектными решениями предусмотреть устройство системы видеонаблюдения с обзором всей территории.

4. Произвести расчет нагрузок на электроснабжение, водоснабжение и канализацию сетевого модульного туалета для получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций.

5. Проектными решениями во 2-ом этапе благоустройства предусмотреть перенос (переустройство/демонтаж) 2-х опор освещения – уточнить при проектировании.

6. Поверхностный водоотвод ливневых, талых, и поверхностных вод по уклону планируемого рельефа участка (лотки с решетками и сброс в дренажные колодцы) (при проектировании требуется уточнение).

7. Замена элементов тепловых камер и колодцев, понижение тепловых камер и колодцев, ремонт ограждений тепловых камер (при необходимости, при проектировании требуется уточнение).

8. Проектные решения выполнить согласно предоставленной информации от ресурсоснабжающих организаций по разделу 1.8. настоящего задания на проектирование.

	2.7. Энергоэффективность
	Не требуется    

	2.8. Охрана  окружающей  среды
	Не требуется

	2.9. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	Проектные решения предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами. 

	2.10. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп
	Проектными решениями предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по благоустраиваемой территории в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 59.13330.2020

	2.11.Требования к составу сметной  документации 
	1. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»).

2. Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов  к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования  в строительстве (ФГИС ЦС).

При определении стоимости работ стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма –   файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)»).

3. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр).

4. При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр).

5. При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр).

6. В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ (в том числе на пусконаладочные работы) с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.

7. Учесть затраты на погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

	2.12. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Мероприятия противодействия террористическим актам предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами (уточнить при проектировании).

	3. Дополнительные  требования 

	3.1.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Провести визуальное обследование территории проектируемого объекта благоустройства.

	3.2.Необходимость выполнения обмерных работ
	Не требуется

	3.3.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Провести визуальное обследование земельного участка проектируемого объекта благоустройства.

	3.4.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	1. Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск);

- отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск);

- проектная документация - на бумажном носителе (3 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск); 

2. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете.

	3.5. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	- Проектная организация направляет проектную документацию в негосударственную экспертизу в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования. 

-  Проектная организация  самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения представляется проектной организацией Муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа.

- Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости несёт Проектная организация. В случае получения отрицательного заключения затраты по повторной экспертизе несет Проектная организация

	3.6. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

	3.7. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ
	1. Получить согласование проектных решений проектировщиком в установленном порядке с ресурсноснабжающими организациями.

2. Получить согласование ГИБДД ОМВД по г.Югорску в части организации дорожного движения на этапе №2.

	3.8.Особые условия
	Сроки окончания выполнения работ – 01.09.2026 г.


6

