Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д.2А) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д.2А).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58406.2-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст) (с изменениями и дополнениями).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

Демонтированные элементы  Подрядчик обязан перевести  на места согласованные с Заказчиком.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения.

Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д.2А) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см |  |  |  |  | 100 м2 | 54,53 | 1 | 54,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5453 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 109,06 |  |  |  |  |  | 49 765,17 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 |  | 109,06 |  |  | 456,31 |  |  | 49 765,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 096,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 198,4892 |  |  |  |  |  | 124 054,58 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 1 |  | 54,53 | 3 898,71 | 1,49 | 5 809,08 |  |  | 316 769,13 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 |  | 54,53 |  |  | 768,52 |  |  | 41 907,40 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,5453 | 1 857,51 | 1,34 | 2 489,06 |  |  | 1 357,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,5453 |  |  | 536,36 |  |  | 292,48 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 27,265 | 865,46 | 1,18 | 1 021,24 |  |  | 27 844,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 27,265 |  |  | 536,36 |  |  | 14 623,86 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 27,265 | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  |  | 38 111,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 27,265 |  |  | 536,36 |  |  | 14 623,86 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 27,265 | 494,16 | 1,26 | 622,64 |  |  | 16 976,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 27,265 |  |  | 536,36 |  |  | 14 623,86 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,13 |  | 61,6189 |  |  | 1 201,56 |  |  | 74 038,81 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 |  | 61,6189 |  |  | 616,42 |  |  | 37 983,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 013,77 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм |  |  |  |  | шт | 1,655 |  | 90,24715 | 386,14 | 1,02 | 393,86 |  |  | 35 544,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,8684 |  | 47,353852 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  |  | 2 469,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 930,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 819,75 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 179 034,34 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 93 862,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 601,82 |  |  | 959 827,43 |
| 2 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 300.30.15) |  |  |  |  | 100 м | 2,2 | 1 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=220 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 150,172 |  |  |  |  |  | 72 432,46 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 150,172 |  |  | 482,33 |  |  | 72 432,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 225,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,68 |  |  |  |  |  | 11 091,92 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,4 |  | 20,68 |  |  | 388,16 |  |  | 8 027,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 20,68 |  |  | 536,36 |  |  | 11 091,92 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 28,2 |  | 62,04 |  |  | 3,20 |  |  | 198,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 750,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 524,38 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 86 030,11 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 45 103,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 310,61 |  |  | 222 883,34 |
| 3 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  |  | т | 23,4666667 | 1 | 23,4666667 |  |  | 82,78 |  |  | 1 942,57 |
|  |  | Объем=220*320/3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942,57 |
| 4 | 02-15-1-01-0009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км |  |  |  |  | т | 23,4666667 | 1 | 23,4666667 |  |  | 205,99 |  |  | 4 833,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 833,90 |
| 5 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 9,9 | 1 | 9,9 |  |  | 516,67 |  |  | 5 115,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 115,03 |
| 6 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 2,2 | 1 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=220 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 153,56 |  |  |  |  |  | 72 529,46 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 153,56 |  |  | 472,32 |  |  | 72 529,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 823,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,43 |  |  |  |  |  | 1 014,10 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 1,342 |  |  | 2 061,14 |  |  | 2 766,05 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 1,342 |  |  | 720,49 |  |  | 966,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,088 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  | 57,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,088 |  |  | 536,36 |  |  | 47,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 978,46 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0022 | 70 296,20 | 1,33 | 93 493,95 |  |  | 205,69 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 12,98 | 4 742,74 | 2,56 | 12 141,41 |  |  | 157 595,50 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,132 | 3 778,62 | 2,52 | 9 522,12 |  |  | 1 256,92 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,374 | 10 082,68 | 1,57 | 15 829,81 |  |  | 5 920,35 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 345,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 543,56 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 108 844,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 98 548,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 972,06 |  |  | 448 738,53 |
| 6.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  |  |  | м3 | 9,46 | 1 | 9,46 | 5 746,75 | 2,91 | 16 723,04 |  |  | 158 199,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=220*0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 199,96 |
| 7 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 204,64 | 1 | 204,64 |  |  | 171,33 |  |  | 35 060,97 |
|  |  | Объем=102,32*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 060,97 |
| 8 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  |  | т | 2,29026 | 1 | 2,29026 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5453*0,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5115716 |  |  |  |  |  | 871,25 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,33 |  | 0,7557858 | 779,28 | 1,38 | 1 075,41 |  |  | 812,78 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 1,5115716 |  |  | 576,39 |  |  | 871,25 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  |  |  | т | 1,03 |  | 2,3589678 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,25 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 289,45 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 167,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 808,07 |  |  | 4 140,96 |
| 8.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 |  |  |  |  | т | 2,3589678 | 1 | 2,3589678 | 23 188,21 | 1,62 | 37 564,90 |  |  | 88 614,39 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 614,39 |
| 9 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 6 см) |  |  |  |  | 1000 м2 | 5,453 | 1 | 5,453 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5453 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 113,74958 |  |  |  |  |  | 55 547,33 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 113,74958 |  |  | 488,33 |  |  | 55 547,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 636,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 102,78905 |  |  |  |  |  | 70 096,30 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,44 |  | 13,30532 | 1,21 | 1,63 | 1,97 |  |  | 26,21 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,55 |  | 2,99915 |  |  | 1 766,33 |  |  | 5 297,49 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 2,99915 |  |  | 616,42 |  |  | 1 848,74 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 2,04 |  | 11,12412 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  |  | 46 225,61 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 11,12412 |  |  | 768,52 |  |  | 8 549,11 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,14 |  | 11,66942 | 1 398,20 | 1,49 | 2 083,32 |  |  | 24 311,14 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,14 |  | 11,66942 |  |  | 616,42 |  |  | 7 193,26 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,51 |  | 8,23403 |  |  | 1 758,88 |  |  | 14 482,67 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,51 |  | 8,23403 |  |  | 616,42 |  |  | 5 075,62 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 14,12327 |  |  | 1 861,41 |  |  | 26 289,20 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 14,12327 |  |  | 720,49 |  |  | 10 175,67 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,97 |  | 5,28941 |  |  | 2 507,65 |  |  | 13 263,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,97 |  | 5,28941 |  |  | 720,49 |  |  | 3 810,97 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 8,28856 | 181,30 | 1,28 | 232,06 |  |  | 1 923,44 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,04 |  | 11,12412 | 8 883,76 | 1,6 | 14 214,02 |  |  | 158 118,46 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 11,12412 |  |  | 820,55 |  |  | 9 127,90 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  | маш.-ч | 2,04 |  | 11,12412 | 59,52 | 1,63 | 97,02 |  |  | 1 079,26 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 3,1 |  | 16,9043 | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  |  | 23 629,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,1 |  | 16,9043 |  |  | 536,36 |  |  | 9 066,79 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 1,0906 | 435,27 | 1,37 | 596,32 |  |  | 650,35 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 1,0906 |  |  | 616,42 |  |  | 672,27 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 3,71 |  | 20,23063 | 4 141,29 | 1,46 | 6 046,28 |  |  | 122 320,05 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,71 |  | 20,23063 |  |  | 720,49 |  |  | 14 575,97 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 1,15 |  | 6,27095 |  |  | 3,20 |  |  | 20,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 410,78 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,021812 | 16 583,53 | 1,89 | 31 342,87 |  |  | 683,65 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  |  |  |  | м3 | 20,52 |  | 111,89556 |  |  | 52,29 |  |  | 5 851,02 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  |  | т | 0,0024 |  | 0,0130872 | 907 036,67 | 1,15 | 1 043 092,17 |  |  | 13 651,16 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  |  |  | т | 0,012 |  | 0,065436 | 89 330,06 | 1,22 | 108 982,67 |  |  | 7 131,39 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  |  | шт | 0,782 |  | 4,264246 | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  |  | 22 481,10 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,0008 |  | 0,0043624 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  |  | 312,13 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  | т | 0,0008 |  | 0,0043624 | 63 745,00 | 1,08 | 68 844,60 |  |  | 300,33 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 691,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 643,63 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 185 952,57 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 168 362,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 518,13 |  |  | 968 006,38 |
| 9.1 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  |  | 1000 м2 | 5,453 | 1 | 5,453 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,6342 |  |  |  |  |  | 4 002,99 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 | 4 | 7,6342 |  |  | 524,35 |  |  | 4 002,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 478,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,25164 |  |  |  |  |  | 7 057,90 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 4 | 2,39932 |  |  | 1 766,33 |  |  | 4 237,99 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 4 | 2,39932 |  |  | 616,42 |  |  | 1 478,99 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 4 | 2,1812 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  |  | 9 063,85 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 4 | 2,1812 |  |  | 768,52 |  |  | 1 676,30 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 4 | 2,1812 | 8 883,76 | 1,6 | 14 214,02 |  |  | 31 003,62 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 4 | 2,1812 |  |  | 820,55 |  |  | 1 789,78 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 4 | 2,1812 | 59,52 | 1,63 | 97,02 |  |  | 211,62 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 4 | 2,1812 | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  |  | 3 048,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 4 | 2,1812 |  |  | 536,36 |  |  | 1 169,91 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 4 | 1,30872 | 4 141,29 | 1,46 | 6 046,28 |  |  | 7 912,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 4 | 1,30872 |  |  | 720,49 |  |  | 942,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,49 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  | т | 0,001 | 4 | 0,021812 | 16 583,53 | 1,89 | 31 342,87 |  |  | 683,65 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  |  |  |  | м3 | 0,44 | 4 | 9,59728 |  |  | 52,29 |  |  | 501,84 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  | т | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 725,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 060,89 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 16 370,12 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 14 821,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 139,92 |  |  | 98 916,96 |
| 9.2 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН |  |  |  |  | т | 817,95 | 1 | 817,95 | 6 038,96 | 2,06 | 12 440,26 |  |  | 10 175 510,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5453*0,06*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 175 510,67 |
| 10 | ГЭСН27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (фрезерованным асфальтобетоном) |  |  |  |  | 1000 м2 | 1,158 | 1 | 1,158 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1158 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,7086 |  |  |  |  |  | 16 750,50 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,7 |  | 36,7086 |  |  | 456,31 |  |  | 16 750,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 713,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 26,87718 |  |  |  |  |  | 16 642,88 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 3,14 |  | 3,63612 |  |  | 2 925,08 |  |  | 10 635,94 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,14 |  | 3,63612 |  |  | 720,49 |  |  | 2 619,79 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 7,5 |  | 8,685 |  |  | 1 766,33 |  |  | 15 340,58 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,5 |  | 8,685 |  |  | 616,42 |  |  | 5 353,61 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  | маш.-ч | 9,3 |  | 10,7694 |  |  | 1 805,45 |  |  | 19 443,61 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,3 |  | 10,7694 |  |  | 616,42 |  |  | 6 638,47 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 3,27 |  | 3,78666 | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  |  | 5 293,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,27 |  | 3,78666 |  |  | 536,36 |  |  | 2 031,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207,56 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 20 |  | 23,16 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  |  | 1 207,56 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 314,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 393,38 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 49 422,20 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 44 747,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 994,33 |  |  | 179 483,43 |
| 11 | ГЭСН27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 |  |  |  |  | км | 0,589 | 1 | 0,589 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=589/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,15574 |  |  |  |  |  | 925,01 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 2,15574 |  |  | 429,09 |  |  | 925,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,20156 |  |  |  |  |  | 692,09 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 1,01 |  | 0,59489 | 81,21 | 1,57 | 127,50 |  |  | 75,85 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,01 |  | 0,59489 |  |  | 616,42 |  |  | 366,70 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,03 |  | 0,60667 | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  |  | 848,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 0,60667 |  |  | 536,36 |  |  | 325,39 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль |  |  |  |  | кг | 10,5 |  | 6,1845 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 540,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 617,10 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 2 393,31 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 2 166,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 056,33 |  |  | 7 101,18 |
| 11.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 6,1845 | 1 | 6,1845 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  | 899,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,84 |
| 12 | ГЭСН27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  |  |  | км | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,366 |  |  |  |  |  | 157,05 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,366 |  |  | 429,09 |  |  | 157,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  | 117,51 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 1,01 |  | 0,101 | 81,21 | 1,57 | 127,50 |  |  | 12,88 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,01 |  | 0,101 |  |  | 616,42 |  |  | 62,26 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,03 |  | 0,103 | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  |  | 143,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 0,103 |  |  | 536,36 |  |  | 55,25 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль |  |  |  |  | кг | 42 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,56 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 406,35 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 367,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 056,70 |  |  | 1 205,67 |
| 12.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 4,2 | 1 | 4,2 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  | 611,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,10 |
| 13 | ГЭСН27-09-018-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Пешеходный переход" 1 шт. |  |  |  |  | 100 м2 | 0,192 | 1 | 0,192 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7008 |  |  |  |  |  | 346,52 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00768 |  |  | 436,29 |  |  | 3,35 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 2,48 |  | 0,47616 |  |  | 476,32 |  |  | 226,80 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 |  | 0,21696 |  |  | 536,36 |  |  | 116,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,16352 |  |  |  |  |  | 624,07 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,75 |  | 0,912 | 865,46 | 1,18 | 1 021,24 |  |  | 931,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,75 |  | 0,912 |  |  | 536,36 |  |  | 489,16 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 114,81 |  |  | 28,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 536,36 |  |  | 134,91 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 22,17 |  |  | 5,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,74 |
|  | 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух |  |  |  |  | 100 м3 | 1,67 |  | 0,32064 | 79,00 | 1,49 | 117,71 |  |  | 37,74 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные |  |  |  |  | т | 0,0595 |  | 0,011424 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие |  |  |  |  | кг | 35 |  | 6,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 974,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,59 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 436,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 300,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 537,60 |  |  | 4 711,22 |
| 13.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 5,712 | 1 | 5,712 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  | 831,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,011424*1000/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,10 |
| 13.2 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет желтый) |  |  |  |  | кг | 5,712 | 1 | 5,712 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  | 831,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,011424*1000/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,10 |
| 13.3 | ФСБЦ-01.5.01.03-1020 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм |  |  |  |  | т | 0,00672 | 1 | 0,00672 | 34 331,60 | 1,69 | 58 020,40 |  |  | 389,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6,72)*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт дороги : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 266 227,96 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 456,49 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 032 834,54 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 262,60 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 681 721,86 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 952,47 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 367 855,63 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 320 903,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 456,49 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 032 834,54 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 262,60 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 681 721,86 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 179,39 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 448,28 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 952,47 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 719,09 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 179,39 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 448,28 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 367 855,63 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 574,10692 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 364,5977216 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 266 227,96 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 456,49 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 032 834,54 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 262,60 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 681 721,86 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 952,47 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 367 855,63 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 320 903,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 456,49 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 032 834,54 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 262,60 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 681 721,86 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 179,39 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 448,28 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 952,47 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 719,09 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 179,39 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 448,28 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |