- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

О внесении изменений в местные

нормативы градостроительного

проектирования на территории города Югорска

В соответствии с статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

- Внести в постановление администрации города Югорска от 03.08.2022 № 1676-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Югорска» изменения:

  - Абзац 39 пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:

«

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа | Расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек | 400 |
| Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении объектов капитального строительства жилого назначения (за исключением индивидуальной жилой застройки) | Общая обеспеченность местами постоянного хранения для объектов капитального строительства жилого назначения, мест | 1 на 120 кв. м общей площади здания |
| Велосипедные дорожки | Плотность велосипедных дорожек в границах населенного пункта, км на 1 кв. км | 0,3 |
| Улицы и дороги местного значения | Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков | Автомобильная дорога шириной не менее 6,0 метров |

Примечания:

1. Расчетное количество стояночных мест для объектов жилищного строительства в границах земельного участка следует определять дифференцировано, в зависимости от наличия или планируемых паркингов в границах планировочного элемента (квартала или микрорайона).

2. Размещение мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка допускается в подземных и многоуровневых пристроенных автостоянках.

3. В общую обеспеченность местами постоянного хранения включены места временного хранения автотранспорта (гостевые стоянки). Расчетное количество мест временного хранения автотранспорта составляет 20% от общей обеспеченности местами постоянного хранения

4. Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков применяется в отношении земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых бесплатно в собственность граждан, отнесенных к категориям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года N 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", для строительства индивидуальных жилых домов.

».

  - Таблицу 8.1 изложить в новой редакции:

«

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |  |
| --- | --- | --- |
| Городские дороги | Транспортная связь между районами городского населенного пункта, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходит вне жилой застройки. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |  |
| Улицы общегородского значения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром городского населенного пункта, выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси городского населенного пункта. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |  |
| Улицы районного значения | Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на улицы общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |  |
| Улицы и дороги местного значения | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на улицы общегородского и районного значения |  |
| Улицы в зонах жилой застройки | Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |  |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным учреждениям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |  |
| Улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы, устраиваются в уровне проезжей части |  |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |  |
| Дороги районного значения |  | Транспортная связь в пределах зон производственной застройки и на незастроенных территориях населенных пунктов, выходы на другие магистральные улицы и дороги. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |

».

  - Абзац 43 изложить в следующей редакции:

«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения».

  - Таблицу 8.2 изложить в следующей редакции:

«

| Наименование объекта | Расчетная единица | Значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 100 мест | 4 |
| Общеобразовательные организации | 100 мест | 2 |
| Организации дополнительного образования | 100 мест | 2 |
| Организации, реализующие программы профессионального и высшего образования | 100 студентов очной формы обучения | 5 |
| Объекты культурно-досугового (клубного) типа. Зрелищные организации | 100 мест | 10 |
| Объекты культурно-просветительного назначения | 100 кв. м площади помещений здания | 1 |
| Спортивные сооружения с единовременной пропускной способностью более 100 человек | 100 единовременных посетителей | 7 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест на трибунах | 9 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, базы кратковременного отдыха | 100 отдыхающих | 10 |
| Парки культуры и отдыха. Тематические парки. Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации | 1 га территории парка | 4 |
| Кладбища | 1 га территории кладбища | 0,6 |
| Гостиницы | 100 отдыхающих | 8 |
| Предприятия общественного питания | 50 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Предприятия коммунально-бытового обслуживания | 100 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Торговые и торгово-развлекательные объекты до 200 кв. м общей площади | 100 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Торговые и торгово-развлекательные объекты более 200 кв. м общей площади | 100 кв. м площади помещений здания | 3 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 100 коек | 10 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 100 посещений | 10 |
| Административные и офисные объекты и иные объекты без конкретного функционального назначения | 100 кв. м площади помещений здания | 2 |
| Объекты производственного и коммунального назначения | 100 человек работающих в двух смежных сменах | 8 |

Примечания:

1. Количество мест временного хранения легковых автомобилей суммируется для помещений или территорий различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства или территории, для которой производится расчет.

2. При размещении объектов нежилого назначения в первых этажах жилых домов допускается предусматривать 60% мест временного хранения, предназначенных для объектов обслуживания на местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, предназначенных для объекта капитального строительства жилого назначения

».

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора Департамента муниципальной собственности                 и градостроительства администрации города Югорска Котелкину Ю.В.

| Исполняющий обязанности главы города Югорска | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Л.И. Носкова |
| --- | --- | --- |

Нормы расчета стоянок для проектируемых и реконструируемых учреждений, предприятий обслуживания, объектов жилищного фонда принимаются согласно таблице 8.2:

- Таблица 8.2

| - Здания, сооружения и иные объекты | - Расчетная единица | - Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| - Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения | - на 100 работников | - 10 |
| - Научные и проектные организации, средние специальные и высшие учебные заведения | - на 100 работников, учащихся, студентов очной формы обучения | - 10 |
| - Промышленные и коммунально-складские объекты | - на 100 работников | - 8 |
| - Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | - на 100 коек | - 10 |
| - Поликлиники | - на 100 посещений в смену | - 10 |
| - Универсальные спортивно-зрелищные залы и спортивные сооружения | - на 100 мест | - 7 |
| - Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки | - на 100 мест или единовременных посетителей | - 10 |
| - Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, выставки | - на 100 мест или единовременных посетителей | - 10 |
| - Торговые центры, магазины с торговой площадью до 200 квадратных м | - на 100 квадратных м торговой площади | - 5 |
| - Торговые центры, магазины с торговой площадью 200 и более квадратных м | - на 100 квадратных м торговой площади | - 7 |
| - Рыночные комплексы | - на 50 торговых мест | - 25 |
| - Предприятия общественного питания | - на 100 мест | - 10 |
| - Гостиницы | - на 100 мест | - 8-15 |
| - Парки | - на 100 единовременных посетителей | - 7 |
| - Вокзалы всех видов транспорта | - на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | - 10 |
| - Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, рыболовные и иные подобные) | - на 100 мест или единовременных посетителей | - 10 |
| - Дома и базы отдыха и санатории | - на 100 отдыхающих и персонал | - 7 |
| - Территории садоводства или огородничества | - на 10 участков | - 7 |
| Объекты капитального строительства жилого назначения (за исключением индивидуальной жилой застройки) | машино-мест на 120 кв. м общей площади здания | - 1 |
| Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | машино-мест на 100 работающих | - 5 |
| Объекты среднего и высшего профессионального образования | машино-мест на 100 работающих | - 10 |
| Примечание: *В условиях сложившейся застройки допускается не менее 50 % от расчётного числа мест временного хранения личного автотранспорта размещать при жилых домах, остальную часть мест временного хранения предусматривать на имеющихся и (или) планируемых открытых стоянках, паркингах в границах планировочного элемента (квартала или микрорайона). Стоянки, паркинги должны размещаться на специально обустроенных площадках за пределами проезжей части. |  |  |

- Предельные значения расчетных показателей
для объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 19

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа | Расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек | 400 |
| Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении объектов капитального строительства жилого назначения (за исключением индивидуальной жилой застройки) | Общая обеспеченность местами постоянного хранения для объектов капитального строительства жилого назначения, мест | 1 на 120 кв. м общей площади здания |
| Велосипедные дорожки | Плотность велосипедных дорожек в границах населенного пункта, км на 1 кв. км | 0,3 |
| Улицы и дороги местного значения | Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков | Автомобильная дорога шириной не менее 6,0 метров |

Примечания:

1. Расчетное количество стояночных мест для объектов жилищного строительства в границах земельного участка следует определять дифференцировано, в зависимости от наличия или планируемых паркингов в границах планировочного элемента (квартала или микрорайона).

2. Размещение мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка допускается в подземных и многоуровневых пристроенных автостоянках.

3. В общую обеспеченность местами постоянного хранения включены места временного хранения автотранспорта (гостевые стоянки). Расчетное количество мест временного хранения автотранспорта составляет 20% от общей обеспеченности местами постоянного хранения

4. Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков применяется в отношении земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых бесплатно в собственность граждан, отнесенных к категориям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года N 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", для строительства индивидуальных жилых домов.

- Расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения

Таблица 20

| Наименование объекта | Расчетная единица | Значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 100 мест | 4 |
| Общеобразовательные организации | 100 мест | 2 |
| Организации дополнительного образования | 100 мест | 2 |
| Организации, реализующие программы профессионального и высшего образования | 100 студентов очной формы обучения | 5 |
| Объекты культурно-досугового (клубного) типа. Зрелищные организации | 100 мест | 10 |
| Объекты культурно-просветительного назначения | 100 кв. м площади помещений здания | 1 |
| Спортивные сооружения с единовременной пропускной способностью более 100 человек | 100 единовременных посетителей | 7 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест на трибунах | 9 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, базы кратковременного отдыха | 100 отдыхающих | 10 |
| Парки культуры и отдыха. Тематические парки. Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации | 1 га территории парка | 4 |
| Кладбища | 1 га территории кладбища | 0,6 |
| Гостиницы | 100 отдыхающих | 8 |
| Предприятия общественного питания | 50 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Предприятия коммунально-бытового обслуживания | 100 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Торговые и торгово-развлекательные объекты до 200 кв. м общей площади | 100 кв. м площади помещений здания | 4 |
| Торговые и торгово-развлекательные объекты более 200 кв. м общей площади | 100 кв. м площади помещений здания | 3 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 100 коек | 10 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 100 посещений | 10 |
| Административные и офисные объекты и иные объекты без конкретного функционального назначения | 100 кв. м площади помещений здания | 2 |
| Объекты производственного и коммунального назначения | 100 человек работающих в двух смежных сменах | 8 |

Примечания:

1. Количество мест временного хранения легковых автомобилей суммируется для помещений или территорий различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства или территории, для которой производится расчет.

2. При размещении объектов нежилого назначения в первых этажах жилых домов допускается предусматривать 60% мест временного хранения, предназначенных для объектов обслуживания на местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, предназначенных для объекта капитального строительства жилого назначения