Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 56А по ул. Мира в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома № 56А по ул. Мира

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.08.2025

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование: качель, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит с указанием: правил эксплуатации детской площадки, предназначение детского оборудования, номер экстренных служб, запреты действий на детской площадке, контактные данные эксплуатирующей организации.

Оборудование МАФ устанавливается на бесшовное резиновое покрытие, толщиной не менее 20 мм. В комплект,  которого входит  окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2 28.99.32.120 | Подвеска качелей с резиновым сиденьем Эскиз | Габаритные размеры: 590x180x1641 мм (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 3 до 12 лет. Крепление подвеса должно обеспечивать горизонтальное положение относительно плоскости площадки в состоянии покоя и исключать возможность обрыва цепи в месте подвески. Подвес гибкий должен быть выполнен из оцинкованной стальной цепи, изготовленной методом контактной электросварки. На поверхности цепи не должно быть трещин, ситовидной пористости, плены и расслоения. К подвесу должно крепиться плоское сиденье, выполненное из обрезиненного металла. Соответствует эскизу. |
| 2 | ОКПД2 28.99.32.190 | Игровой комплекс Эскиз | Габаритные размеры: 4680x3860x3620 мм Возрастная группа: от 6 до 12 лет, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Соответствует эскизу. |
| 3 | ОКПД2 28.99.32.120 | Качели Эскиз | Габаритные размеры: 2600x1310x2180 мм (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 3 до 12лет. Качели односекционные должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение сиденья на подвесе. Качели должны состоять из боковых стоек, состоящих из двух металлических труб, в верхней части, изогнутых и скрепленных между собой, перекладины с двумя ребрами жесткости и подвески. Боковые стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм. Перекладина должна быть выполнена из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 60 мм, ребра жесткости из трубы диаметром не менее 42 мм. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом не менее 3 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Порошковая краска. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Соответствует эскизу |
| 4 | ОКПД2 25.99.29.190 | Урна со вставкой Эскиз | Габаритные размеры: 420x420x680 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Урна должна состоять из каркаса, выполненного из металлической полосы шириной не менее 40 мм, металлического уголка сечением не менее 32х32 мм с толщиной полки не менее 3 мм и корпуса, выполненного из деревянных досок сечением не менее 50х30 мм. Каркас должен устанавливаться на стойку, выполненную из трубы диаметром не менее 48 мм, с наваренной пластиной из металлического листа толщиной не менее 4 мм. Стойка снизу бетонируется в землю с закладной арматурой диаметром не менее 10 мм. Внутрь урны должна помещаться вставка, выполненная из листового оцинкованного металла. Соответствует эскизу |
| 5 | ОКПД2 42.99.12.120 | Диван садово-парковый Эскиз | Габаритные размеры: 1860x530x800 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Должен представлять собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из сиденья со спинкой установленных на металлическом окрашенном каркасе. Каркас должен состоять из 2-х ножек с креплением для спинки и для сиденья с подлокотниками и выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Сиденье и спинка должны быть выполнены из деревянных досок сечением не менее 90х40 мм в количестве не менее 8-ми штук. Весь крепеж должен быть оцинкован. Акриловая краска. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Концы труб должны быть закрыты. Соответствует эскизу. |
| 6 | ОКПД2 42.99.19.142 | Ограждение (секция) Эскиз | Ограждения металлические с характеристиками: ограждения из трубы диаметром 15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной 1,5 мм. Секции ограждения окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012. |
| 7 | ОКПД2 32.99.53.190 | Щит | Габаритные размеры: 890x48x2125 мм (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм), должен представлять собой конструкцию из 2-х несущих стоек и стенда. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм. Стенд должен быть изготовлен из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 21 мм. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 56А по ул. Мира в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0168 | 1 | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,2*10*0,2+1*2*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0924 |  |  |  |  | 68,53 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 0,0924 | 887,54 | 1,82 | 1 615,32 |  | 149,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,0924 |  |  | 741,71 |  | 68,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,53 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 63,73 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 31,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 633,33 |  | 313,04 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 23,52 | 1 | 23,52 |  |  | 105,09 |  | 2 471,72 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0168*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 471,72 |
| 3 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 23,52 | 1 | 23,52 |  |  | 146,69 |  | 3 450,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,15 |
| 4 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15 см) | 100 м3 | 0,126 | 1 | 0,126 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,2*10*0,15+1*2*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,7216 |  |  |  |  | 1 256,05 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 2,7216 |  |  | 461,51 |  | 1 256,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 093,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,5956 |  |  |  |  | 1 867,14 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,32634 | 887,54 | 1,82 | 1 615,32 |  | 527,14 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,32634 |  |  | 741,71 |  | 242,05 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,2898 | 1 933,00 | 1,67 | 3 228,11 |  | 935,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,2898 |  |  | 741,71 |  | 214,95 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,30996 |  |  | 1 959,46 |  | 607,35 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,30996 |  |  | 634,57 |  | 196,69 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 1,53846 | 2 391,60 | 1,58 | 3 778,73 |  | 5 813,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 1,53846 |  |  | 741,71 |  | 1 141,09 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,13104 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 210,51 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,13104 |  |  | 552,16 |  | 72,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,40 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,882 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 50,40 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 267,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 123,19 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 622,32 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 4 185,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159 324,68 |  | 20 074,91 |
| 4.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 16,002 | 1 | 16,002 | 2 220,14 | 1,95 | 4 329,27 |  | 69 276,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,6*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 276,98 |
| 5 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см) | 1000 м2 | 0,084 | 1 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,2*10+1*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 25,368 |  |  |  |  | 12 334,68 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 302 |  | 25,368 |  |  | 486,23 |  | 12 334,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 113,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,05132 |  |  |  |  | 2 275,08 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,14 |  | 0,09576 |  |  | 2 176,38 |  | 208,41 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,14 |  | 0,09576 |  |  | 741,71 |  | 71,03 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,88 |  | 0,24192 |  |  | 1 959,46 |  | 474,03 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,88 |  | 0,24192 |  |  | 634,57 |  | 153,52 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 18,71 |  | 1,57164 | 8,54 | 1,5 | 12,81 |  | 20,13 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 6,25 |  | 0,525 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  | 75,01 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 22,3 |  | 1,8732 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 3 009,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 1,8732 |  |  | 552,16 |  | 1 034,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,2 |  | 0,2688 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 193,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,2 |  | 0,2688 |  |  | 552,16 |  | 148,42 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 18,71 |  | 1,57164 |  |  | 84,62 |  | 132,99 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 18,71 |  | 1,57164 |  |  | 552,16 |  | 867,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 306,73 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007 |  | 0,000588 | 23 188,21 | 1,59 | 36 869,25 |  | 21,68 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 178 |  | 14,952 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 854,36 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 11 |  | 0,924 | 592,04 | 1,49 | 882,14 |  | 815,10 |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 40 |  | 3,36 |  |  | 984,20 |  | 3 306,91 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,24 |  | 0,02016 | 32 119,66 | 1,63 | 52 355,05 |  | 1 055,48 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,01596 | 5 764,42 | 1,58 | 9 107,78 |  | 145,36 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7,58 |  | 0,63672 | 47,57 | 1,68 | 79,92 |  | 50,89 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 130 |  | 10,92 | 43,60 | 2,22 | 96,79 |  | 1 056,95 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 204 |  | 17,136 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 12,2 |  | 1,0248 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 030,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 609,76 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 21 622,44 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 19 577,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 800 354,05 |  | 67 229,74 |
| 5.1 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,084 | 1 | -0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-84 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -3,5616 |  |  |  |  | -1 731,76 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5,3 | 8 | -3,5616 |  |  | 486,23 |  | -1 731,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | -221,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | -0,91392 |  |  |  |  | -511,00 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,0336 |  |  | 2 176,38 |  | -73,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,0336 |  |  | 741,71 |  | -24,92 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,77952 | 8,54 | 1,5 | 12,81 |  | -9,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,1008 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | -72,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,1008 |  |  | 552,16 |  | -55,66 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,77952 |  |  | 84,62 |  | -65,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,16 | 8 | -0,77952 |  |  | 552,16 |  | -430,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -61,20 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 8 | -0,00672 | 5 764,42 | 1,58 | 9 107,78 |  | -61,20 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 10,2 | 8 | -6,8544 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 0,59 | 8 | -0,39648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 525,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 242,76 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -3 319,28 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -3 005,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 105 361,43 |  | -8 850,36 |
| 5.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 10,2816 | 1 | 10,2816 | 4 742,74 | 2,64 | 12 520,83 |  | 128 734,17 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,136+-6,8544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 734,17 |
| 5.3 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,015708 | 1 | 0,015708 | 10 082,68 | 1,58 | 15 930,63 |  | 250,24 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,0248+-0,39648)*0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,24 |
| 6 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,084 | 1 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,2*10+1*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,9576 |  |  |  |  | 499,16 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11,4 |  | 0,9576 |  |  | 521,26 |  | 499,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01344 |  |  |  |  | 8,53 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,00588 |  |  | 2 176,38 |  | 12,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00588 |  |  | 741,71 |  | 4,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,00756 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 5,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,00756 |  |  | 552,16 |  | 4,17 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,69 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 751,38 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 680,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 305,12 |  | 1 957,63 |
| 6.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0002 применительно | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм // Сетка стальная 200х200х8 мм | т | 0,36498 | 1 | 0,36498 | 60 687,53 | 0,96 | 58 260,03 |  | 21 263,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,95*84*1,1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 263,75 |
| 7 | ГЭСН27-07-018-01 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом (толщиной 20 мм) | 100 м2 | 0,84 | 1 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=84 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,9444 |  |  |  |  | 6 687,55 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 2,29 |  | 1,9236 |  |  | 449,15 |  | 863,98 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 5,04 |  | 4,2336 |  |  | 490,35 |  | 2 075,95 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 8,08 |  | 6,7872 |  |  | 552,16 |  | 3 747,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1344 |  |  |  |  | 83,76 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0504 |  |  | 2 176,38 |  | 109,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0504 |  |  | 741,71 |  | 37,38 |
|  | 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0336 |  |  | 449,26 |  | 15,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0336 |  |  | 552,16 |  | 18,55 |
|  | 91.07.08-021 | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | маш.-ч | 2,02 |  | 1,6968 | 18,32 | 1,7 | 31,14 |  | 52,84 |
|  | 91.08.07-021 | Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч | маш.-ч | 2,11 |  | 1,7724 | 71,15 | 1,6 | 113,84 |  | 201,77 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0504 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 36,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0504 |  |  | 552,16 |  | 27,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 738,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,11 |  | 0,0924 |  |  | 6,90 |  | 0,64 |
|  | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 0,82 |  | 0,6888 | 14,89 | 1,2 | 17,87 |  | 12,31 |
|  | 01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая | кг | 706,3 |  | 593,292 | 19,08 | 1,44 | 27,48 |  | 16 303,66 |
|  | 14.2.06.09-1014 | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3 | кг | 236,9 |  | 198,996 | 338,36 | 2,27 | 768,08 |  | 152 844,85 |
|  | 14.5.09.13-0001 | Скипидар живичный | кг | 3,1 |  | 2,604 | 346,03 | 1,75 | 605,55 |  | 1 576,85 |
| Н | 01.7.10.06 | Красители, пигменты | кг | 51,5 |  | 43,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 925,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 771,31 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 7 719,29 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 5 213,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 227 212,61 |  | 190 858,59 |
| 7.1 | ГЭСН27-07-018-03 | На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 | 100 м2 | 0,84 | 1 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=84 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +10 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,156 |  |  |  |  | 4 825,41 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,25 | 5 | 1,05 |  |  | 449,15 |  | 471,61 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0,47 | 5 | 1,974 |  |  | 490,35 |  | 967,95 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,46 | 5 | 6,132 |  |  | 552,16 |  | 3 385,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,126 |  |  |  |  | 77,53 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,042 |  |  | 2 176,38 |  | 91,41 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,042 |  |  | 741,71 |  | 31,15 |
|  | 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,042 |  |  | 449,26 |  | 18,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,042 |  |  | 552,16 |  | 23,19 |
|  | 91.07.08-021 | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | маш.-ч | 0,38 | 5 | 1,596 | 18,32 | 1,7 | 31,14 |  | 49,70 |
|  | 91.08.07-021 | Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч | маш.-ч | 0,4 | 5 | 1,68 | 71,15 | 1,6 | 113,84 |  | 191,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,042 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 30,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,042 |  |  | 552,16 |  | 23,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 216,84 |
|  | 01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая | кг | 141,3 | 5 | 593,46 | 19,08 | 1,44 | 27,48 |  | 16 308,28 |
|  | 14.2.06.09-1014 | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3 | кг | 41,2 | 5 | 173,04 | 338,36 | 2,27 | 768,08 |  | 132 908,56 |
| Н | 01.7.10.06 | Красители, пигменты | кг | 10,3 | 5 | 43,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 501,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 902,94 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 5 589,35 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 3 775,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 195 078,49 |  | 163 865,93 |
| 7.2 | ФСБЦ-01.7.10.06-1010 | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый | кг | 86,52 | 1 | 86,52 | 134,58 | 1,22 | 164,19 |  | 14 205,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=43,26+43,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 205,72 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 595,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 871,09 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 950,67 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 869,57 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 453,66 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,15 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 102,21 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 652,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 871,09 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 950,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 869,57 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 453,66 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 049,23 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 457,84 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,15 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 740,66 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 049,23 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 457,84 |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 102,21 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 47,586 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 6,09924 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН46-03-001-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (диаметром 200 мм, глубиной 300 мм) | 100 отверстий | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12+4+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,67 |  |  |  |  | 3 130,75 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 31,5 |  | 5,67 |  |  | 552,16 |  | 3 130,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,58 |  |  |  |  | 3 514,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,8 |  | 0,324 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 233,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,8 |  | 0,324 |  |  | 552,16 |  | 178,90 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 29,2 |  | 5,256 | 33,86 | 1,5 | 50,79 |  | 266,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 29,2 |  | 5,256 |  |  | 634,57 |  | 3 335,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,85 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7,18 |  | 1,2924 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 73,85 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 219,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 644,95 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 6 910,75 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 3 920,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 100 282,44 |  | 18 050,84 |
| 8.1 | ГЭСН46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16 | 100 отверстий | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12+4+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,176 |  |  |  |  | 2 305,82 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,32 | 10 | 4,176 |  |  | 552,16 |  | 2 305,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,664 |  |  |  |  | 1 690,49 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 1,48 | 10 | 2,664 | 33,86 | 1,5 | 50,79 |  | 135,30 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,48 | 10 | 2,664 |  |  | 634,57 |  | 1 690,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,92 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,359 | 10 | 0,6462 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 36,92 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 168,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 996,31 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 4 156,16 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 2 357,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 59 347,28 |  | 10 682,51 |
| 9 | ГЭСН46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (глубиной 100 мм) | 100 отверстий | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 98,07 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 |  | 0,2 |  |  | 490,35 |  | 98,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,115 |  | 0,2046 |  |  | 6,90 |  | 1,41 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,07 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 101,99 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 57,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 483,25 |  | 259,33 |
| 9.1 | ГЭСН46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,04 | 1 | -0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -0,072 |  |  |  |  | -35,31 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0,072 |  |  | 490,35 |  | -35,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,70 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,255 | 10 | -0,102 |  |  | 6,90 |  | -0,70 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -36,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,31 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -36,72 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -20,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 339,00 |  | -93,56 |
| 10 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18,5 |  |  |  |  | 9 757,64 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 527,44 |  | 9 757,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 230,84 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 | 1 703,30 | 1,67 | 2 844,51 |  | 142,23 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 741,71 |  | 37,09 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 0,21 |  | 0,21 | 1 761,85 | 1,53 | 2 695,63 |  | 566,08 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 791,16 |  | 166,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 36,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 552,16 |  | 27,61 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 1,05 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 32,66 |  | 82,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,39 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,15 | 131,84 |  | 184,58 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,62 | 67,04 |  | 16,09 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,90 |  | 17,88 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 576,61 |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 195,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 988,48 |
|  | Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 9 289,29 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 894,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 955,41 |  | 25 955,41 |
| 10.1 | Коммерческое предложение | Подвеска качелей с сиденьем резиновым 590х180х1641 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 930,00 |  | 13 930,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=16716,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 930,00 |
| 10.2 | Коммерческое предложение | Качели 2600х1310х2180 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 58 925,00 |  | 58 925,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=70710,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 925,00 |
| 11 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд // Установка детского игрового комплекса | 100 м2 | 0,180648 | 1 | 0,180648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,68*3,86) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 39,381264 |  |  |  |  | 20 527,88 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 218 |  | 39,381264 |  |  | 521,26 |  | 20 527,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 629,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,0160317 |  |  |  |  | 1 266,23 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,47 |  | 0,8074966 |  |  | 2 176,38 |  | 1 757,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 4,47 |  | 0,8074966 |  |  | 741,71 |  | 598,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,69 |  | 1,2085351 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 872,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 6,69 |  | 1,2085351 |  |  | 552,16 |  | 667,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 886,01 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0,208 |  | 0,0375748 | 30 195,36 | 1,74 | 52 539,93 |  | 1 974,18 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,232 |  | 0,4032063 |  |  | 6,90 |  | 2,78 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0515 |  | 0,0093034 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 909,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 309,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 794,11 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 23 755,58 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 11 986,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 349 032,54 |  | 63 052,03 |
| 11.1 | Коммерческое предложение | Детский игровой комплекс 4680х3860х3620 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 367 735,00 |  | 367 735,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=441282,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 735,00 |
| 12 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек, урн, информационного щита | т металлоконструкций | 0,098 | 1 | 0,098 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(39+30+29)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,29962 |  |  |  |  | 4 377,55 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 8,29962 |  |  | 527,44 |  | 4 377,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0637 |  |  |  |  | 35,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 |  | 0,0637 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 45,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0637 |  |  | 552,16 |  | 35,17 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 |  | 0,93198 |  |  | 32,66 |  | 30,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,69 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 2,10798 |  |  | 6,90 |  | 14,55 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 0,7938 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 128,48 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,0000098 | 60 258,20 | 1,11 | 66 886,60 |  | 0,66 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,098 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 632,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 412,72 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 4 589,23 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 2 603,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120 668,88 |  | 11 825,55 |
| 12.1 | Коммерческое предложение | Диван садово-парковый 1860х530х800 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 31 596,67 |  | 31 596,67 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=37916,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 596,67 |
| 12.2 | ФСБЦ-01.7.15.02-0002 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 797,93 | 1,21 | 965,50 |  | 38,62 |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,62 |
| 12.3 | Коммерческое предложение | Урна 420х420х680 мм со вставкой | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 14 242,50 |  | 28 485,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(14920+2171)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 485,00 |
| 12.4 | Коммерческое предложение | Щит информационный с нанесением 890х48х2120 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 31 067,50 |  | 31 067,50 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=37281,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 067,50 |
| 13 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек | 100 м3 | 0,0025956 | 1 | 0,0025956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18*0,00942+0,09) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,350406 |  |  |  |  | 157,38 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,350406 |  |  | 449,15 |  | 157,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0470323 |  |  |  |  | 34,82 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0467208 |  |  | 1 233,85 |  | 57,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0467208 |  |  | 741,71 |  | 34,65 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0153919 | 8,54 | 1,5 | 12,81 |  | 0,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0003115 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0003115 |  |  | 552,16 |  | 0,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,25 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0045423 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,26 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,6489 | 12,83 | 1,2 | 15,40 |  | 9,99 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,2647512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,20 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 197,97 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 111,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 219 590,85 |  | 569,97 |
| 13.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,2647512 | 1 | 0,2647512 | 4 742,74 | 2,64 | 12 520,83 |  | 3 314,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 314,90 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж МАФ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 519,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 319,78 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 227,86 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 771,75 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 199,66 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 435,19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 562,14 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400,12 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 540,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 239,95 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 674,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 017,11 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 959,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 757,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,74 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,84 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 959,71 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 289,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 894,36 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 091,53 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 964,25 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 911,47 |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 394,77 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 76,50529 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 10,680764 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,37 | 1 | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,1868 |  |  |  |  | 6 466,15 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35,64 |  | 13,1868 |  |  | 490,35 |  | 6 466,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 185,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,3176 |  |  |  |  | 5 253,39 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 10,93 |  | 4,0441 | 2 088,77 | 1,53 | 3 195,82 |  | 12 924,22 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,93 |  | 4,0441 |  |  | 634,57 |  | 2 566,26 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 10,74 |  | 3,9738 | 788,55 | 1,61 | 1 269,57 |  | 5 045,02 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,74 |  | 3,9738 |  |  | 634,57 |  | 2 521,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,81 |  | 0,2997 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 216,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 |  | 0,2997 |  |  | 552,16 |  | 165,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254,39 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 |  | 0,0517075 | 20 734,49 | 1,17 | 24 259,35 |  | 1 254,39 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 6,34 |  | 2,3458 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт | 100 |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 159,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 719,54 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 11 016,37 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 7 266,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 133 626,84 |  | 49 441,93 |
| 14.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1,665 | 1 | 1,665 | 4 742,74 | 2,64 | 12 520,83 |  | 20 847,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 847,18 |
| 14.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 37 | 1 | 37 | 225,92 | 1,07 | 241,73 |  | 8 944,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 944,01 |
| 15 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,798 |  |  |  |  | 6 275,50 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,11 |  | 12,798 |  |  | 490,35 |  | 6 275,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,224 |  |  |  |  | 675,85 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,198 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 142,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,198 |  |  | 552,16 |  | 109,33 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,57 |  | 1,026 |  |  | 84,62 |  | 86,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 |  | 1,026 |  |  | 552,16 |  | 566,52 |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | компл | 120 |  | 216 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений | шт | 10 |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 181,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 951,35 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 6 534,27 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 4 309,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 013,98 |  | 18 025,17 |
| 15.1 | Коммерческое предложение | Секция ограждения металлическая 2х0,6 м | шт | 18 | 1 | 18 |  |  | 5 416,67 |  | 97 500,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 500,06 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство ограждения площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 631,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 741,65 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 415,23 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 929,24 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 545,64 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 758,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 741,65 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 415,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 929,24 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 545,64 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 550,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 575,95 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 670,89 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 550,64 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 575,95 |
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 758,35 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 25,9848 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 9,5416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 363 745,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 932,52 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 593,76 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 570,56 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 198,96 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,15 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 345 295,75 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341 845,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 174,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 766,02 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 339,72 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066 239,25 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 274,83 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 050,90 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,15 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 959,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 757,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,74 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,84 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 959,71 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 289,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 894,36 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 535 255,33 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 503,08 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 564,12 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 945,26 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |