Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

| проект планировки и проект межевания территории 10 микрорайона города Югорска |  |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| Том | 1 |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

|  | проект планировки и проект межевания территории 10 микрорайона города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Том |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  | А.Ю. Жук |
|  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |  | А.С. Никифоров |
| Изм. |  | № Док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

2024 г.

г.

Состав проектной документации

| Номер тома | Наименование документации | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| - Графическая часть |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | 1:500 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 2 | Том 2. Пояснительная записка |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры |  |
| 2 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | - 1:1500 |
| 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, связь) | 1:1500 |
| 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства | 1:1500 |
| 5 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1500 |
| 6 | Схема вариантов планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | 1:1500 |
| 7 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1500 |
|  | Проект межевания территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 3. Основная часть проекта. |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории (этап 1) | 1:1500 |
| 2 | Чертеж межевания территории (этап 2) |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж по обоснованию проекта межевания территории | 1:1500 |

Содержание

Введение	5

1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории	9

1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	9

1.2 Красные линии	13

1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство	16

1.4 Объекты обслуживания жилой застройки	19

1.5 Улично-дорожная сеть	21

1.6 Водоснабжение	21

1.7 Водоотведение	22

1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение	22

1.10 Электроснабжение	22

1.11 Связь	22

1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки	23

1.14 Охрана окружающей среды	23

1.15 Санитарная очистка территории	26

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	27

## Введение

Проект планировки и проект межевания территории 10 микрорайона города Югорска (далее – Проект) разработаны на основании постановления администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 10 микрорайона города Югорска» от 09.08.2024 № 1343-п.

Документация по планировке территории разработана в соответствии со следующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации.

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 338-ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ (в редакции от 24.07.2023) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 74 от 25.09.2007);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (далее РНГП);

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.09.2020 № 390-П "О Внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ от 29.12.2014 № 534-П" об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.05.2024 г. № 41-ОД-58 «О стандарте комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский стандарт»;

- Приказом Департамента пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2022 № 15-п «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска, утвержденными постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.08.2022 № 1676-п;

- Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.08.2018 г. № 56.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Действующая градостроительная документация:

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утв. Решением Думы города Югорска № 65 от 07.10.2014 г.);

- Правила землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска № 1178-п от 07.06.2022 г.).

- Проект планировки и проект межевания территории улицы Ленина в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 184-п от 07.02.2024);

- Проект планировки и проект межевания территории улицы Попова в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №185-п от 07.02.2024).;

- Проект планировки и проект межевания территории улиц Лесозаготовителей – Железнодорожная в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 186-п от 07.02.2024);

- Проект межевания территории в квартале улиц 40 лет Победы – Ленина – Механизаторов –Железнодорожная в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 1485-п от 26.10.2023).

2. Материалы топографической съемки (масштаб 1:500);

3. Кадастровые планы территории на следующие кварталы: 86:22:0000000, 86:22:0005002.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-86);

2) с использованием цифрового топографического плана масштаба 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки.

Электронная версия проектной документации (графическая часть) разработана в соответствии с Классификатором градостроительной документации. Структура папок проекта, рабочие слои, семантическое наполнение выполнены в соответствии с «Техническими требованиями к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 42,45 га.

В соответствии со статьями 8, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется:

- в целях обеспечения устойчивого развития территорий,

- выделения элементов планировочной структуры,

- установления границ земельных участков,

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Перечень и характеристика предложений в проекте планировки территории:

- Установление красных линий по улицам: Ленина, Попова, Лесозаготовителей-Железнодорожная в соответствии с утвержденными проектами планировки и проектами межевания территорий улиц: Ленина, Попова, Лесозаготовителей-Железнодорожная;

- Установление красных линий по всем улицам на территории 10 микрорайона г. Югорска в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», статус улиц определен в соответствии с таблицей 11.1а пункта 11.4 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Благоустройство территории центрального городского сквера «Северное сияние» по ул. Ленина в соответствии с проектной документацией;

- Благоустройство территорий существующей общественно - деловой и жилой застройки 10 микрорайона;

- Реконструкция улиц: Ленина, Попова, в соответствии с утвержденными проектами планировки и проектами межевания территорий улиц: Ленина, Попова;

- Реконструкция улицы 40 лет Победы (от перекрестка с улицей Железнодорожная до перекрестка с улицей Ленина) с размещением проектной части (от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Попова).

## 1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

## 1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Определение границ планируемого размещения объектов капитального строительства осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регламентами для конкретных видов деятельности и определяется следующими факторами:

- устанавливаемые красные линии;

- границы земельных участков;

- предельные параметры разрешенного строительства (учитывая минимальный отступ от красных линий и границ земельных участков).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска № 1178-п от 07.06.2022 г.) в границах проектирования расположены территориальные зоны, для которых определены следующие основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства.

Основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства (минимальные отступы), действующие для данных видов разрешенного использования представлены в таблице 1.

| Планировочный квартал | Наименование территориальной зоны | Вид разрешенного использования | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОД-1 | Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Государственное управление (код 3.8.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Деловое управление (код 4.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Банковская и страховая деятельность (код 4.5) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Оказание услуг связи (код 3.2.3) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Служебные гаражи (код 4.9) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | Р-1 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 2 | ОД-1 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от границ красных линий-6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | от границ красных линий-6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | Отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м. Отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений дополнительного образования -не менее 10 м; от красной линии проездов-не менее 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. |
|  |  | Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2) | Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений-не менее 10 м; от красной линии проездов-не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц |
|  |  | Государственное управление (код 3.8.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Дома социального обслуживания (код 3.2.1) | от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками-3 метра; от границ красных линий-3 метра |
|  |  | Гостиничное обслуживание (код 4.7) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Общежития (код 3.2.4) | от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками-3 метра; от границ красных линий-3 метра |
|  |  | Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками-3 метра; от границ красных линий-3 метра |
|  |  | Стоянка транспортных средств (код 4.9.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Связь (код 6.8) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 3 | ОД-2 | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Стоянка транспортных средств (код 4.9.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Рынки (код 4.3) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | Т-1 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |

## 1.2 Красные линии

Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

На проектируемой территории установлены красные линии Проектом планировки территории 10 микрорайона города Югорска (утв. постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 2576 от 14.07.2015 г.)

Проектом предлагается отмена действующих красных линий и установление красных линий в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ширина улиц и дорог 10 микрорайона города Югорска в красных линиях, представлена в таблице 2.

Ширина улиц и дорог 10 микрорайона города Югорска в красных линиях.

Таблица 2

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория улиц и дорог (в соотв. с постановлением администрации города Югорска № 3-п от 11.01.2024 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения» | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попова | Улица общегородского значения | 30-50 |
| 2 | Железнодорожная | Улица общегородского значения | 30-50 |
| 3 | 40 Лет Победы | Улица районного значения | 25-30 |
| 4 | Ленина | Улица районного значения | 25-30 |

Красные линии, устанавливаемые и подлежащие отмене отображены на «Чертеже планировки территории». Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий приведены в Таблице 3.

Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий.

Таблица 3

| N_тчк | X_м | Y_м |
| --- | --- | --- |
| Контур 1 Площадь= 58356 кв.м |  |  |
| 1 | 994 281.93 | 1 675 758.94 |
| 2 | 994 235.43 | 1 675 791.39 |
| 3 | 994 206.77 | 1 675 807.54 |
| 4 | 994 096.23 | 1 675 845.27 |
| 5 | 994 095.924 | 1 675 845.392 |
| 6 | 994 085.47 | 1 675 849.55 |
| 7 | 994 049.78 | 1 675 798.17 |
| 8 | 994 046.93 | 1 675 800.18 |
| 9 | 994 011.65 | 1 675 749.99 |
| 10 | 994 014.83 | 1 675 747.86 |
| 11 | 993 947.28 | 1 675 650.62 |
| 12 | 993 949.966 | 1 675 648.765 |
| 13 | 994 016.02 | 1 675 603.14 |
| 14 | 994 032.71 | 1 675 591.72 |
| 15 | 994 041.76 | 1 675 585.47 |
| 16 | 994 032.54 | 1 675 573.06 |
| 17 | 994 058.52 | 1 675 554.82 |
| 18 | 994 104.12 | 1 675 522.5 |
| 19 | 994 106.27 | 1 675 520.981 |
| 20 | 994 110.97 | 1 675 517.66 |
| 21 | 994 129.76 | 1 675 544.18 |
| 22 | 994 182.01 | 1 675 617.92 |
| Контур 2 Площадь= 218818кв.м |  |  |
| 1 | 993 992.4 | 1 675 766.13 |
| 2 | 993 976.09 | 1 675 777.52 |
| 3 | 993 971.08 | 1 675 781.02 |
| 4 | 993 941.76 | 1 675 801.49 |
| 5 | 993 936.79 | 1 675 804.96 |
| 6 | 993 921.29 | 1 675 815.78 |
| 7 | 993 904.474 | 1 675 827.615 |
| 8 | 993 925.34 | 1 675 857.7 |
| 9 | 993 972.7 | 1 675 925.64 |
| 10 | 993 969.49 | 1 675 928.04 |
| 11 | 993 949.83 | 1 675 941.84 |
| 12 | 993 943.28 | 1 675 946.46 |
| 13 | 993 883.63 | 1 675 988.51 |
| 14 | 993 879.685 | 1 675 991.287 |
| 15 | 993 862.15 | 1 676 003.64 |
| 16 | 993 857.99 | 1 676 006.54 |
| 17 | 993 794.69 | 1 676 051.19 |
| 18 | 993 790.579 | 1 676 054.057 |
| 19 | 993 728.251 | 1 676 097.991 |
| 20 | 993 723.8 | 1 676 101.14 |
| 21 | 993 701.81 | 1 676 116.63 |
| 22 | 993 653.7 | 1 676 048.65 |
| 23 | 993 649.89 | 1 676 043.24 |
| 24 | 993 607.04 | 1 675 982.72 |
| 25 | 993 607.74 | 1 675 982.2 |
| 26 | 993 563.03 | 1 675 918.83 |
| 27 | 993 560.94 | 1 675 915.89 |
| 28 | 993 548.28 | 1 675 898.01 |
| 29 | 993 541.38 | 1 675 888.1 |
| 30 | 993 532.66 | 1 675 875.86 |
| 31 | 993 531.61 | 1 675 874.31 |
| 32 | 993 529.11 | 1 675 870.7 |
| 33 | 993 515.17 | 1 675 851.3 |
| 34 | 993 499.8 | 1 675 829.37 |
| 35 | 993 499.02 | 1 675 828.27 |
| 36 | 993 491.27 | 1 675 817.65 |
| 37 | 993 460.77 | 1 675 774.72 |
| 38 | 993 438.08 | 1 675 742.78 |
| 39 | 993 416 | 1 675 711.68 |
| 40 | 993 397.93 | 1 675 686.23 |
| 41 | 993 398.4 | 1 675 685.91 |
| 42 | 993 400.79 | 1 675 684.23 |
| 43 | 993 431.56 | 1 675 662.68 |
| 44 | 993 433.72 | 1 675 661.19 |
| 45 | 993 494.09 | 1 675 618.42 |
| 46 | 993 508.53 | 1 675 608.84 |
| 47 | 993 619.07 | 1 675 529.94 |
| 48 | 993 638.21 | 1 675 516.44 |
| 49 | 993 642.57 | 1 675 513.35 |
| 50 | 993 729.43 | 1 675 451.87 |
| 51 | 993 739.07 | 1 675 445.58 |
| 52 | 993 740.94 | 1 675 444.26 |
| 53 | 993 752.81 | 1 675 436.02 |
| 54 | 993 759.062 | 1 675 431.897 |
| 55 | 993 763.5 | 1 675 440.05 |
| 56 | 993 768.32 | 1 675 446.94 |
| 57 | 993 778.41 | 1 675 461.29 |
| 58 | 993 788.76 | 1 675 476.06 |
| 59 | 993 794.97 | 1 675 484.91 |
| 60 | 993 805.32 | 1 675 499.6 |
| 61 | 993 811.24 | 1 675 508.08 |
| 62 | 993 812.55 | 1 675 509.92 |
| 63 | 993 814.36 | 1 675 512.93 |
| 64 | 993 824.39 | 1 675 527.17 |
| 65 | 993 834.72 | 1 675 541.89 |
| 66 | 993 845.46 | 1 675 557.13 |
| 67 | 993 851.54 | 1 675 565.8 |
| 68 | 993 857.52 | 1 675 574.3 |
| 69 | 993 860.57 | 1 675 578.6 |
| 70 | 993 867.25 | 1 675 588.56 |
| 71 | 993 877.3 | 1 675 602.34 |
| 72 | 993 903.91 | 1 675 640.02 |
| 73 | 993 906.04 | 1 675 643.27 |
| 74 | 993 908.63 | 1 675 646.99 |
| 75 | 993 929.46 | 1 675 676.59 |
| 76 | 993 939.66 | 1 675 691.1 |
| 77 | 993 951.45 | 1 675 707.87 |
| Контур 3 |  |  |
| 1 | 993 659.2 | 1 676 110.12 |
| 2 | 993 594.6 | 1 676 015.37 |
| 3 | 993 550.89 | 1 675 955.28 |
| 4 | 993 435.73 | 1 675 795.02 |
| 5 | 993 426.88 | 1 675 782.47 |
| 6 | 993 387.7 | 1 675 723.46 |
| 7 | 993 385.5 | 1 675 720.04 |
| 8 | 993 368.84 | 1 675 694.9 |

## 1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство

На рассматриваемой территории расположен существующий жилищный фонд. Жилая застройка характеризуется показателями, представленными в таблице ниже.

Характеристика существующих объектов жилищного фонда

Табдица 4

| Улица | Дом | Этажность | Количество квартир | Площадь застройки, кв м | Площадь общая, кв м | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожная | 27 | 6 | 65 | 77 | 371 | 2006 |
| Железнодорожная | 27 | 7 | 65 | 100 | 559 | 2006 |
| Железнодорожная | 27 | 6 | 65 | 17 | 80 | 2006 |
| Железнодорожная | 27 | 8 | 65 | 284 | 1820 | 2006 |
| Железнодорожная | 27 | 4 | 65 | 17 | 55 | 2006 |
| Железнодорожная | 27 | 5 | 65 | 592 | 2368 | 2006 |
| Железнодорожная | 27 | 6 | 65 | 473 | 2269 | 2006 |
| Железнодорожная | 27 | 9 | 65 | 60 | 431 | 2006 |
| Железнодорожная | 27 | 5 | 65 | 52 | 207 | 2006 |
| Железнодорожная | 29 | 5 | 30 | 572 | 2287 | 1996 |
| Железнодорожная | 35 | 5 | 48 | 910 | 3642 | 1988 |
| Железнодорожная | 33 | 5 | 44 | 901 | 3604 | 1989 |
| Железнодорожная | 31 | 5 | 30 | 575 | 2302 | 1996 |
| Мира | 4 | 5 | 66 | 852 | 3409 | 1985 |
| Железнодорожная | 11а | 5 | 100 | 1215 | 4859 | 1986 |
| Железнодорожная | 19а | 5 | 95 | 1224 | 4896 | 1984 |
| Железнодорожная | 21а | 5 | 67 | 854 | 3418 | 1984 |
| 40 лет Победы | 1 | 5 | 58 | 862 | 3448 | 1976 |
| 40 лет Победы | 3 | 5 | 64 | 854 | 3415 | 1978 |
| 40 лет Победы | 5 | 5 | 65 | 855 | 3421 | 1977 |
| 40 лет Победы | 7 | 5 | 67 | 856 | 3423 | 1980 |
| 40 лет Победы | 9а | 5 | 66 | 877 | 3509 | 1981 |
| 40 лет Победы | 9 | 5 | 66 | 860 | 3439 | 1979 |
| Мира | 16 | 5 | 97 | 1233 | 4933 | 1986 |
| Мира | 14 | 5 | 100 | 1238 | 4952 | 1987 |
| Мира | 12 | 5 | 40 | 488 | 1953 | 1984 |
| Мира | 10 | 5 | 100 | 1222 | 4889 | 1986 |
| Мира | 8 | 5 | 70 | 848 | 3394 | 1987 |
| Мира | 18 | 5 | 99 | 1225 | 4901 | 1990 |
| Мира | 18/1 | 5 | 70 | 854 | 3416 | 1989 |
| Мира | 18/2 | 5 | 70 | 854 | 3416 | 1988 |
| Мира | 18/3 | 5 | 70 | 854 | 3418 | 1989 |
| Ленина | 10 | 5 | 61 | 867 | 3469 | 1983 |
| Ленина | 12 | 5 | 62 | 875 | 3499 | 1993 |
| Ленина | 14 | 5 | 45 | 877 | 3509 | 1993 |

Всего жилых домов на проектируемой территории 35, общая площадь жилищного фонда составляет 102981 кв.м (площадь застройки 25374 кв.м).

По виду застройки дома распределяются следующим образом:

- многоэтажная жилая застройка;

- среднеэтажная жилая застройка.

Данным проектом не предусматривается строительство новых жилых домов.

## 1.4 Объекты обслуживания жилой застройки

На территории проектирования размещены следующие объекты обслуживания жилой застройки.

Перечень объектов обслуживания жилой застройки представлен в таблице ниже.

Перечень объектов обслуживания жилой застройки

Таблица 5

| Наименование объекта | Улица | Дом | Площадь застройки, кв м | Площадь общая, кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин | 40 лет Победы | 5 | 32 | 25 |
| Магазин "Красное и белое" | Железнодорожная, | 10а | 153 | 122 |
| Магазин "Югорский канцлер", Банк "Пойдем" | Железнодорожная, | 27 | 472 | 377 |
| Магазин "Монетка" | Железнодорожная, | 27 | 236 | 189 |
| Магазин | Железнодорожная, | 12 | 201 | 161 |
| Магазин спортивной одежды | Железнодорожная, | 12б | 386 | 309 |
| Прокуратура | Железнодорожная, | 33 | 438 | 350 |
| Магазин | Железнодорожная | 14.фев | 61 | 48 |
| Торговый павильон | Железнодорожная | 14.янв | 467 | 374 |
| Аптека | Железнодорожная | 14б | 55 | 44 |
| Магазин | Железнодорожная | 14б | 66 | 53 |
| Магазин "Книжная лавка" | Железнодорожная | 14б | 98 | 79 |
| Торговый павильон "Пассаж" | Железнодорожная | 14.мар | 2637 | 2109 |
| Магазин | Железнодорожная |  | 10 | 8 |
| Рынок | Железнодорожная | 14а | 747 | 1195 |
| Торговый павильон | Железнодорожная | 14б | 367 | 293 |
| Клуб юных техников "Интеграл" | Железнодорожная, | 27а | 1457 | 3497 |
| Ледовый дворец | 40 лет Победы | 7а | 3548 | 5677 |
| БУ Югорский комплексный центр социального обслуживания населения | 40 лет Победы | 3а | 824 | 1318 |
| Магазин | Железнодорожная | 35а | 994 | 795 |
| Спортзал | Железнодорожная | 29а | 1822 | 4373 |
| Санаторий-Профилакторий Газпром Трансгаз Югорск | Железнодорожная | 23а | 1669 | 4006 |
| Санаторий-Профилакторий Газпром Трансгаз Югорск | Железнодорожная | 25 | 871 | 5575 |
| Санаторий-Профилакторий Газпром Трансгаз Югорск | Железнодорожная | 23а | 2311 | 9245 |
| Средняя общеобразовательная школа №3 | Мира | 6 | 2049 | 6557 |
| Молодежный центр "Гелиос" | 40 лет Победы | 11а | 1213 | 1940 |
| Администрация города Югорск | 40 лет Победы | 11 | 1071 | 3427 |
| Театральный центр "Норд" | Ленина | 18 | 2967 | 7120 |
| УПЦ "Газпром трансгаз Югорск" | Ленина | 16 | 1018 | 1629 |
| Гостиница "Югорск" | Ленина | 16 | 810 | 3241 |
| Детский сад "Радуга" | Мира | 18 | 1405 | 3372 |
| "Альфа - банк" | Ленина | 14 | 680 | 544 |
| Магазин , кафе"Додо пицца", "Сбербанк" | Ленина | 12 | 674 | 539 |
| банк "Синара" | Ленина | 10 | 673 | 539 |
| Магазин "Планета детства" | Мира | 20 | 215 | 172 |
| Кафе "Хочу шашлык" | Ленина | 15а | 146 | 116 |
| Бильярдный зал | Ленина | 15 | 165 | 132 |
| Ресторан "Imperial" | Ленина | 15б | 901 | 1441 |
| ТК "Парк" | Спортивная | 3 | 598 | 1435 |
| Магазин "Добрый" | Спортивная | 1 | 51 | 41 |
| Почта, телеграф | Ленина | 29 | 1827 | 2924 |
| Магазин "Цветы от Нары" | Спортивная | 2а | 145 | 232 |
| ЗАГС | Спортивная | 2 | 717 | 1720 |
| "Газпромбанк" | Ленина | 31 | 813 | 1950 |
| Культурно-досуговый центр "Югра- презент" | Спортивная | 6 | 3137 | 12549 |
| Воскресная школа | 40 лет Победы | 19 | 184 | 147 |
| Храм преподобного Сергия Радонежского | 0 | 19 | 948 | 758 |
| Железнодорожный вокзал. Станция Геологическая | Железнодорожная | 6 | 446 | 357 |

Общая площадь существующих объектов обслуживания жилой застройки составляет порядка 93104кв. м.

Данным проектом не предусмотрено размещение планируемых объектов обслуживания жилой застройки.

## 1.5 Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть в границах проектирования сформирована улицами общегородского, районного и местного значения.

Всего в границах проектирования проходит 5 улиц.

В целях улучшения качества улично-дорожной сети 10-го микрорайона проектом планировки предлагается:

- реконструкция улиц: Ленина, Попова, в соответствии с утвержденными проектами планировки и проектами межевания территорий улиц: Ленина, Попова;

- реконструкция улицы 40 лет Победы (от перекрестка с улицей Железнодорожная до перекрестка с улицей Ленина) с размещением проектной части (от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Попова).

Число полос движения, ширина проезжей части определены в соответствии с таблицей 11.2а пункта 11.5 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Характеристика дорог 10-го микрорайона представлена в Таблице 6.

Характеристика дорог 10-го микрорайона

Таблица 6

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попова | Улица общегородского значения | 3,25-3,5 | 2-4 | 2,25 |
| 2 | Железнодорожная | Улица общегородского значения | 3,25-3,5 | 2-4 | 2,25 |
| 3 | Ленина | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 4 | 40 лет Победы | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 5 | Спортивная | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Минимальная ширина тротуаров составляет от 1,5; до 2.25 м вдоль улично-дорожной сети.

## 1.6 Водоснабжение

На территории 10 микрорайона действует система централизованного водоснабжения.

Размещение новых инженерных сетей данным проектом не предусмотрено.

## 1.7 Водоотведение

На территории жилого микрорайона действует централизованная система канализации. Централизованным водоотведением обеспечена вся многоквартирная жилая застройка, и объекты обслуживания жилой застройки.

Размещение новых инженерных сетей данным проектом не предусмотрено.

## 1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

На территории жилого микрорайона действует система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечиваются многоквартирные жилые дома, и объекты обслуживания жилой застройки.

Размещение новых инженерных сетей данным проектом не предусмотрено.

## 1.10 Электроснабжение

Все объекты, расположенные на территории жилого района, обеспечены электроснабжением. Электроснабжение осуществляется по линиям электропередач 0,4 кВ от трансформаторных подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ:

- ТП № 10-1, мощностью 2 х 630 кВА, ул. Железнодорожная, 21б;

- ТП № 10-2, мощностью 2 х 400 кВА, ул. Мира, 8а;

- ТП № 10-3, мощностью 2 х 630 кВА, ул. Ленина, 14а;

- ТП № 10-4, мощностью 2 х 400 кВА, ул. 40 лет Победы, 11б;

- ТП № 10-5, мощностью 2 х 400 кВА, ул. 40 лет Победы, 3б;

- ТП № 10-7, мощностью 2 х 630 кВА, ул. Ленина, 29/2;

- ТП № 10-9, мощностью 2 х 400 кВА, ул. Железнодорожная, 25.

Протяженность линий электропередач (далее – ЛЭП) по территории жилого микрорайона составляет 22,913 км, из них:

- 10 кВ протяженностью 5,99 км;

- 0,4 кВ протяженностью 16,92 км.

## 1.11 Связь

Услуги связи на территории жилого района оказываются территориальным управлением №5 Уральского филиала ОАО «Ростелеком» и Управлением связи ОАО «Газпром трансгаз Югорск».

В настоящее время ОАО «Ростелеком» предоставляет доступ к городской, внутризоновой и междугородней связи. Доступ к сети Internet обеспечивается посредством станции широкополосного беспроводного абонентского доступа WiMax. Проводная телефонная связь обеспечивается автоматическими телефонными станциями (далее – АТС).

Помимо традиционной телефонной связи работают операторы сотовой связи «МТС», «Мотив», «Мегафон», и «Билайн».

Мероприятия по строительству объектов связи данным проектом не предусмотрены.

## 1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

Проектом не предусмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Югорска.

## 1.14 Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того, автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;

- специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования);

- реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии с СП 42.13330.2016.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий детских садов. Для детских садов и яслей общая площадь зеленых насаждений составляет 75…80% всей территории детских учреждений. Вокруг участка устраивают защитные посадки: во внешнем ряду – колючий кустарник, в среднем – кустарник без колючек, во внутреннем – деревья. Ширина защитных посадок – 5 м. Для избежания затенения здания деревья должны располагаться не ближе 10 м, а кустарники – не ближе 5 м от его стен.

3. Озеленение территорий школ. На участках школ зеленые насаждения окружают все площадки и изолируют плотной зеленой полосой шириной в 3…5 м спортивную зону от учебно-опытных участков. Посадки вокруг участка должны защищать его от городских шумов и пыли. Учебно-опытная зона не должна затеняться. Деревья высаживают не ближе, чем 0,75 м от края дорожек.

4. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

5. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

6. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

## 1.15 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска следует принимать количество твердых бытовых отходов для проживающих в муниципальном жилом фонде – 320 кг/чел. в год (1,49 куб.м/год).

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

## ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1 Этап. Подготовка и утверждение документации планировки территории.

2 Этап. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Выравнивание границ участков по установленным красным линиям;

3 Этап. Предоставление вновь сформированных земельных участков.