Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения улицы Петровская

(от ул. Пожарского до ул. Арантурская) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                   ул. Петровская (от ул. Пожарского до ул. Арантурская).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.07.2026.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2023 г. N 377-ст)»;

- ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Технические требования

Светильники светодиодные консольные со встроенными электронными блоками питания предназначены для освещения дорог по СП 52.13330.2016.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

В предложенном списке КТРУ отсутствует позиция товара, соответствующая потребностям заказчика. При формировании технического задания Заказчик использовал ОКПД – 2.

Применение ОКПД-2 обусловлено необходимостью детального описания закупки. Без использования данного описания Заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками.

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком определены значимые характеристики.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара.

| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование товара | Наименование параметра | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40.39.113 | Светильник ДКУ | Мощность | не менее 100 Вт |
|  |  |  | Световой поток | не менее 10 000 Лм |
|  |  |  | Способ монтажа | Консольный (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Тип лампы | LED (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Тип ПРА | LED драйвер (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Материал корпуса светильника | Алюминий (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Цвет корпуса | Серый (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Материал изделия | Алюминий (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Степень защиты от внешних факторов | IP65(неизменяемое значение) |
|  |  |  | Цветовая температура | не менее 6 400 К |
|  |  |  | Цвет свечения | Холодный (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Напряжение сети | 220 В (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 190 - 250 В (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -60 до +450 С (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Угол рассеивания | 120 град (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемое значение) |
|  |  |  | Габариты Д/Ш/В | не более 200*85*550 мм |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по устройству освещения улицы Петровская (от ул. Пожарского до ул. Арантурская)

в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развозка опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,96 |  |  |  |  | 2 199,23 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 3,96 |  |  | 555,36 |  | 2 199,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 688,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 3 304,11 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,24 |  | 2,16 |  |  | 2 279,69 |  | 4 924,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,24 |  | 2,16 |  |  | 876,89 |  | 1 894,08 |
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,24 |  | 2,16 | 9,99 | 2,16 | 21,58 |  | 46,61 |
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,24 |  | 2,16 | 487,94 | 1,63 | 795,34 |  | 1 717,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,24 |  | 2,16 |  |  | 652,79 |  | 1 410,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 192,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 503,34 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 5 723,47 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 3 302,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 357,50 |  | 21 217,48 |
| Устройство гидроизоляции стоек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСН33-03-001-02 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т |  |  |  |  | т | 6,75 | 1 | 6,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,75*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,59 |  |  |  |  | 2 660,91 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,68 |  | 4,59 |  |  | 579,72 |  | 2 660,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 752,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,075 |  |  |  |  | 5 009,45 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,69 |  | 4,6575 |  |  | 2 279,69 |  | 10 617,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,69 |  | 4,6575 |  |  | 876,89 |  | 4 084,12 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,63 |  | 4,2525 | 95,25 | 1,64 | 156,21 |  | 664,28 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 1,4175 |  |  | 1 037,30 |  | 1 470,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 1,4175 |  |  | 652,79 |  | 925,33 |
| П,Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 422,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 670,36 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 7 977,17 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 4 602,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 889,19 |  | 33 002,06 |
| 2.1 | ФСБЦ-01.2.01.02-0052 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  |  |  |  | т | 0,032913 | 1 | 0,032913 | 25 319,13 | 1,43 | 36 206,36 |  | 1 191,66 |
|  |  | Объем=(1,8285*9*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,66 |
| Установка опор, кронштейнов и светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,54 |  |  |  |  | 16 569,17 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,06 |  | 27,54 |  |  | 601,64 |  | 16 569,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 470,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,83 |  |  |  |  | 5 707,68 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,68 |  | 6,12 | 2 088,77 | 1,65 | 3 446,47 |  | 21 092,40 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,68 |  | 6,12 |  |  | 750,23 |  | 4 591,41 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 1,71 |  |  | 805,73 |  | 1 377,80 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 1,71 |  |  | 652,79 |  | 1 116,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,77 |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,9 | 185,43 | 1,56 | 289,27 |  | 260,34 |
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,27 | 58,53 | 1,56 | 91,31 |  | 24,65 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,18 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 16,87 |
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 3,6 | 61,28 | 1,82 | 111,53 |  | 401,51 |
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0009 | 80 020,98 | 1,41 | 112 829,58 |  | 101,55 |
|  | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  |  | 100 шт | 0,06 |  | 0,54 | 1 031,73 | 1,45 | 1 496,01 |  | 807,85 |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 359,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 276,85 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 23 167,92 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 13 366,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 210,43 |  | 82 893,85 |
| 3.1 | ФСБЦ-05.1.02.07-0046 применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 // стойка железобетонная СВ 95-2 |  |  |  |  | м3 | 2,7 | 1 | 2,7 | 45 979,39 | 1,09 | 50 117,54 |  | 135 317,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 317,36 |
| 4 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 26,13 |  |  |  |  | 15 720,85 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 26,13 |  |  | 601,64 |  | 15 720,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 886,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,53 |  |  |  |  | 7 760,58 |
|  | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 |  | 9,1 | 756,44 | 1,85 | 1 399,41 |  | 12 734,63 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 |  | 9,1 |  |  | 750,23 |  | 6 827,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 1,43 |  |  | 805,73 |  | 1 152,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 1,43 |  |  | 652,79 |  | 933,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,12 |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  |  | кг | 0,06 |  | 0,78 | 160,27 | 1,46 | 233,99 |  | 182,51 |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,13 | 185,43 | 1,56 | 289,27 |  | 37,61 |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 588,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 481,43 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 24 420,69 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 14 088,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 853,69 |  | 76 097,92 |
| 4.1 | ФСБЦ-07.2.02.02-0074 применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр обечайки 145 мм // кронштейн К1П-1,5-1,5-0,150-0,175 г.ц. |  |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 7 258,52 | 0,84 | 6 097,16 |  | 79 263,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 263,08 |
| 4.2 | Коммерческое предложение | Светильник светодиодный уличный ДКУ - 100Вт 6400К IP65 |  |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 2 303,12 |  | 29 940,56 |
|  |  | Цена=2809,81/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 940,56 |
| Подвеска проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  |  | 1000 м | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=350 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 33,292 |  |  |  |  | 21 279,79 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,99 |  | 0,3465 |  |  | 531,00 |  | 183,99 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 47,29 |  | 16,5515 |  |  | 579,72 |  | 9 595,24 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 23,42 |  | 8,197 |  |  | 652,79 |  | 5 350,92 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 23,42 |  | 8,197 |  |  | 750,23 |  | 6 149,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 938,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,7115 |  |  |  |  | 5 745,61 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,75 |  | 0,2625 |  |  | 2 279,69 |  | 598,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,75 |  | 0,2625 |  |  | 876,89 |  | 230,18 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,2835 | 11,45 | 1,81 | 20,72 |  | 5,87 |
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  | маш.-ч | 22,74 |  | 7,959 | 346,73 | 1,85 | 641,45 |  | 5 105,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,74 |  | 7,959 |  |  | 652,79 |  | 5 195,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,59 |  | 0,2065 |  |  | 805,73 |  | 166,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,59 |  | 0,2065 |  |  | 652,79 |  | 134,80 |
|  | 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,2835 |  |  | 219,99 |  | 62,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,2835 |  |  | 652,79 |  | 185,07 |
| П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 963,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 025,40 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 28 106,42 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 16 215,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 815,43 |  | 77 285,40 |
| 5.1 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  |  |  |  | 1000 м | 0,35 | 1 | 0,35 | 31 139,61 | 1,41 | 43 906,85 |  | 15 367,40 |
|  |  | Объем=350 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 367,40 |
| 5.2 | ФСБЦ-20.1.01.01-0026 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 17 405,39 | 1,19 | 20 712,41 |  | 828,50 |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,50 |
| 5.3 | Прайс-лист | Кронштейн анкерный для магистрали CA 1500 |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 242,62 | 1,04236 (1,03*1,012) | 1 011,59 |
|  |  | Цена=296/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 011,59 |
| 5.4 | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм |  |  |  |  | 10 м | 5 | 1 | 5 | 911,44 | 1,42 | 1 294,24 |  | 6 471,20 |
|  |  | Объем=50 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 471,20 |
| 5.5 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 926,82 | 1,53 | 2 948,03 |  | 1 474,02 |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 474,02 |
| 5.6 | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  |  |  |  | компл | 12 | 1 | 12 | 576,55 | 1,24 | 714,92 |  | 8 579,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 579,04 |
| 5.7 | ФСБЦ-20.1.01.01-0010 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-95 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 62 550,21 | 1,19 | 74 434,75 |  | 2 977,39 |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 977,39 |
| 6 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,56 | 1 | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,824 |  |  |  |  | 3 716,76 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 5,824 |  |  | 638,18 |  | 3 716,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 716,76 |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 74,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 716,76 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 3 642,42 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 895,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 659,05 |  | 9 329,07 |
| 6.1 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 | 177,35 | 1,19 | 211,05 |  | 5 487,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 487,30 |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,516 |  |  |  |  | 1 605,66 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,29 |  | 2,516 |  |  | 638,18 |  | 1 605,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 18,35 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,012 |  |  | 2 279,69 |  | 27,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,012 |  |  | 876,89 |  | 10,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,012 |  |  | 805,73 |  | 9,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,012 |  |  | 652,79 |  | 7,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,60 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 10,668 | 5,87 | 0,91 | 5,34 |  | 56,97 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00105 |  | 0,00042 | 43 821,53 | 1,82 | 79 755,18 |  | 33,50 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,008 | 79,88 | 1,82 | 145,38 |  | 1,16 |
|  | 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,02 | 1 239,94 | 1,24 | 1 537,53 |  | 30,75 |
|  | 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,00488 | 2 316,78 | 1,7 | 3 938,53 |  | 19,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 802,64 |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 32,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,01 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 591,53 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 828,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 636,33 |  | 4 254,53 |
| 7.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0092 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х2,5ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,052 | 1 | 0,052 | 55 338,54 | 1,21 | 66 959,63 |  | 3 481,90 |
|  |  | Объем=52 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 481,90 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 543,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 752,37 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 773,37 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 545,78 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 471,94 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 918,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 429,95 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 736,34 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 527,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 254,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 395,67 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 574,43 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 552,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 322,42 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 217,25 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 233,95 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 723,80 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 298,15 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 629,62 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 298,23 |
|  |  | Всего по разделу 1 Устройство освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 471,31 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 103,852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 37,4905 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 543,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 752,37 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 773,37 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 545,78 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 471,94 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 918,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 429,95 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 736,34 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 527,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 254,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 395,67 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 574,43 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 552,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 322,42 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 217,25 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 233,95 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 723,80 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 471,31 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 298,15 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 629,62 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 298,23 |
|  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 103,852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 37,4905 |  |  |  |  |  |