Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 10 по ул. Кирова в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома № 10 по ул. Кирова.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.08.2025

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование:  качалка- балансир, качалка на пружине,  детский городок (игровой комплекс), детский спортивный комплекс и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит с указанием: правил эксплуатации детской площадки, предназначение детского оборудования, номер экстренных служб, запреты действий на детской площадке, контактные данные эксплуатирующей организации.

Оборудование МАФ устанавливается на бесшовное резиновое покрытие, толщиной не менее 20 мм. В комплект,  которого входит  окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | ОКПД2 | Наименование Товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД 2 28.99.32.190 | Детский игровой комплекс Эскиз | Габаритные размеры: 6200x5700x3880 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 6 до 12 лет. Детский игровой комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию. Детский комплекс должен состоять из 3-х башен (одинарная, двойная и тройная) с прозрачными крышами из поликарбоната, соединенных между собой тоннельными переходами. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должен соответствовать эскизу. |
| 2 | ОКПД 2 28.99.32.190 | Детский игровой элемент «Колосок» Эскиз | Габаритные размеры: 440x445x1830 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 6 до 12 лет. Детский игровой элемент должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное вращение платформы вокруг вертикальной оси. Колосок должен состоять из опоры, центральной оси вращения, платформы, вертикальной изогнутой стойки, оборудованной рукояткой. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должен соответствовать эскизу. |
| 3 | ОКПД 2 28.99.32.120 | Качалка – балансир Эскиз | Габаритные размеры: 2950x550x750 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 3 до 12. Качалка – балансир должна представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей в вертикальной плоскости. Качалка должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест, 2-х ручек и 2-х демпфирующих устройств. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должен соответствовать эскизу. |
| 4 | ОКПД 2 28.99.32.190 | Детский спортивный комплекс Эскиз | Габаритные размеры: 4280x1650x2750 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 6 до 12. Спортивный комплекс должен представлять собой конструкцию в виде двух усеченных пирамид, соединенных между собой рукоходом. Применяемый пластик не должен быть легковоспламеняющейся. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должен соответствовать эскизу |
| 5 | ОКПД2 28.99.32.190 | Детский спортивный комплекс Эскиз | Габаритные размеры: 3870x3600x2780 мм (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 6 до 12 лет. Спортивный комплекс должен представлять собой конструкцию, состоящую из несущих столбов, установленных в три ряда, параллельно друг другу. В крайних рядах должно быть по три несущих столба, расположенных на равном расстоянии друг от друга, в среднем ряду по два столба. В верхней части, в одном из рядов должен быть расположен рукоход, проемы спортивного комплекса должны быть оснащены: шведскими стенками, гимнастическими кольцами, гибкой лестницей, вертикальным шестом с креплением в виде дуги, вертикальным шестом со спиралью и креплением в виде дуги, канатом, перекладинами, приставными параллельными брусьями, поручнями и угловыми накладными элементами. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должна соответствовать эскизу. |
| 6 | ОКПД2 28.99.32.120 | Качалка на пружине «Шарик в лабиринте» Эскиз | Габаритные размеры: 920x920x810 мм (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм).Возрастная группа: от 3 до 12 лет. Шарик в лабиринте должен представлять собой устойчивую конструкцию и состоять из основания, опоры, лабиринта с шариком, закрытого прозрачной полусферой. По периметру должна быть установлена круглая накладка с отверстиями для рук. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом не менее 20 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Двухкомпонентная и порошковая краски. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должна соответствовать эскизу. |
| 6 | ОКПД 2 25.99.29.190 | Урна со вставкой Эскиз | Габаритные размеры: 420x420x680 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Урна должна состоять из каркаса, выполненного из металлической полосы шириной не менее 40 мм, металлического уголка сечением не менее 32х32 мм с толщиной полки не менее 3 мм и корпуса, выполненного из деревянных досок сечением не менее 50х30 мм. Каркас должен устанавливаться на стойку, выполненную из трубы диаметром не менее 48 мм, с наваренной пластиной из металлического листа толщиной не менее 4 мм. Внутрь урны должна помещаться вставка, выполненная из листового оцинкованного металла. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Весь крепеж должен быть оцинкован. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должна соответствовать эскизу. |
| 7 | ОКПД 2 42.99.12.120 | Диван садово-парковый Эскиз | Габаритные размеры: 1860x530x800 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Должен представлять собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из сиденья со спинкой установленных на металлическом окрашенном каркасе. Каркас должен состоять из 2-х ножек с креплением для спинки и для сиденья с подлокотниками и выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Сиденье и спинка должны быть выполнены из деревянных досок сечением не менее 90х40 мм в количестве не менее 8-ми штук. Весь крепеж должен быть оцинкован. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Концы труб должны быть закрыты. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должна соответствовать эскизу. |
| 8 | ОКПД2 42.99.19.142 | Ограждение (секция) Эскиз | Ограждения металлические с характеристиками: ограждения из трубы диаметром 15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной 1,5 мм. Секции ограждения окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012. |
| 9 | ОКПД2 32.99.53.190 | Щит информационный с нанесением | Габаритные размеры: 890x48x2125 мм (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм), должен представлять собой конструкцию из 2-х несущих стоек и стенда. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм. Стенд должен быть изготовлен из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 21 мм. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство детской игровой площадки в районе дома №10 по ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтаж существующей ДИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН09-01-015-01 | Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях // Демонтаж существующей ДИП (5,5х6 м) |  |  |  |  | т | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=500/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 29,805 |  |  |  |  | 15 569,83 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,61 |  | 29,805 |  |  | 522,39 |  | 15 569,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 503,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,795 |  |  |  |  | 3 805,20 |
|  | 91.05.13-021 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 13,59 |  | 6,795 | 487,92 | 1,66 | 809,95 |  | 5 503,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,59 |  | 6,795 |  |  | 560,00 |  | 3 805,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,10 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 11,8307 |  | 5,91535 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 1 252,10 |
| Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 130,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 375,03 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 18 212,53 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 12 012,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 711,58 |  | 56 355,79 |
| 2 | 14-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) |  |  |  |  | т | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  | 344,49 |  | 172,25 |
|  |  | Объем=500/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,25 |
| 3 | 01-20-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | т | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  | 384,74 |  | 192,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,37 |
| 4 | 14-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) |  |  |  |  | т | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  | 344,49 |  | 172,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,25 |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтаж существующей ДИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 892,66 |
| Раздел 2. Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,0666 | 1 | 0,0666 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(222*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3663 |  |  |  |  | 275,55 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 5,5 |  | 0,3663 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 585,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,3663 |  |  | 752,24 |  | 275,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,55 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 256,26 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 126,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 674,92 |  | 1 243,75 |
| 6 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  |  | т | 93,24 | 1 | 93,24 |  |  | 113,09 |  | 10 544,51 |
|  |  | Объем=0,0666*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 544,51 |
| 7 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | т | 93,24 | 1 | 93,24 |  |  | 150,04 |  | 13 989,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 989,73 |
| 8 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщина 15 см) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,333 | 1 | 0,333 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(222*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,1928 |  |  |  |  | 3 366,66 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 7,1928 |  |  | 468,06 |  | 3 366,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 913,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,8598 |  |  |  |  | 5 004,63 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 0,86247 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 1 377,86 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 0,86247 |  |  | 752,24 |  | 648,78 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 0,7659 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 2 546,43 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 0,7659 |  |  | 752,24 |  | 576,14 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 0,81918 |  |  | 2 028,54 |  | 1 661,74 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 0,81918 |  |  | 643,58 |  | 527,21 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 4,06593 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  | 15 753,00 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 4,06593 |  |  | 752,24 |  | 3 058,56 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,34632 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 574,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,34632 |  |  | 560,00 |  | 193,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 2,331 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 133,19 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 417,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 371,29 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 12 389,51 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 11 217,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 237,09 |  | 54 024,95 |
| 8.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 42,291 | 1 | 42,291 | 2 220,14 | 2,35 | 5 217,33 |  | 220 646,10 |
|  |  | Объем=222*0,15*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 646,10 |
| 9 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,33 | 1 | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=33 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23,034 |  |  |  |  | 11 358,76 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 23,034 |  |  | 493,13 |  | 11 358,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2145 |  |  |  |  | 158,82 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,2013 |  |  | 2 203,38 |  | 443,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,2013 |  |  | 752,24 |  | 151,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0132 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 9,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0132 |  |  | 560,00 |  | 7,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 961,72 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00033 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 32,24 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 1,947 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  | 25 024,46 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0561 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  | 905,02 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 932,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 517,58 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 17 046,02 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 15 433,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 370,48 |  | 70 412,26 |
| 9.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР 100.30.15) |  |  |  |  | м3 | 1,419 | 1 | 1,419 | 5 746,75 | 2,99 | 17 182,78 |  | 24 382,36 |
|  |  | Объем=0,043*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 382,36 |
| 10 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина 12 см) |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,222 | 1 | 0,222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=222 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 67,044 |  |  |  |  | 33 061,41 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 302 |  | 67,044 |  |  | 493,13 |  | 33 061,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 203,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,70706 |  |  |  |  | 6 098,05 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,14 |  | 0,25308 |  |  | 2 203,38 |  | 557,63 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 |  | 0,25308 |  |  | 752,24 |  | 190,38 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,88 |  | 0,63936 |  |  | 2 028,54 |  | 1 296,97 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,88 |  | 0,63936 |  |  | 643,58 |  | 411,48 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 18,71 |  | 4,15362 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | 53,91 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 6,25 |  | 1,3875 | 95,25 | 1,51 | 143,83 |  | 199,56 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 22,3 |  | 4,9506 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 8 211,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,3 |  | 4,9506 |  |  | 560,00 |  | 2 772,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,2 |  | 0,7104 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 529,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,2 |  | 0,7104 |  |  | 560,00 |  | 397,82 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 18,71 |  | 4,15362 |  |  | 85,50 |  | 355,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,71 |  | 4,15362 |  |  | 560,00 |  | 2 326,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 508,55 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,007 |  | 0,001554 | 23 188,21 | 1,45 | 33 622,90 |  | 52,25 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 178 |  | 39,516 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 2 257,94 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  |  |  | 10 м2 | 11 |  | 2,442 | 592,04 | 1,43 | 846,62 |  | 2 067,45 |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  |  |  | м3 | 40 |  | 8,88 |  |  | 923,93 |  | 8 204,50 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,24 |  | 0,05328 | 32 119,66 | 1,75 | 56 209,41 |  | 2 994,84 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,19 |  | 0,04218 | 5 764,42 | 1,92 | 11 067,69 |  | 466,84 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 7,58 |  | 1,68276 | 47,57 | 1,71 | 81,34 |  | 136,88 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  |  |  | кг | 130 |  | 28,86 | 43,60 | 1,85 | 80,66 |  | 2 327,85 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  | м3 | 204 |  | 45,288 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 12,2 |  | 2,7084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 871,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 159,46 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 57 956,00 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 52 473,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 664,68 |  | 179 301,56 |
| 10.1 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,222 | 1 | -0,222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-222 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -9,4128 |  |  |  |  | -4 641,73 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 | 8 | -9,4128 |  |  | 493,13 |  | -4 641,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -597,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -2,41536 |  |  |  |  | -1 369,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,0888 |  |  | 2 203,38 |  | -195,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,0888 |  |  | 752,24 |  | -66,80 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 1,16 | 8 | -2,06016 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | -26,74 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,2664 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | -198,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,2664 |  |  | 560,00 |  | -149,18 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,16 | 8 | -2,06016 |  |  | 85,50 |  | -176,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,16 | 8 | -2,06016 |  |  | 560,00 |  | -1 153,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -196,56 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,01 | 8 | -0,01776 | 5 764,42 | 1,92 | 11 067,69 |  | -196,56 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  | м3 | 10,2 | 8 | -18,1152 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 0,59 | 8 | -1,04784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 805,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 011,40 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -8 896,87 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -8 055,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 014,73 |  | -23 757,27 |
| 10.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 27,1728 | 1 | 27,1728 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  | 349 247,38 |
|  |  | Объем=45,288+-18,1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 247,38 |
| 10.3 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,041514 | 1 | 0,041514 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  | 669,72 |
|  |  | Объем=(2,7084+-1,04784)*0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,72 |
| 11 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,222 | 1 | 0,222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=222 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,5308 |  |  |  |  | 1 337,93 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,4 |  | 2,5308 |  |  | 528,66 |  | 1 337,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03552 |  |  |  |  | 22,88 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,01554 |  |  | 2 203,38 |  | 34,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,01554 |  |  | 752,24 |  | 11,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,01998 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 14,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,01998 |  |  | 560,00 |  | 11,19 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 409,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 360,81 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 014,00 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 823,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 637,12 |  | 5 247,44 |
| 11.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм // Сетка металлическая 200х200х8 мм |  |  |  |  | т | 0,96459 | 1 | 0,96459 | 60 687,53 | 0,89 | 54 011,90 |  | 52 099,34 |
|  |  | Объем=3,95*222*1,1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 099,34 |
| 12 | ГЭСН27-07-018-01 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом (толщина 20 мм) |  |  |  |  | 100 м2 | 2,22 | 1 | 2,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=222 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 34,2102 |  |  |  |  | 17 925,13 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 2,29 |  | 5,0838 |  |  | 455,52 |  | 2 315,77 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 5,04 |  | 11,1888 |  |  | 497,31 |  | 5 564,30 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 8,08 |  | 17,9376 |  |  | 560,00 |  | 10 045,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3552 |  |  |  |  | 224,52 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,1332 |  |  | 2 203,38 |  | 293,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,1332 |  |  | 752,24 |  | 100,20 |
|  | 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0888 |  |  | 476,49 |  | 42,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0888 |  |  | 560,00 |  | 49,73 |
|  | 91.07.08-021 | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л |  |  |  |  | маш.-ч | 2,02 |  | 4,4844 | 18,32 | 1,75 | 32,06 |  | 143,77 |
|  | 91.08.07-021 | Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 2,11 |  | 4,6842 | 78,28 | 1,6 | 125,25 |  | 586,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,1332 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 99,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,1332 |  |  | 560,00 |  | 74,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 005,72 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,11 |  | 0,2442 |  |  | 6,86 |  | 1,68 |
|  | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  |  |  | м2 | 0,82 |  | 1,8204 | 14,89 | 1,25 | 18,61 |  | 33,88 |
|  | 01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая |  |  |  |  | кг | 706,3 |  | 1567,986 | 19,08 | 1,64 | 31,29 |  | 49 062,28 |
|  | 14.2.06.09-1014 | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3 |  |  |  |  | кг | 236,9 |  | 525,918 | 338,36 | 2,29 | 774,84 |  | 407 502,30 |
|  | 14.5.09.13-0001 | Скипидар живичный |  |  |  |  | кг | 3,1 |  | 6,882 | 346,03 | 1,85 | 640,16 |  | 4 405,58 |
| Н | 01.7.10.06 | Красители, пигменты |  |  |  |  | кг | 51,5 |  | 114,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 320,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 149,65 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 20 690,60 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 13 975,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 976,03 |  | 514 986,78 |
| 12.1 | ГЭСН27-07-018-03 | На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 2,22 | 1 | 2,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=222 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +10 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24,198 |  |  |  |  | 12 933,90 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 5 | 2,775 |  |  | 455,52 |  | 1 264,07 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,47 | 5 | 5,217 |  |  | 497,31 |  | 2 594,47 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 1,46 | 5 | 16,206 |  |  | 560,00 |  | 9 075,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,333 |  |  |  |  | 207,82 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,111 |  |  | 2 203,38 |  | 244,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,111 |  |  | 752,24 |  | 83,50 |
|  | 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,111 |  |  | 476,49 |  | 52,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,111 |  |  | 560,00 |  | 62,16 |
|  | 91.07.08-021 | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,38 | 5 | 4,218 | 18,32 | 1,75 | 32,06 |  | 135,23 |
|  | 91.08.07-021 | Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 | 5 | 4,44 | 78,28 | 1,6 | 125,25 |  | 556,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,111 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 82,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,111 |  |  | 560,00 |  | 62,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 426,00 |
|  | 01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая |  |  |  |  | кг | 141,3 | 5 | 1568,43 | 19,08 | 1,64 | 31,29 |  | 49 076,17 |
|  | 14.2.06.09-1014 | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3 |  |  |  |  | кг | 41,2 | 5 | 457,32 | 338,36 | 2,29 | 774,84 |  | 354 349,83 |
| Н | 01.7.10.06 | Красители, пигменты |  |  |  |  | кг | 10,3 | 5 | 114,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 639,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 141,72 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 14 981,56 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 10 119,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 432,42 |  | 442 739,97 |
| 12.2 | ФСБЦ-01.7.10.06-1009 | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет желтый |  |  |  |  | кг | 228,66 | 1 | 228,66 | 119,66 | 1,22 | 145,99 |  | 33 382,07 |
|  |  | Объем=114,33+114,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 382,07 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 949 160,65 |
| Раздел 3. Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН46-03-001-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (диаметром 200 мм, глубиной 300 мм) |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,55 | 1 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(23+1+2+10+14+2+3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,325 |  |  |  |  | 9 702,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,5 |  | 17,325 |  |  | 560,00 |  | 9 702,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 553,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,05 |  |  |  |  | 10 890,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,8 |  | 0,99 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 738,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,8 |  | 0,99 |  |  | 560,00 |  | 554,40 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 29,2 |  | 16,06 | 33,86 | 1,5 | 50,79 |  | 815,69 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,2 |  | 16,06 |  |  | 643,58 |  | 10 335,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,65 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7,18 |  | 3,949 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 225,65 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 371,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 592,29 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 21 415,98 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 12 149,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 703,93 |  | 55 937,16 |
| 13.1 | ГЭСН46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16 |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,55 | 1 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(23+1+2+10+14+2+3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,76 |  |  |  |  | 7 145,60 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,32 | 10 | 12,76 |  |  | 560,00 |  | 7 145,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,14 |  |  |  |  | 5 238,74 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 1,48 | 10 | 8,14 | 33,86 | 1,5 | 50,79 |  | 413,43 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,48 | 10 | 8,14 |  |  | 643,58 |  | 5 238,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,82 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,359 | 10 | 1,9745 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 112,82 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  |  |  | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 910,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 384,34 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 12 879,71 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 7 306,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 176,47 |  | 33 097,06 |
| 14 | ГЭСН46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 298,39 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 5 |  | 0,6 |  |  | 497,31 |  | 298,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,115 |  | 0,6138 |  |  | 6,86 |  | 4,21 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,39 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 310,33 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 176,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 574,83 |  | 788,98 |
| 14.1 | ГЭСН46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 |  |  |  |  | 100 отверстий | -0,12 | 1 | -0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,216 |  |  |  |  | -107,42 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0,216 |  |  | 497,31 |  | -107,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,10 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,255 | 10 | -0,306 |  |  | 6,86 |  | -2,10 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -109,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -107,42 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -111,72 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -63,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,83 |  | -284,62 |
| 15 | ГЭСНм37-01-001-03 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 55,5 |  |  |  |  | 29 688,06 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 55,5 |  |  | 534,92 |  | 29 688,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 702,35 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,15 | 1 703,30 | 1,7 | 2 895,61 |  | 434,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,15 |  |  | 752,24 |  | 112,84 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,63 | 1 761,85 | 1,54 | 2 713,25 |  | 1 709,35 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,63 |  |  | 802,39 |  | 505,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,15 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 111,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,15 |  |  | 560,00 |  | 84,00 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,45 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 3,15 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 7,56 |  |  | 32,98 |  | 249,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 322,04 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 4,2 | 114,64 | 1,23 | 141,01 |  | 592,24 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,72 | 41,38 | 1,71 | 70,76 |  | 50,95 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 7,776 |  |  | 6,86 |  | 53,34 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 10,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 1 625,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 220,45 |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 593,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 390,41 |
|  | Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 28 263,08 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 14 891,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 322,86 |  | 78 968,59 |
| 15.1 | Коммерческое предложение | Качалка - балансир 2950х550х750 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 136 256,67 |  | 136 256,67 |
|  |  | Цена=163508/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 256,67 |
| 15.2 | Коммерческое предложение | Качалка на пружине "Шарик в лабиринте" 920х920х810 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 71 431,67 |  | 71 431,67 |
|  |  | Цена=85718/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 431,67 |
| 15.3 | Коммерческое предложение | Детский игровой элемент "Колосок" 440х445х1830 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 51 395,83 |  | 51 395,83 |
|  |  | Цена=61675/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 395,83 |
| 16 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд // Монтаж детских игровых комплексов |  |  |  |  | 100 м2 | 0,56334 | 1 | 0,56334 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6,2*5,7+4,28*1,65+3,87*3,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 122,80812 |  |  |  |  | 64 923,74 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 |  | 122,80812 |  |  | 528,66 |  | 64 923,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 358,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,2868744 |  |  |  |  | 4 004,74 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 |  | 2,5181298 |  |  | 2 203,38 |  | 5 548,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 |  | 2,5181298 |  |  | 752,24 |  | 1 894,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 |  | 3,7687446 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 2 809,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 |  | 3,7687446 |  |  | 560,00 |  | 2 110,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 530,51 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 |  | 0,1171747 | 30 195,36 | 1,89 | 57 069,23 |  | 6 687,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 |  | 1,2573749 |  |  | 6,86 |  | 8,63 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 |  | 0,029012 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 2 834,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 817,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 928,48 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 75 132,04 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 37 910,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 776,72 |  | 199 859,92 |
| 16.1 | Коммерческое предложение | Детский игровой комплекс 6200х5700х3880 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 863 621,67 |  | 1 863 621,67 |
|  |  | Цена=2236346/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 863 621,67 |
| 16.2 | Коммерческое предложение | Детский спортивный комплекс 4280х1650х2750 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 246 138,33 |  | 246 138,33 |
|  |  | Цена=295366/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 138,33 |
| 16.3 | Коммерческое предложение | Десткий спортивный комплекс 3870х3600х2780 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 186 485,00 |  | 186 485,00 |
|  |  | Цена=223782/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 485,00 |
| 17 | ГЭСН46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек, урн |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,207 | 1 | 0,207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(39*3+30*3)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,53083 |  |  |  |  | 9 377,59 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 17,53083 |  |  | 534,92 |  | 9 377,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13455 |  |  |  |  | 75,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 |  | 0,13455 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 100,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,13455 |  |  | 560,00 |  | 75,35 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 |  | 1,96857 |  |  | 32,98 |  | 64,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,25 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 |  | 4,45257 |  |  | 6,86 |  | 30,54 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 |  | 1,6767 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 271,39 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0000207 | 60 258,20 | 1,06 | 63 873,69 |  | 1,32 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 921,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 452,94 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 9 831,06 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 5 577,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 365,80 |  | 25 329,72 |
| 17.1 | Коммерческое предложение | Диван садово-парковый 1860х530х800 мм |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 31 596,67 |  | 94 790,01 |
|  |  | Цена=37916/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 790,01 |
| 17.2 | ФСБЦ-01.7.15.02-0002 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,12 | 1 | 0,12 | 797,93 | 1,21 | 965,50 |  | 115,86 |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,86 |
| 17.3 | Коммерческое предложение | Урна деревянная 420х420х680 мм + вставка для урны |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 19 728,33 |  | 59 184,99 |
|  |  | Цена=17920+2170/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 184,99 |
| 17.4 | Коммерческое предложение | Щит информационный с нанесением 890х48х2120 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 31 067,50 |  | 62 135,00 |
|  |  | Цена=37281/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 135,00 |
| 18 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  |  |  | 100 м3 | 0,006981 | 1 | 0,006981 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(55*0,00942+0,09*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,942435 |  |  |  |  | 429,30 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,942435 |  |  | 455,52 |  | 429,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1264957 |  |  |  |  | 94,99 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,125658 | 622,62 | 1,78 | 1 108,26 |  | 139,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,125658 |  |  | 752,24 |  | 94,52 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0413973 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | 0,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0008377 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0008377 |  |  | 560,00 |  | 0,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,69 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0122168 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,70 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 1,74525 | 12,83 | 1,25 | 16,04 |  | 27,99 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 0,712062 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,29 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 540,02 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 304,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 242,09 |  | 1 537,51 |
| 18.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 0,712062 | 1 | 0,712062 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  | 9 152,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 152,01 |
|  |  | Итого по разделу 3 Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 175 941,36 |
| Раздел 4. Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  | 100 шт | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,692 |  |  |  |  | 5 317,24 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 10,692 |  |  | 497,31 |  | 5 317,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 194,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,744 |  |  |  |  | 4 319,99 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.-ч | 10,93 |  | 3,279 | 2 088,77 | 1,58 | 3 300,26 |  | 10 821,55 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,93 |  | 3,279 |  |  | 643,58 |  | 2 110,30 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 10,74 |  | 3,222 | 788,55 | 1,65 | 1 301,11 |  | 4 192,18 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,74 |  | 3,222 |  |  | 643,58 |  | 2 073,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,243 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 181,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,243 |  |  | 560,00 |  | 136,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,30 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ |  |  |  |  | м3 | 0,13975 |  | 0,041925 | 20 734,49 | 1,13 | 23 429,97 |  | 982,30 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 6,34 |  | 1,902 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 814,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 637,23 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 9 059,00 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 5 975,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 161,70 |  | 40 848,51 |
| 19.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 1,902 | 1 | 1,902 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  | 24 446,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 446,08 |
| 19.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 225,92 | 1,09 | 246,25 |  | 7 387,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 387,50 |
| 20 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |  |  | 10 шт | 2,8 | 1 | 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,908 |  |  |  |  | 9 900,45 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,11 |  | 19,908 |  |  | 497,31 |  | 9 900,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,904 |  |  |  |  | 1 066,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,308 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 229,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,308 |  |  | 560,00 |  | 172,48 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,57 |  | 1,596 |  |  | 85,50 |  | 136,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,57 |  | 1,596 |  |  | 560,00 |  | 893,76 |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  |  |  | компл | 120 |  | 336 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  |  |  | шт | 10 |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 332,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 966,69 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 10 308,69 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 6 799,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 157,44 |  | 28 440,82 |
| 20.1 | Коммерческое предложение | Секция ограждения металлическая 2х0,6 м |  |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 5 416,67 |  | 151 666,76 |
|  |  | Цена=6500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 666,76 |
|  |  | Итого по разделу 4 Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 789,67 |
| Раздел 5. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,534 |  |  |  |  | 718,00 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 1,534 |  |  | 468,06 |  | 718,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,00 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 062,64 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 962,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 138,00 |  | 2 742,76 |
| 22 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 1 291,45 |  | 258,29 |
|  |  | Объем=100*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,29 |
| 23 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,011 | 1 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(25*2,2*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0605 |  |  |  |  | 45,51 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 5,5 |  | 0,0605 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 96,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,0605 |  |  | 752,24 |  | 45,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,51 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 42,32 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 20,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 673,64 |  | 205,41 |
| 24 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  |  | т | 15,4 | 1 | 15,4 |  |  | 113,09 |  | 1 741,59 |
|  |  | Объем=0,011*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 741,59 |
|  |  | Объем=0,2+15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 340,62 |
| 26 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  |  | 100 м3 | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(25*2,2*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,188 |  |  |  |  | 556,06 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 1,188 |  |  | 468,06 |  | 556,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 619,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,133 |  |  |  |  | 826,60 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 0,14245 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 227,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 0,14245 |  |  | 752,24 |  | 107,16 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 0,1265 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 420,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 0,1265 |  |  | 752,24 |  | 95,16 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 0,1353 |  |  | 2 028,54 |  | 274,46 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 0,1353 |  |  | 643,58 |  | 87,08 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 0,67155 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  | 2 601,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 0,67155 |  |  | 752,24 |  | 505,17 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,0572 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 94,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,0572 |  |  | 560,00 |  | 32,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 0,385 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 22,00 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 023,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,66 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 046,34 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 852,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 238,00 |  | 8 923,09 |
| 26.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2010 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  |  | м3 | 6,985 | 1 | 6,985 | 2 220,14 | 2,35 | 5 217,33 |  | 36 443,05 |
|  |  | Объем=25*2,2*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 443,05 |
| 27 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,396 |  |  |  |  | 688,41 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 1,396 |  |  | 493,13 |  | 688,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,013 |  |  |  |  | 9,63 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0122 |  |  | 2 203,38 |  | 26,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0122 |  |  | 752,24 |  | 9,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0008 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0008 |  |  | 560,00 |  | 0,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,43 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00002 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 1,95 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 0,118 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  | 1 516,63 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0034 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  | 54,85 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 298,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,04 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 033,10 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 935,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 371,00 |  | 4 267,42 |
| 27.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР100.30.15) |  |  |  |  | м3 | 0,086 | 1 | 0,086 | 5 746,75 | 2,99 | 17 182,78 |  | 1 477,72 |
|  |  | Объем=0,043*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,72 |
| 28 | ГЭСН27-02-010-09 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,48 | 1 | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,008 |  |  |  |  | 15 246,02 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 32,66 |  | 15,6768 |  |  | 455,52 |  | 7 141,10 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 15,97 |  | 7,6656 |  |  | 497,31 |  | 3 812,18 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 15,97 |  | 7,6656 |  |  | 560,00 |  | 4 292,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2496 |  |  |  |  | 139,78 |
|  | 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,1536 | 735,21 | 1,66 | 1 220,45 |  | 187,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,1536 |  |  | 560,00 |  | 86,02 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,096 |  |  | 746,39 |  | 71,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,096 |  |  | 560,00 |  | 53,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 027,98 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00024 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 23,45 |
|  | 04.1.02.04-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 4,9 |  | 2,352 | 5 841,02 | 2,71 | 15 829,16 |  | 37 230,18 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,048 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  | 774,35 |
| Н | 05.2.03.04 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 1,6 |  | 0,768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 672,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 385,80 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 17 539,81 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 11 847,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 041,19 |  | 83 059,77 |
| 28.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (БР100.20.8) |  |  |  |  | м3 | 0,768 | 1 | 0,768 | 7 444,62 | 2,99 | 22 259,41 |  | 17 095,23 |
|  |  | Объем=0,016*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 095,23 |
| 29 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(25*1,8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 37,854 |  |  |  |  | 19 537,21 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,12 |  | 37,854 |  |  | 516,12 |  | 19 537,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 133,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,376 |  |  |  |  | 1 484,54 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,78 |  | 0,801 |  |  | 2 203,38 |  | 1 764,91 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,78 |  | 0,801 |  |  | 752,24 |  | 602,54 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  | маш.-ч | 8 |  | 3,6 |  |  | 53,93 |  | 194,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,5 |  | 1,575 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1 174,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,5 |  | 1,575 |  |  | 560,00 |  | 882,00 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  |  |  | т | 5,415 |  | 2,43675 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные |  |  |  |  | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 155,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 021,75 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 23 964,80 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 16 186,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 903,60 |  | 64 306,62 |
| 29.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) |  |  |  |  | т | 2,43675 | 1 | 2,43675 | 2 810,05 | 2,14 | 6 013,51 |  | 14 653,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 653,42 |
| 29.2 | ФСБЦ-05.2.02.21-0026 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм, цвет серый |  |  |  |  | м2 | 45,9 | 1 | 45,9 | 341,02 | 3,03 | 1 033,29 |  | 47 428,01 |
|  |  | Объем=45*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 428,01 |
|  |  | Итого по разделу 5 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 943,00 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 139 802,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 332,54 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 184,60 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 326,55 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 738 370,01 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 588,64 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 381 674,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 365 085,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 644,48 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 676,60 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 624,20 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 476 370,04 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 703,73 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 066,89 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 588,64 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 052,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 688,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 999,97 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 263,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 891,30 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 719 727,34 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 659,09 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 966,81 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 958,19 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |